# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### (预公告版)

### 项目名称：永泰县南区中学实验室及仪器类项目

### 备案编号：CGXM-2026-350125-00098[2026]00116

### 项目编号：[350125]JX[GK]2026001

### 采购人：永泰县教育局

### 代理机构：福建君信招标有限公司

### 编制时间：2026年04月

## 第一章 投标邀请

福建君信招标有限公司 采用公开招标方式组织 永泰县南区中学实验室及仪器类项目 (以下简称：“本项目”)的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2026-350125-00098[2026]00116

### 2、项目编号：[350125]JX[GK]2026001

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用于本项目

节能产品：适用于本项目

环境标志产品：适用于本项目

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号(免费注册)并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：永泰县教育局

地址： 永泰县城峰镇温泉村永泰县南区中学高中部建设项目部

邮编： 350700

联系人：陈老师

联系电话：0591-24872076

### 12、代理机构：福建君信招标有限公司

地址：  福州市仓山区半道路68号麓岭花园S1幢301商业

邮编： 350008

联系人：蔡闽珠、周丽君、李可司

联系电话： 0591-83896688

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建君信招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号(即多个采购包将对应生成多个缴交账号)。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“(项目编号：***)的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额(元): 7,110,000.00

采购包最高限价(元): 7,100,995.00

采购包保证金金额(元): 71,100.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永泰县南区中学实验室及仪器类项目 | 1.00 | 7,110,000.00 | 批 | 工业 | 否 |

采购包1：

(1)报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永泰县南区中学实验室及仪器类项目 | 批 | 元 | 7,100,995.00 | 总价 | 无 |

(2)报价明细要求：

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永泰县南区中学实验室及仪器类项目 | 永泰县南区中学实验室及仪器类项目 | 批 | 元 | 7,100,995.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 (第三章) | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： (1)可读介质(光盘或U盘) 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 (2)电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-(1) | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-(1) | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定(以采购包为单位)： (1) 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 (2)若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 (3)本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-(2) | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 (1)潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 (2)质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建君信招标有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 永泰县财政局 (仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目)。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体(以下简称：“指定媒体”)： (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 (2)中国政府采购网福建分网(福建省政府采购网)，网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网(福建省政府采购网)发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：(1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。(2)招标代理服务收费的标准: 招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准:1.5%,中标金额在100万到500万元人民币之间的收费费率标准:1.1%，中标金额在500万到1000万元人民币之间的收费费率标准:0.8%，以中标(成交)价格差额定率累进法计算。2.招标代理服务费收取方式：(1)采购包中标供应商应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代 理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 (2)招标代 理服务费缴交银行账号:开户名:福建君信招标有限公司；开户行:中国建设银行股份有限公司福州金山大道支行；账号:3505 0187 5300 0000 0661。 (2)其他： 19.1最高限价:本项目采购公告中合同包最高限价为7,100,995.00元，投标人超过最高限价的报价为无效报价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定，投标人依法有权自主制定属于市场调节的价格，有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。 19.2实质性要求和条件: 19.2.1无效投标及废标条款:以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。(1)投标报价不符合投标人须知前附表第13项号19.1条款规定的。(2)不符合投标人须知前附表第13项号19.2条款规定的。(3)出现“评标方法和标准”无效投标规定的。(4)出现第三章投标人须知无效投标规定的。(5)出现第四章资格审查与评标无效投标规定的。(6)出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的。(7)出现第五章招标内容及要求无效投标规定的。(8)明显不符合技术和服务要求的为无效响应。(9)内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效响应。(10)投标人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内(包括3C、节能、信息安全产品等)，必须在投标文件技术商务部分提供有效证书复印件或提供所投产品满足国家强制性要求(或认证)的承诺函，并对其真实性负责，承诺函格式自拟，否则投标无效。 19.3根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十六条的规定:对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。 19.4质疑与投诉 19.4.1质疑 19.4.1.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代 理机构提出质疑。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指:(1)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；(3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 19.4.1.2供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 19.4.1.3接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址:(1)接收质疑函的方式:书面形式；(2)接收质疑函的联系部门:办公室；(3)接收质疑函的联系电话:0591-83896688；(4)邮寄接收质疑函的通讯地址:福建省福州市仓山区半道路68号麓岭花园S1幢301商业福建君信招标有限公司。 19.4.2投诉 19.4.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十八条规定，“投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代 理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本”。根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十条规定，“供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。”。 19.5福建众合睿驰科技有限公司为本次采购项目提供设计、预算编制等服务，故本次福建众合睿驰科技有限公司不应参与报价。 19.6本项目采购包1投标保证金为人民币71100元，收取理由：为预防供应商串通投标；预防投标截止时间后，供应商在投标有效期内随意撤销其响应文件；预防成交后供应商没有正当理由拒签合同。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | (1)电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 (2)将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 (3)将下列内容增列为招标文件的组成部分(以下简称：“增列内容”)适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标(响应)报价明细表、投标客户端的投标(响应)报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标(响应)报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件(含扫描件)，但同时应准备好原件备查(未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审)；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件(含扫描件)皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件(含扫描件)皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件(含扫描件)均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封(包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等)作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程(包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等)。 ⑧其他： 1)供应商应在提交投标文件截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标文件将被拒收。2)招标文件关于供应商串通投标情形条款详见《关于福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》(闽财购〔2018〕30)号文件规定。3)①本项目支持线上开标，供应商可通过线上参与开标，具体系统操作指南详见福建省政府采购网首页上相关操作手册。②本项目开标过程中远程解密的操作时限为30分钟，开标过程中远程签章的操作时限为10分钟，请供应商务必密切关注实时开标流程，完成远程解密、远程签章。③供应商应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在开标过程中因供应商自身原因未在规定的操作时间内完成投标文件的解密，逾期未解密的，视为自行放弃投标。供应商未在规定的操作时间内完成线上签章的，视为默认开标结果。④在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标的，供应商须配合。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动(以下简称：“本次采购活动”)。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

(1)投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

(2)投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

(1)联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

(2)联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(3)联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(4)项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(5)联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

(6)如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

(1)投标邀请

(2)投标人须知前附表(表1、2)

(3)投标人须知

(4)资格审查与评标

(5)招标内容及要求

(6)政府采购合同(参考文本)

(7)电子投标文件格式

(8)按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容(若有)

5.2招标文件的澄清或修改

(1) 福建君信招标有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

(2)除本章第5.2条第(3)款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建君信招标有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建君信招标有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建君信招标有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

(3)澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建君信招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建君信招标有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等)作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建君信招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建君信招标有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建君信招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

(4)不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的电子投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

(7)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

(1)投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

(2)电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

(3)电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

(1)资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

(2)报价部分

①开标(报价)一览表

②投标(响应)报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

④招标文件规定的加分证明材料(若有)

(3)技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料(若有)

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容(若有)

10.3电子投标文件的语言

(1)除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

(2)电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

(1)除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

(2)除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

(3)除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

(4)除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建君信招标有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

(1)投标报价超出最高限价将导致投标无效。

(2)最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

(3)除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

(1)是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

(2)若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件(若有)且不得再次分包。

(3)招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

(1)招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

(2)电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

(3)根据本次采购活动的需要， 福建君信招标有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建君信招标有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

(1)投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

(2)投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

(3)提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户(基本存款账户)按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明(项目编号)；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第(3)款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

(4)退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建君信招标有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建君信招标有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第(4)款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

(5)若出现本章第10.8条第(3)款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

(6)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人(采购代理机构)造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

(1)一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

(1)投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建君信招标有限公司 。

(2)补充、修改的内容应按照本章第10.5条第(4)款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

(1)电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

(2)不符合招标文件中规定的资格要求；

(3)投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

(4)电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

(5)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 福建君信招标有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员(若有)均由 福建君信招标有限公司 派出，现场监督人员(若有)可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

(1)首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

(2)唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知(若有)”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容(包括但不限于：开标(报价)一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等)。

(3)唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

(4)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人(采购代理机构)相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

(5)若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第(3)、(4)、(5)款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由(包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等)向 福建君信招标有限公司 提出任何疑义或要求(包括质疑)。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建君信招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

(1)中标人确定之日起2个工作日内， 福建君信招标有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

(2)中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

(1)中标公告发布的同时， 福建君信招标有限公司 将向中标人发出中标通知书。

(2)中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定(即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明)。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建君信招标有限公司 提出询问， 福建君信招标有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

(1)对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

(2)质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

(3)质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项(以下简称：“质疑事项”)；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建君信招标有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书(应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章)和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料(即事实依据和必要的法律依据)包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据(若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效)。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

(1)不符合其中第(1)、(2)条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

(2)不符合其中第(3)条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1本国产品与非本国产品相关约定

17.1.1本国产品

(1)本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征(用途)。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。

(2)本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(3)对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.1.2 非本国产品

17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

(1)我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

(2)凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

(3)对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

(4)招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号)规定的小型、微型企业可享受扶持政策(如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购)。符合财政部、司法部文件(财库[2014]68号)规定的监狱企业(以下简称：“监狱企业”)亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)规定的残疾人福利性单位(以下简称：“残疾人福利性单位”)亦可享受前述扶持政策。其中：

(1)中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2)在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

(4)监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

(5)残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数≥10人(含10人)；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件(财库[2016]125号)规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告(若有)、招标文件、招标文件的澄清或修改(若有)、中标公告、终止公告(若有)、废标公告(若有)等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕 123号)规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 福建君信招标有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建君信招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建君信招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件(资格及资信证明部分)，具体如下：

(1)“投标函”；

(2)“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人(自然人除外)：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明) | ①投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人)，应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函(以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ) | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发≤统计上大中小微型企业划分办法(2017)≥的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议(若有) | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

(3)投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分、技术商务部分不得出现报价，否则按无效投标处理。 |
| 其他情形 | 出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建君信招标有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建君信招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 福建君信招标有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

(1)评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

(2)评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

(3)评标的依据是招标文件和电子投标文件。

(4)应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

(5)评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建君信招标有限公司 统一对外发布。

②对 福建君信招标有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

(1)全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

(2)参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交(随采购文件一并存档)，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

(1)评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(2)满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

(3)重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

(4)评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决(即符合性审查不合格)，被否决的电子投标文件不能通过补充、修改(澄清、说明或补正)等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

(5)评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

(6)有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。 |
| 其他情形 | 属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。 |
| 其他情形 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |
| 其他情形 | 招标文件的《第五章 招标内容及要求》中“二、技术和服务要求”，其全部条款内容均为不允许负偏离的实质性要求，不符合则投标无效。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。 |
| 其他情形 | 投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章招标内容及要求中第“三、商务条件”全部条款的。 |
| 其他情形 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |
| 其他情形 | 属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。 |

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

(1)对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

(2)投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内(一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中定)以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(3)电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标(报价)一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标(报价)一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标(报价)一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定经投标人确认后产生束力，投标人不确认的，其投标无效。

(4)关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(5)关于投标描述(即电子投标文件中描述的内容)

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

(1)按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

(2)关于相同品牌产品(政府采购服务类项目不适用本条款规定)

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第(2)款第①、②规定处理。

(3)漏(缺)项

①招标文件中要求列入报价的费用(含配置、功能)，漏(缺)项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

(1)评标报告由评标委员会负责编写。

(2)评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

(1)恶意串通(包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形)；

(2)妨碍其他投标人的竞争行为；

(3)损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

(1)符合性审查合格的投标人不足三家的；

(2)有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建君信招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：最低评标价法

7.2评标标准

采购包1：最低评标价法

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）永泰县南区中学实验室及仪器类项目响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即永泰县南区中学实验室及仪器类项目响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）永泰县南区中学实验室及仪器类项目响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即永泰县南区中学实验室及仪器类项目响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）永泰县南区中学实验室及仪器类项目响应报价低于最高限价45%的，即永泰县南区中学实验室及仪器类项目响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般≥30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(闽财规〔2022〕13号)规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函(格式详见第七章)，否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见第七章)，对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)，仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 根据《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》(闽财规〔2024〕3号)文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料)。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能(非强制类产品)、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能(非强制类产品)、环境标志产品的证明资料(国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件)。 |

其他：无

※除本章第6.3条第(3)款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

(3)中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分(FA)由高到低顺序排列。

b.评标总得分(FA)相同的，按照评标价(即价格扣除后的投标报价)由低到高顺序排列。

c.评标总得分(FA)且评标价(即价格扣除后的投标报价)相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

供应商提供的产品符合本国产品标准的，应在投标文件报价部分中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》(样式见附件，以下简称《声明函》)或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未提供《声明函》的，不享受本国产品价格评审扣除优惠。评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标(响应)文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况(采购标的)

1、本次招标的为永泰县教育局永泰县南区中学实验室及仪器类项目。投标人应提供贵公司近年最新的设备，且需配备完整。

2、本次采购项目采购包1核心产品为“14、初中生物探究室一/二、学生实验学习区/实验桌（学生）”，若提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件相关规定执行。凡是列入核心产品范围的，其中任一产品出现相同品 牌的，均被认定为一家投标人来计算。

3、投标报价须包含设备装卸、搬运就位、安装调试、服务、税费等一切费用。

### 二、技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

★1.采购清单：

| 序号 | 品目名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、初中物理力学实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥2400×700×850mm； 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.教师演示台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；附着力不低于2级；提供满足以上技术要求的检测报告复印件（具有CMA认证）。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，所有三相插座必须接地。各组高压总输出 ≥市电输出220V。叠加式选择电压、控制学生低压0-24V输出。 | 套 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌（学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm。 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 陶瓷台面需满足以下性能指标，提供满足以下序号A-F技术要求的检测报告复印件（具有CMA认证）： A、外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 B、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 C、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.856。 D、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 E、放射性核素限量要求：参照GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 F、颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。 5.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 6.桌脚配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 | 张 | 25 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 25 |
| 3 | 学生凳 | 规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝，外露端口应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩。 | 个 | 50 |
| 4 | 学生电源 | 1.规格：≥165×195×350mm 2.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ； 3.学生电源低压可以独立自由分组，也可以教师智能控制端统一设置分组； 4.锁定与受控，锁定状态，学生端低压无法调整，接受教师智能控制端统一设置电压与电流；解除锁定可由学生端自由调整； 5.学生电源采用PC亮光薄膜面板，电容式触摸键盘，显示采用≥2寸LCD段码液晶屏； 6.调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V，具有过载保护智能检测功能； 7. 220V交流输出设置新国标五孔插座，带过载保护。 8.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制台可实施语音播报当前学生座位号。 | 套 | 25 |
| 5 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 1 |
|  | 三、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 2、初中物理电学实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥2400×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，所有三相插座必须接地。各组高压总输出 ≥市电输出220V。叠加式选择电压、控制学生低压0-24V输出。 | 套 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。 5.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 6.桌脚配可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 7.学生实验桌技术性能要求需满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；提供满足以上技术要求的检测报告复印件（具有CMA认证）。 | 张 | 25 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 25 |
| 3 | 学生凳 | 规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 50 |
| 4 | 学生电源 | 1.由教师进行给电控制。铝合金外框。 2.电源置于台面，面板与台面呈110°夹角，既便于读取参数又便于操作。 3.低压电源均配有实验所需的仪表（表头符合JY-0330教学仪器行业标准）。 4.低压交流电源0～30V,3V步进，额定电流3A,过载自动保护 。 5.低压直流稳压为1.25～30V,额定电流3A，连续可调，具有过流保护，短路保护和温升保护 。 6.面板左右各配有一组新颖、实用的指针式多量程测量表，方便学生做其升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮 ，便于随时调零。 7.220V交流输出为带安全门的多功能插座，带有过载保护和电源指示。 | 套 | 25 |
| 5 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 1 |
|  | 三、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 3、初中物理仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。 | 件 | 55 |
| 2 | 机械危害防护手套 | 棉纱线 | 双 | 55 |
| 3 | 套袖 | 防水，防油 | 套 | 55 |
| 4 | 激光防护镜 | 用于实验教师防机械性伤害(机加工)。 | 个 | 55 |
| 5 | 护目镜 | 用于实验教师防机械性伤害(机加工) | 个 | 55 |
| 6 | 简易急救箱 | 金属，配简易药品 | 个 | 1 |
| 7 | 吹风机 | 便携性能:手柄不可折叠，电吹风最大功率:≥2000W，电吹风档位:≥3档。 | 个 | 1 |
| 8 | 仪器车 | 1. 产品采用双层结构设计，由上层托盘、下层托盘、车架连接管、四个万向轮等部件组成。2.整体尺寸为≥600mm×400mm×800mm，万向轮直径≥50mm，金属制成，轮缘胶质，可360°旋转。 | 辆 | 1 |
| 9 | 小托盘 | 材质：100%全新HDPE料， 规格：≥200 mm×300 mm×85 mm | 套 | 25 |
| 10 | 大托盘 | 材质：100%全新HDPE料。 规格：≥410mm×300 mm×145mm | 套 | 25 |
| 11 | 提盒 | 采用ABS工程塑料成型，不易破碎。 1、具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、等功能、结构；2、为长方形由两块相同的置瓶支架插入组成；3、每块有11个孔，直径8mm有4个/直径16mm有4个/直径20mm有3个。4、外形尺寸：≥305mm×205mm×80mm。 | 个 | 25 |
| 12 | 一字螺丝刀 | 大把 | 套 | 1 |
| 13 | 十字螺丝刀 | 大把 | 套 | 1 |
| 14 | 剥线钳 | 铁制，刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm | 把 | 1 |
| 15 | 钢丝钳 | 采用黄黑配色绝缘塑料手柄。8寸。 | 把 | 1 |
| 16 | 尖嘴钳 | 材质: 高碳钢，全长≥165mm | 把 | 1 |
| 17 | 平口钳 | 具有可拆换底座，固定钳口，活动钳口夹紧快，操作方便。 | 把 | 1 |
| 18 | 斜口钳 | ≥130mm | 把 | 1 |
| 19 | 砂纸 | 干磨砂纸，40目、180目、1000目 为一套 | 张 | 55 |
| 20 | 民用剪刀 | 尺寸：≥165×60mm，不锈钢刀刃，手柄塑胶材质。 | 把 | 1 |
| 21 | 电烙铁套装 | ≥30W，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |
| 22 | 焊锡膏 | 中性，≥70g | 盒 | 1 |
| 23 | 焊锡丝 | 含锡量：≥41%，直径：≥1.0mm，≥450g | 卷 | 1 |
| 24 | 松香 | 助焊，≥50g | 盒 | 2 |
| 25 | 打孔器 | 4件套，金属制，可穿孔6mm、8mm。 | 套 | 1 |
| 26 | 打孔夹板 | 木质材料1、供实验中打孔时使用，由上下夹板组成。2、夹板表面应光滑平整，并经表面处理，上下夹板各水平面应平行。 | 个 | 1 |
| 27 | 锥子 | 木头柄，钢针，锥杆直径渐变 | 个 | 1 |
| 28 | 镊子 | 尖头，不锈钢，≥125mm | 个 | 1 |
| 29 | 水准器 | 水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象 | 个 | 1 |
| 30 | 红液温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 40 |
| 31 | 数字温度计 | 不接电脑，可独立运行 | 支 | 1 |
| 32 | 湿度计 | 指针式 铁壳 1． 测量湿度范围： 10～90%，分度值：1℃。2． 测量误差≤±5%相对湿度。3． 温度示值允许误差±1℃。4． 二支温度计对称，对比误差≤0.5℃。 | 个 | 1 |
| 33 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 1 |
| 34 | 橡胶塞 | 橡胶制品 | 套 | 13 |
| 35 | 试管 | 直径15mm×150mm | 支 | 60 |
| 36 | 试管 | 直径30mm×200mm | 支 | 5 |
| 37 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 5 |
| 38 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 5 |
| 39 | 烧杯 | 100mL | 个 | 30 |
| 40 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 25 |
| 41 | 漏斗 | 60mm | 个 | 5 |
| 42 | 烧杯用电加热器 | 密封式 | 台 | 1 |
| 43 | 注射器 | 10mL，塑料 | 个 | 13 |
| 44 | 三通连接管 | T 形 | 个 | 13 |
| 45 | 陶土网 | 热镀锌网 ≥125mm×125mm | 个 | 13 |
| 46 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式，两用气筒 | 个 | 1 |
| 47 | 方座支架 | 方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个等组成。底座重≥1kg,底座尺寸210×135±3mm，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径12mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度≥600mm。大铁环内径直径90mm，外径直径110mm，柄长125mm，小铁环内径直径50mm，外径直径70mm，柄长105mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。烧瓶夹，冲压成型，柄长120mm，夹口宽度30±1mm，厚3mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 | 套 | 13 |
| 48 | 多功能实验支架 | 组成及作用：1、支座:为基础构件之一，可水平、竖直夹持滑道。支座上设有夹块(带夹紧螺丝)，卧滑道夹紧螺丝。夹块供竖直或水平夹持单滑道，卧滑道夹紧螺丝供夹持双滑道使用。支座下部的轴孔还可以水平夹持金属杆。2、滑道:为铝合金制成，U型全长800±2mm。3、滑块:为夹持主件，塑料制。使用时，松开夹紧螺母，将滑块插入滑道的适当位置再紧固。根据需要，可将需用的构件如金属杆、铁环、烧瓶夹、万向夹插入轴孔，用紧固螺钉紧固。松开夹紧螺母，将滑块旋转90度，可将金属杆固定在与滑道垂直或平行的方向上。 | 套 | 1 |
| 49 | 升降台 | 304不锈钢≥20×20×28cm | 台 | 1 |
| 50 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 1 |
| 51 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 25 |
| 52 | 托盘天平 | 200g/0.2g 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由金属制成。2、刀子：钢。3、最大称量为：200g，标尺称量为：0-5g，分度值e=d:0.2g，秤盘直径：84mm。4、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码无移位。刀子应垂直地紧固。 | 台 | 13 |
| 53 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 1 |
| 54 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径≥20mm,高≥32mm。塑料盒定位包装。 | 套 | 13 |
| 55 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为≥25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理 | 套 | 13 |
| 56 | 量筒 | 100mL | 个 | 50 |
| 57 | 放大镜 | 5×，直径≥30mm。 | 个 | 13 |
| 58 | 望远镜 | 口径：≥50mm 放大倍率：10倍 镜盖：有 背包：便携软包 视场角：6.8° 线性视场：108m@1000m 出瞳直径：5mm 出瞳距离：12mm 最近对焦距离：7m 瞳距范围：56~72mm 棱镜材料：BK7 光学镀膜：多层镀膜 镜身：金属框架包胶 三脚架接口：包含 | 个 | 1 |
| 59 | 内聚力演示器 | 有挤压搬动器，附刮刀 | 个 | 1 |
| 60 | 食用色素 | 红色，30ml | 瓶 | 3 |
| 61 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm | 把 | 13 |
| 62 | 机械秒表 | 精度0.1s | 块 | 13 |
| 63 | 电子秒表 | 0.1s（电子秒表），三排道，有开关 | 块 | 1 |
| 64 | 斜面小车 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：≥815×100×20mm。 | 套 | 13 |
| 65 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 13 |
| 66 | 演示测力计 | 0N～2N，主要由具有测量性能的弹簧，指针，螺旋调零器，挂钩，吊环，支柄及铝质刻度板构成。 | 个 | 1 |
| 67 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.02N，由具有测量性能的耐疲劳弹簧，可抽移弹性刻度板，提环，拉杆指针和工程塑料罩壳等构成。 | 个 | 13 |
| 68 | 条形盒测力计 | 2.5N，由具有测量性能的耐疲劳弹簧，可抽移弹性刻度板，提环，拉杆指针和工程塑料罩壳等构成。 | 个 | 13 |
| 69 | 条形盒测力计 | 5N，由具有测量性能的耐疲劳弹簧，可抽移弹性刻度板，提环，拉杆指针和工程塑料罩壳等构成。 | 个 | 13 |
| 70 | 条形盒测力计 | 10N，由具有测量性能的耐疲劳弹簧，可抽移弹性刻度板，提环，拉杆指针和工程塑料罩壳等构成。 | 个 | 13 |
| 71 | 数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%,满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥25mm×40mm | 个 | 1 |
| 72 | 重锤 | 产品总长≥243mm，总宽≥100mm，手柄采用一体成型黑色橡胶带防滑纹包裹。 | 个 | 1 |
| 73 | 金属钩码 | 10g×1 20g×2 50g×2 200g×1 ，铁镀铬 | 套 | 13 |
| 74 | 摩擦力实验器 | 1.由长摩擦板、短摩擦板、摩擦块、摩擦材料、传动机构（匀速电机带线盘、开关及接线柱）、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码组成。 2.长摩擦板规格应不小于800mm×100mm×10mm。短摩擦板规格应不小于400mm×90mm×10mm。摩擦板的平面误差应≤2mm。摩擦板应由原木木材或人造材料（胶合板）制成。应质地坚韧、细滑。摩擦面应无裂缝、无节疤、无夹皮、无腐朽变色、无地鼓泡分层等缺陷。 3.摩擦块规格应为110mm×50mm×35mm。摩擦块的110mm×50mm应为摩擦面。摩擦面应能更换三种不同的材料。摩擦面的背面应有两个放置钩码的孔，直径应为≥25mm。在摩擦块一个最小端面的质心小方应设有挂钩。摩擦材料应为砂纸、棉布、丁晴橡胶，三种材料在摩擦块上应能方便更换。 4.传动机构应由电机支架、电机和线盘、开关、接线柱组成。线盘应旋转平稳、匀速，带线应平直。摩擦块被拉动速度2mm/s≤υ≤50mm/s。 5.滑轮应转动平稳灵活。滑轮应能在测力计支架上调节灵活，且固定可靠。 6.测力计支架应采用元钢制成，直径10mm，表面电镀处理。支架应为7字型，一端可固定在长摩擦板上，另一端可悬挂测力计，悬挂部位应有悬挂槽。支架高度应不小于310mm。 7.钩码质量50g，附挂钩。 | 套 | 13 |
| 75 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度≥118mm，厚度≥12mm。水平板长度≥525mm，斜面板长≥200mm，小车为塑料制品，尺寸≥110mm×75mm×40mm，金属球直径为≥16mm；塑料球直径为≥15mm。 | 套 | 1 |
| 76 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：≥158×72×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度≥3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、玻璃球直径≥20mm。 | 套 | 1 |
| 77 | 阿基米德原理实验器 | 产品由透明溢杯、测量筒、圆柱体等组成。 | 套 | 13 |
| 78 | 浮力原理演示器 | 1、产品应采用透明度好的材料制造。2、产品用于演示浮力的原理，应能说明如下问题：浸入液体里的物体受到向上的浮力。浸入液体里的物体受到的浮力和液体密度的关系。浸入液体里的物体受到的浮力与物体体积的关系。3、产品的基本组成：容器、浮沉器等。 | 套 | 1 |
| 79 | 气体浮力演示器 | 抽气式，产品应由透明容器、圆柱形浮体、平衡块、杠杆和气阀和连接软管组成，仪器外形尺寸≥190mm×145mm×310mm,透明容器的体积为≥4L，圆柱形浮体浮体宜采用轻质材料制作，体积≥1000cm³，浮体在容器里压强达到-0.07MPa，浮体长度、直径变化≤3%，且不可有开裂、破损及变形现象，平衡块、杠杆采用金属材料制成，平衡块中心螺纹孔贯穿，杠杆与平衡块应采用螺纹连接，表面应作防锈处理，可以通过调节平衡块位置达到平衡，气阀为台阶口，外径为8mm的，仪器平衡状态时在抽到真空时杠杆挂浮体端应向下倾斜25°±2°，打开气阀后杠杆恢复平衡状态。 | 套 | 1 |
| 80 | 物体浮沉条件演示器 | 1、能满足初中物理有关章节的教学要求。2、能实现重力≥浮力、重力≤浮力、重力＝浮力三种情况的沉浮现象，科学原理正确，实验效果明显。3、与立方体组等配合使用。 | 套 | 1 |
| 81 | 潜水艇浮沉演示器 | 产品由吸排气筒，透明球，塑胶管组成。 | 套 | 1 |
| 82 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸≥130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸≥130×70×30mm。 | 套 | 1 |
| 83 | 压力作用效果演示器 | 由一个长方体金属块、带刻度的 透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块 的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀； 透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 1 |
| 84 | 液体内部压强实验器 | 产品由承压盒、支杆、固定夹、槽轮、皮带、乳胶管、胶膜等组成。承压盒采用工程塑料制作，内径直径36mm，转轴孔径直径4mm；支杆采用直径4mm圆钢制作，一端弯角为90±1°，支杆长280mm，表面镀铬；槽轮采用工程塑料制成，外径直径19mm，槽深5mm；皮带为直径100×2.5mm的橡胶皮带；乳胶管长≥400mm，内径直径5mm。胶膜厚薄均匀，尺寸≥70×70mm。 | 套 | 1 |
| 85 | 微小压强计 | 产品由U形管、刻度板、三通管、乳胶管、支杆等组成。U形管用内径均匀的玻璃管制成，内径为4mm，壁厚≥1mm，U形管竖直长度370mm，两侧中心距21mm，U形管口一端成喇叭口，一端成“接头”状。刻度板采用工程塑料制作，尺寸为≥39×11×365mm，刻度板正面印制黑色刻度标尺及数字，刻度总长为300mm，0刻度在中间，刻度线长35mm，最小刻度为5mm，U形管用固定卡安装在刻度板上。三通管采用聚乙烯材料制作，管外径5.7mm。乳胶管长≥300mm，内径5mm。支杆采用工程塑料制作，一端设M5×8mm螺钉嵌件，方便与刻度板螺接，支杆外径直径12mm，总长57mm。 | 台 | 1 |
| 86 | 透明盛液筒 | 直径100mm×300mm。 采用PS塑料注塑成形，外形为圆柱体。外表采用丝网印有红色从底部到上面0mm-270mm，表示深度的刻度线。 | 个 | 1 |
| 87 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径≥30mm，长≥200mm；侧管直径≥17mm，长≥25mm | 台 | 1 |
| 88 | 连通器 | 产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，上端开口不连通，下部连通的容器。2、产品外形尺寸：≥250mm×125mm×215mm。3、底座为双边插接式，结构稳定可靠。 | 个 | 1 |
| 89 | 乳胶管 | 6×9mm | m | 2 |
| 90 | 乳胶管 | 5×7mm | m | 2 |
| 91 | 马德堡半球(教师用) | 半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，旋塞和抽气管咀由黄铜制成。 | 套 | 1 |
| 92 | 马德堡半球 （学生用） | 半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，旋塞和抽气管咀由黄铜制成。 | 套 | 1 |
| 93 | 空盒气压计 | 数显型，空盒气压表是以变形元件作感应的一种大气压测量仪器。 | 台 | 1 |
| 94 | 流体压强与流速关系演示器 | 玻璃款。 | 套 | 1 |
| 95 | 流体压强与流速关系演示器 | 产品结构：由背板、流速管、盛水杯组成。 可演示气体和液体 流体流速鱼压强之间的关系。 | 套 | 1 |
| 96 | 流体压强与流速关系演示器 | 产品结构：由背板、U型管组成。 可演示气体和液体 流体流速鱼压强之间的关系。 | 套 | 1 |
| 97 | 飞机升力原理演示器 | 1、产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成。2、机翼模型尺寸≥80×60mm。3、实验时，用风机正对机翼前沿吹，应能使机翼上升。 | 套 | 1 |
| 98 | 杠杆 | 带立杆、底板 | 套 | 13 |
| 99 | 演示滑轮组 | 单的2个，三并2个，3串2个 | 组 | 1 |
| 100 | 滑轮组 | 由单滑轮2个、二并滑轮2个组成。滑轮外形直径39.5×7mm，塑料产品选用ABS，及聚丙稀370Y全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 组 | 13 |
| 101 | 音叉 | 1．产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。2．音叉频率分别为256Hz。3．音叉用钢材制成。4． 两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬。 | 套 | 1 |
| 102 | 音叉 | 1． 产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。2． 音叉频率分别为512Hz。3． 音叉用钢材制成。4． 两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有F512频率标志。 | 套 | 1 |
| 103 | 电铃 | 立式，高20CM,宽12CM | 个 | 1 |
| 104 | 声传播演示器 | 1、本仪器由声传播筒、底板、信号发生盒，放大扬声盒等组成，2、本仪器用于中小学真空气体、液体、固体介质中的声传播演示 | 套 | 1 |
| 105 | 旋片真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6m³/H ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：直径10mm，用油量：220ml，外形尺寸：≥255mm×100mm×220mm | 台 | 1 |
| 106 | 抽气盘 | 直径180mm密封性能好，玻璃透明钟罩，演示时声音变化明显 | 套 | 1 |
| 107 | 发音齿轮 | 1、产品由三片齿板、转动轴等组成。2、齿轮用钢材制成，外形尺寸直径≥78×134mm。3、三片齿板的顶圆直径为直径78mm，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。4、三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。5、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 | 个 | 1 |
| 108 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮(附摇柄)和从动轮等组成。机座配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 | 台 | 1 |
| 109 | 教学示波器 | ≥7寸真彩屏，带宽：10MHz，采样频率：100MHz，通道数：1CH+Ext trig，垂直偏转灵敏度：10mV/DIV~5V/DIV。2路相位及频率可调信号源。扫描时基：50nS/DIV~5S/DIV。接口：VGA接口（分辨率不低于800×600）、RS-232、USB、传感器供电接口。 | 台 | 1 |
| 110 | 凹面镜 | 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成，凹面镜的直径为100mm,焦距为-65mm。 | 块 | 1 |
| 111 | 凸面镜 | 本仪器由凸面镜、镜框、支架、镜座等组成，凸面镜的直径为100mm,焦距为-65mm。 | 块 | 1 |
| 112 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1、初中物理分组仪器，仪器主要由底座、刻度圆盘、激光笔和相应镜片组成。 2、圆盘上应有放置激光笔的支架，激光笔在支架上方便固定和调节。 3、圆盘中央应方便放置各种实验附件。 | 台 | 13 |
| 113 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸：120mm×70mm，厚度5mm。 | 套 | 13 |
| 114 | 透明水槽 | 塑料方形，≥250mm×180mm×100mm | 个 | 1 |
| 115 | 透镜及其应用实验器 | 1、产品使用低压6-8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。 2、产品应能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。 | 盒 | 1 |
| 116 | 白光的色散与合成演示器 | 产品由三棱镜1个、光源、光屏及底座等组成。 | 套 | 1 |
| 117 | 光的三原色合成实验器 | 1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。3、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色。 | 套 | 13 |
| 118 | 光具盘 | 产品由矩形光盘、圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。 | 套 | 1 |
| 119 | 激光光学演示仪 | 高、初中物理、几何光学实验（氦氖激光管，220V），含光源配件 | 套 | 1 |
| 120 | 光具座 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY0034-91《普教光具座》技术条件。2、导轨：采用直径16双轨结构；与基准平面的不平行度≤1mm。3、平行光源：光源用电压6-8V，功率≥3W的灯泡。4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，直径=40mm；F=50±2mm，直径=30mm；F=300±12mm，直径=50mm；F=-75±4.5mm，直径=30mm；5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙≤3mm，插杆应准直，表面镀铬。 | 套 | 13 |
| 121 | 擦镜纸 | 10 cm× 15 cm，纸纹细密，一本100张 | 本 | 1 |
| 122 | 玻棒（附丝绸） | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸≥：150mm×150mm。 | 对 | 1 |
| 123 | 胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸≥：100mm×100mm。 | 对 | 1 |
| 124 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽. 搭配条形磁铁，玻棒，胶棒使用 | 对 | 2 |
| 125 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径12mm的有机玻璃棒制作，长度≥130mm；连接杆采用直径≥2mm的钢丝制作，长度200mm，一端成形为“V”形。 | 个 | 1 |
| 126 | 箔片验电器 | 1、产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。2、外壳采用透明塑料注塑成型。3、圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。4、导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。5、金属箔片厚度≤0.2mm，长度≥20mm。 | 对 | 1 |
| 127 | 感应起电机 | 由底座，莱顿瓶，支架，放电叉绝缘手柄等14个部件组成，1、温度20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离≥55mm。2、温度为5-30℃范围、相对湿度≤80%的条件下，仪器正常工作，火花放电距离≥30mm。 | 台 | 1 |
| 128 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸≥：35×9×5mm，学生分组实验用。 | 对 | 13 |
| 129 | 蹄形磁铁 | 附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm。 | 个 | 13 |
| 130 | 翼形磁针 | 1、磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2、有垂直翼形针体和支座两部分。 | 组 | 1 |
| 131 | 菱形小磁针 | 16个 | 组 | 13 |
| 132 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1 |
| 133 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 套 | 1 |
| 134 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为≥250×250mm。2、小磁针直径1mm，长4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 | 套 | 1 |
| 135 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V | 台 | 13 |
| 136 | 教学电源 | 1.直流稳压输出 初中用 标称电压：1.5V、3V、4.5、6V、9V、12V六档。 输出电流：额定2A。 电压偏调：±（2%U标+0.1V） 电压稳定性：各档≤2%U标+0.1V 负载稳定性：各档≤2% U标+0.1V 纹波电压：各档≤0.1%U标。 过载保护：（1.05~1.5）×2A自动保护。 2.交流输出 标称电压：2V~12V，每2V一档，共六档可调。 输出电流额定：额定5A 空载电压：各档≤1.05×U标+0.3V。 满载电压：各档≥0.95U标-0.3V。 保 护：(1.05~1.5)×5A自动保护 3.直流大电流短时输出： 输出电流≥10A，8S±2S自动关断。 输出短时电流为40A±10A。 4.工作条件： 环境温度：0~+40°C 相对湿度：≤90%（40°C） 电源电压：198V至242V，50Hz±2.5 Hz | 台 | 1 |
| 137 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管组成。1.底座尺寸为：≥178×138×38mm。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（直径35mm），螺线管（直径55mm）采用铜线。 | 套 | 1 |
| 138 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 个 | 1 |
| 139 | 原副线圈 | 学生分组实验用，研究电磁感应，磁感应现象，验证楞次定律，胶木支架，铜芯线，方向指示线三圈。 | 套 | 13 |
| 140 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕 向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 组 | 13 |
| 141 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 台 | 1 |
| 142 | 演示电磁继电器 | 演示电磁继电器的构造及工作原理，检测合格。 | 个 | 1 |
| 143 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架； 接线棒由绝缘材料制成，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上。 | 套 | 13 |
| 144 | 手摇交直流发电机 | 主要由定子、转子、电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座、底板等部分组成。主要技术指标：1、输出空载电压：转子转速为1200-1600转/分时，交直流空载电压≥8V。2、输出负载电压：转子转速为1200-1600转/时分，串入4.8V、0.3A小灯泡，负载电压≥5V。3、两个电刷放在换向器两边时，输出为交流电，放在换向器中间时输出为直流电。4、转子与极靴的距离≤1.5mm，无碰撞和摩擦。5、整机使用性能：手摇2分钟，皮带不打滑，不松脱；电刷不变形、不移位、发电正常。 | 个 | 1 |
| 145 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 个 | 1 |
| 146 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 实验原理：当用打气筒往瓶内打气时，瓶内的高压气体压强增大，当达到一定程度时，塞子被冲开，瓶内高压的气体对塞子做功内能减少，温度降低，使瓶内水蒸气液化成小水滴,就是我们看到的雾。 | 套 | 1 |
| 147 | 空气压缩引火仪 | 1、产品由气缸、底座、端盖、活塞组成。气缸由有机玻璃制成，缸长130mm，外径直径25mm，内径直径10mm。底座直径65mm，手柄直径40mm，活塞杆直径8mm。 | 个 | 1 |
| 148 | 汽油机模型 | 全金属结构，压缩比1：6模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是汽缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。汽缸里上下移动的是活塞（制成整体形），汽缸顶部中间的是火花塞。模型备有灯光显示装置，电源电压为3伏。模型运转时，火花塞闪亮，进气和排气有灯光指示，可直观地说明进气、压缩、点火、排气的动作。尺寸：160×130×300mm | 个 | 1 |
| 149 | 柴油机模型 | 全金属结构，压缩比1：14模型的正面是沿汽缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是汽缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸顶部中间的是喷油嘴。模型运转时，进气和排气有灯光指示，可直观明了地观察进气、压缩、做功、排气的动作。尺寸：≥160×130×300mm | 个 | 1 |
| 150 | 演示电表 | 1、测量范围：G：-100µA~0~+100µA;DCA：0~200µA~0.5A~2.5A;压降：95mV DCV：0~2. 电压灵敏度：5KΩ/V 2、仪表精度：2.5级; 3、 仪表工作温度：0℃~40℃；湿度：≤85; 4、防外磁场：Ⅳ级; 5、 阻尼时间≤6S; | 只 | 1 |
| 151 | 数字演示电表 | 1、直流电压测试：0～±2V、 0～±20V、 0～±200V、 0～±1000V四档，误差±1% 。 2、直流电流测试：0～±2mA、 0～±20 mA、 0～±200 mA、 0～±2000 mA四档，误差±1%（其中2000 mA误差±1.5%）。 3、检流计：0～±2000µA（2mA档）误差±1.5% 。 4、电阻测试：0～2KΩ、 0～20KΩ、 0～200KΩ、 0～2000KΩ四档，误差±1% 。 5、工作环境及其：使用环境、温度0℃～40℃，相对湿度45%～75%，RH大气压（8.6～10.6）×104PQ 。 6、电源：AC220V±10% ；50HZ±5%；工作时间：连续4小时；额定功耗：≤10W。 | 只 | 1 |
| 152 | 直流电流表 | 直流安培计供学校学生在实验中测量直流电路中电流强度用。 1、测量范围：-0.2A~0~0.6A;-1A~0~3A; 2、准确度： 2.5级; 3、电压降： 75±75 mV; | 只 | 25 |
| 153 | 直流电压表 | 直流伏特计供学校学生在实验中测量直流电路中电压用。 1、测量范围： -1V~0~3V ; -5V~0~15V; 2、准确度： 2.5级; 3、满度电流: 1±0.025mA; | 只 | 25 |
| 154 | 多用电表 | 万用电表为磁电式整流结构，具有26档量程的高灵敏度仪表，具有直流电流、交、直流电压、直流电阻、电平、电容、电感、晶体管直流等7个附加参考量程的测量功能。测量范围：1、DC：（0～0.05mA～0.05mA～5mA～50mA～500mA～5A）准确度：2.5级、5A准确度:5级；2、DCV：（0～0.25V～1V～2.5V～10V～50V～250V～500V～1000V～2500V）准确度：2.5级、500～2500V:5级；3、ACV：（0～10V～50V～250V～500V～1000V～2500V）准确度：5级；4、电阻中心值：25：(R×1Ω×10Ω×100Ω×1KΩ×10KΩ）准确度：10级；5、音频电平:-10dB～+22Db；6、电感:20～1000H；7、电容:0.001～0.3uf；8:晶体管直流放大器:0～300hFE；9、阻尼时间：≤4S；10、交流被测量额定频率:45～65HZ； | 只 | 1 |
| 155 | 多用电表 | 数字式，28个功能量程，可测试电压、电流、电阻、温度、频率、电容、二极管等 | 只 | 1 |
| 156 | 灵敏电流计 | 1、灵敏度：300µA ; 2、准确度：2.5级; 3、偏差：5% ;4、内阻：（G080Ω~125Ω G12.4KΩ~3KΩ）; | 只 | 13 |
| 157 | 教学用E10螺口灯座 | 小灯座由底板、接线柱，灯座组成 螺口,螺母,连接片均为铜质 | 个 | 26 |
| 158 | 电珠（小灯泡） | 2.5V或3.8V | 个 | 50 |
| 159 | 电珠（小灯泡） | 2.5 V、0.3 A | 个 | 50 |
| 160 | 电珠（小灯泡） | 3.8 V、0.3 A | 个 | 50 |
| 161 | 电珠（小灯泡） | 6 V、0.15 A | 个 | 50 |
| 162 | 单刀开关 | 适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关，开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关支撑架为磷铜制作,开关闸刀,接线柱及垫片为铜质，闸刀的宽度≤7mm，闸刀厚度≥0.7mm.接线柱直径4mm，有效行程≥4mm。开关应具有足够的强度。 | 个 | 50 |
| 163 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A；电阻5Ω；额定电流3A。电阻值误差应≤5％。用标准线径的老康铜丝，合金铝支架，方形滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片 | 个 | 1 |
| 164 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2A。电阻值误差应≤5％。用标准线径的老康铜丝，合金铝支架，六棱铜滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片。 | 个 | 13 |
| 165 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A；电阻50Ω；额定电流1.5A。电阻值误差应≤5％。用标准线径的老康铜丝，合金铝支架，六棱铜滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片。 | 个 | 1 |
| 166 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω电阻丝用康铜，经氧化处理，生成绝缘层，绕成空心螺旋状，置于长方形胶木底座，两端固定接线柱。 | 组 | 13 |
| 167 | 插头导线 | 长度分别为200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 168 | 接线夹导线 | 长度分别为200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 169 | 接线叉导线 | 长度分别为200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜 导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 170 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm； 一头 为单芯4 mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5. 9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 171 | 焦耳定律演示器 | 产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流≤2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸≥290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量≥13条。3、贮气盒采用透明塑料制。 | 套 | 1 |
| 172 | 低压测电器 | 测电笔，氖气泡 | 支 | 2 |
| 173 | 家庭电路示教板 | 双控开关，机械表 含有：电能表（机械表），漏电保护器，闸刀开关，拉线开关，灯座两个，插座一个，单开双控开关2个。 | 套 | 1 |
| 174 | 安全用电示教板 | 12 V供电，能演示以下模式：一手接触火线, 经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和 大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线 和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接 触漏电（连接火线）的设备（例如电动机）， 经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 1 |
| 175 | 保险丝作用演示器 | 1、产品使用电源:交流198V-242V，50HZ。2、面板应采用阻燃材料或金属面板，长度≥450mm,高度≥300mm,具有线路实验压降显示表和实验工作电流表，有相应的实验电路图,电路图应绘制正确,清晰,不易脱落,图形符号应符合JY0001的有关规定。3、绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质,接线柱间的距离≥280mm.绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后,导线与面板间的距离≥80mm。4、接保险丝的接线柱为铜质.两接线柱间的距离≥80mm。5、电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。6、实验材料及要求：保险丝额定电流1A，长度≥5m；保险丝额定电流2A，长度≥5m；保险丝额定电流3A，长度≥5m；保险丝额定电流5A，长度≥5m；铜导线单芯，直径≥0.5mm，长≥80mm，数量≥10根；绝缘实验导线额定电流3A，长≥290mm，数量≥30根；裸实验导线单芯，直径≤0.7mm，长≥285mm，数量≥10根；短路导线多芯铜线，长≥150mm，两端有接线夹；负载（灯泡）12V50W数量≥4只；负载（灯泡）12V10W数量≥2只。7、保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。8、绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。9、交流电压表和交流电流表为竖直式大指针表。准确度等级≥2.5级，其他应符合JY0330的有关要求。10、在9m外观看实验应清晰。11、当输入电压为220V时。电源输出空载电压≤14.5V，额定电流时负载电压≥12V，额定电流值≥10A。12、用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5分钟后将负载短路，保持5分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作。 | 套 | 1 |
| 4、初中物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 1.规格：≥2400×1200×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.桌身内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)，板材所有截面PVC机器封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5.采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等。 6.准备台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆(塑)涂层硬度：≥4H,冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。提供满足以上技术要求的检测报告复印件（具有CMA认证）。 | 个 | 1 |
| 2 | 学生电源 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂,设置二、三眼多功能插座 | 套 | 2 |
| 3 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 4 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 7.仪器柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。 | 个 | 4 |
| 5 | ▲实验桌 | 1、规格：≥1200×600×780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整。 3、塑铝结构：镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用双立柱形式内嵌入上下铸铝脚，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，产品稳固。 4、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和双立柱连接，双立柱间嵌入3mm亚克力装饰板的造型。立柱采用规格≥35×36mm铝合金型材，壁厚为1.6mm；侧脚上横脚规格≥564×85×58mm，壁厚为2.5mm；侧脚下脚规格≥525×85×60mm，壁厚为2.5mm；立柱内嵌入上下铸铝脚≥15mm，并用高强度内六角螺丝连接，上下脚采用高强度铝合金模具压铸一次成型。 5、左、右脚拼装连接：前、后梁采用38×25mm壁厚为1.2mm铝合金型材；中梁采用20×20mm，壁厚为2mm角铁，外观喷塑，左右侧脚下梁采用≥60×30×1mm椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 6、台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用73.5×25mm厚度为1.5mm铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接。 | 张 | 1 |
| 6 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 7 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 5、初中物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 26 |
| 2 | 加大仪器柜 | 1.规格：≥1200×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 5 |
| 6、初中化学探究室一 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥3000×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 理化板台面需满足以下性能指标： A按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等≥140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 B依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等≥15种的菌种抗菌率≥99.99%。 C环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 D依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； | 张 | 6 |
| 2 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 50 |
| 3 | 试剂架 | - 规格：≥1000mm×330×750mm 2.立柱采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，立柱规格100×42mm方柱形。支撑件：采用1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，边实验台宽度为300mm; 中央实验台宽为400mm。支撑件悬挂于立柱上，可以上下自由调节 采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。护栏：直径12.7mm，304不锈钢管加堵头。 - 每根立柱2个10A多功能插座。 | 个 | 12 |
|  | 三、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 3 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 12 |
|  | 四、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 7、初中化学探究室二 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥3000×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，所有三相插座必须接地。各组高压总输出 ≥市电输出220V。 | 套 | 1 |
| 3 | 全钢通风橱 | 规格：≥1200×850×2110mm 结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面≥12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 外壳：采用厚≥1.0mm（含）以上冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 台面：要求采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，具有良好的承重性能； 照明：采用30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃； 拉手：采用ABS注塑； 顶部气流板： 采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； | 个 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 5.桌脚配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 | 张 | 25 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 25 |
| 3 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 50 |
| 4 | 学生电源 | 规格：≥165×195×350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 25 |
|  | 三、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP 4.水槽柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍。 | 个 | 13 |
|  | 四、通风设备 |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.规格：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，额定排气量350m³/h。，主体最大拉伸角度≥135°，支架总长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2.采用高密度PP材质，关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径可达1650mm。 3.抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边。 4.关节密封圈：采用高密度橡胶。 5.关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 6.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 7.压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 8.气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 9.固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落 10.集气罩：PP白色/红色/透明。 | 套 | 26 |
| 2 | 离心风机 | 一、风机×1：1.外壳采用米灰色聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.电机防雨罩的结构简单，使用检修方便，可有效防止电机被雨水打湿，延长电机使用寿命。 3.自带减震垫可减少地面的震动，有效降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命； 叶轮根据不同性能参数由16个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成，增强有效排风量。叶片：5块，风机功率：5.5KW。转速1450转/分，风量：6800-14530m³/h。全压：1150-748Pa。 二、风机进出口消声装置×1：直径400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 三、风机进出口消声装置×1：直径400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 四、风量分配器×29：PVC材质，主要用于风量分布的控制，使各吸风罩风量均匀。 五、防雨帽×1：PVC材质，主要用于对专用通风机的防护。 六、减振器：强力弹性橡胶减振。 七、风机进出口柔性接头×1：柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 套 | 1 |
| 3 | 风机变频控制器 | 0-50HZ调节高级电子集成电路 | 套 | 1 |
| 4 | 风机调速控制器 | 可以控制风机的启动和关闭，无级调速，随意控制风机风速风量大小 | 套 | 1 |
| 5 | 室内风管及配件 | 主管通向学生桌的主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 6 | 室外风管及配件 | 室外采用直径400mm的PVC圆管,通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
|  | 五、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 吊顶 | 1、基层处理； 2、8mm吊杆，不上人型； 3、轻钢龙骨，主龙骨间距900mm； 4、600×600×0.8mm哑光白铝扣板，金属角线压边条； 5、吊杆安装，龙骨安装，面层铺贴，边线安装； | 室 | 1 |
| 3 | 风机布线耗材 | 楼顶风机至教师总控处，采用国标专用4平方5根；4根2.5平方电线 | 室 | 1 |
| 4 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 8、初中化学探究仪器 |  |  |  |  |
|  | 1、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、外壳为PC材质，表面丝印有品牌、名称、型号信息，符号规范、字迹清晰、不易脱落 2、模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换 3、连接计算机与传感器，采用USB协议通讯；通过USB接口供电，无需外接电源 4、采用BT自锁接口与传感器连接，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定 5、四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率20KHz，最大采样率80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据 6、支持级联，满足24套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接24个声波/声级传感器测量声音波形 7、支持国产系统 提供满足4、5、6条目的检测报告复印件（具有CMA认证）。 | 台 | 1 |
| 2 | 数据显示模块 | 1、外壳为PC材质，表面丝印有品牌、名称、型号信息，符号规范、字迹清晰、不易脱落； 2、独立模块化结构，设有≥1.8寸彩屏； 3、与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据无线传输功能，通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码； 4、采用BT数字接口与传感器连接，接头具有方向性（定向连接）和自锁功能（自带锁扣），可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；自动识别传感器，无需预热传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，显示屏的刷新频率为10Hz； 5、可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接 采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储 通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图和记录处理； 7、支持国产系统； 8、支持国产处理器≥3种。 | 个 | 2 |
| 3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 个 | 2 |
| 4 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 2 |
| 5 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 6 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能。该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤 （2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在国产系统下以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 个 | 2 |
| 7 | ▲多量程电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA 可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；可通过传感器上按钮对量程进行切换；数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 1 |
| 8 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，具有快速响应的，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 2 |
| 9 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 10 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 11 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 12 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，有明显的进气口、出气口，方便气体循环。 传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在国产系统下进行实验。 | 个 | 1 |
| 13 | 氧化还原传感器 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 14 | ▲二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，有明显的进气口、出气口，方便气体循环。 传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在国产系统下进行实验。 | 个 | 1 |
| 15 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 | 套 | 1 |
| 16 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔直径3、直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径直径4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 1 |
| 17 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 |
| 18 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 套 | 1 |
| 19 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只直径4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径直径4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 套 | 1 |
| 20 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 1 |
| 21 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 1 |
| 22 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 1 |
| 23 | DISlab软件包 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“界面简洁、一键OK”。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 1.软件功能模块包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入； 2.同时录制实验操作（录制时间0-60分钟可调）； 3.数据显示、双组合图线、计算表格； 4.支持采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）连接； 5.支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集； 6.坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。 提供1~6条具备软件的功能截图。 | 套 | 1 |
| 24 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 1 |
| 25 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 1 |
|  | 2、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集 | 台 | 6 |
| 2 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 6 |
| 3 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 6 |
| 4 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 6 |
| 5 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01； 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA； 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA； 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 6 |
| 6 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 6 |
| 7 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 6 |
| 8 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 12 |
| 9 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在国产系统下进行实验。 | 个 | 6 |
| 10 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 6 |
| 11 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 6 |
| 12 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔直径3、直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径直径4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 6 |
| 13 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只直径4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径直径4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 套 | 6 |
| 14 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 套 | 6 |
| 15 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 6 |
| 16 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 6 |
| 17 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 6 |
| 9、初中化学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火毯 | 规格：≥1.5m×1.5m | 件 | 1 |
| 2 | 简易急救箱 | 金属，配简易药品 | 个 | 1 |
| 3 | 实验服 | 防酸碱 | 件 | 55 |
| 4 | 护目镜 | 用于实验教师防机械性伤害(机加工)。 | 个 | 55 |
| 5 | 防护面罩 | 化学实验防护用具。可提供颈部和头部保护。能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。 | 个 | 55 |
| 6 | 防毒口罩 | 1、直接式防毒口罩。2、由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3、口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4、系带可调节松紧。5、防毒时间≥1小时。 | 个 | 55 |
| 7 | 防毒口罩 | 标色：白，防止吸入一氧化碳气体 硅胶，全面罩+滤毒罐 | 个 | 1 |
| 8 | 耐酸手套 | 耐酸;产品为橡胶制品，带五指套。 | 双 | 2 |
| 9 | 化学实验废水处理装置 | 容积20L、无级变速、双叶轮搅拌、附循环泵，220V输入转12V工作电压 | 套 | 1 |
| 10 | 废液分类回收桶 | 塑料制，容量：≥25kg | 个 | 3 |
| 11 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |
| 12 | 列管式烘干器 | 1 工作电压：交流220V±10%。2 频率：50Hz。3 额定功率：250W±20%。4 电机功率：20W。5 发热功率：220W。6 干燥气流温度50℃～60℃。7 热源分布均匀，噪声低，操作方便，干燥后器具不留任何水渍。8 通风管≥12支。 | 台 | 1 |
| 13 | 烘干箱 | 室温200°C，±0.1°C。温控电路及仪表设计在箱体上方，以避免发热元件对电路的影响。工作室尺寸：≥400×400×380mm。工作室材制为不锈钢。自然对流通风式结构，设有观测窗。控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑智能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统。 | 台 | 1 |
| 14 | 教学电源 | 1.直流稳压输出 初中用 标称电压：1.5V、3V、4.5、6V、9V、12V六档。 输出电流：额定2A。 电压偏调：±（2%U标+0.1V） 电压稳定性：各档≤2%U标+0.1V 负载稳定性：各档≤2% U标+0.1V 纹波电压：各档≤0.1%U标。 过载保护：（1.05~1.5）×2A自动保护。 2.交流输出 标称电压：2V~12V，每2V一档，共六档可调。 输出电流额定：额定5A 空载电压：各档≤1.05×U标+0.3V。 满载电压：各档≥0.95U标-0.3V。 保 护：(1.05~1.5)×5A自动保护 3.直流大电流短时输出： 输出电流≥10A，8S±2S自动关断。 输出短时电流为40A±10A。 4.工作条件： 环境温度：0~+40°C 相对湿度：≤90%（40°C） 电源电压：198V至242V，50Hz±2.5 Hz | 台 | 1 |
| 15 | 仪器车 | 1. 产品采用双层结构设计，由上层托盘、下层托盘、车架连接管、四个万向轮等部件组成。2.整体尺寸为≥600mm×400mm×800mm，万向轮直径大于50mm，金属制成，轮缘胶质，可360°旋转。 | 辆 | 2 |
| 16 | 试剂瓶托盘 | 采用ABS工程塑料成型，不易破碎。 1、具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、等功能、结构； 2、为长方形由两块相同的置瓶支架插入组成； 3、每块有11个孔，直径8mm有4个/直径16mm有4个/直径20mm有3个。 4、外形尺寸：≥305mm×205mm×80mm。 | 个 | 12 |
| 17 | 实验用品提篮 | 1、采用木质材料制作。 2、颜色为：木质刷本色油漆。 3 型状及尺寸： 1）外型：长方型，由两块木板组成可固定试管、试剂瓶，其中大的一块木板放置试剂瓶含有3个大孔，其中直径64mm的2个、直径74mm的1个，小的木板放置试管含有6个小孔，其中直径23mm的2个、直径27mm的2个、直径33mm的2个。 2）底部有抽屉。 3）整体尺寸：≥400mm×300mm×415mm。 | 个 | 2 |
| 18 | 一字螺丝刀 | 大把 | 支 | 1 |
| 19 | 十字螺丝刀 | 大把 | 支 | 1 |
| 20 | 钢丝钳 | 采用黄黑配色绝缘塑料手柄。8寸。 | 把 | 1 |
| 21 | 钢锤 | 产品总长243mm，总宽100mm，手柄采用一体成型黑色橡胶带防滑纹包裹。 | 把 | 1 |
| 22 | 三角锉 | 200mm，执行GB/T5806标准 | 个 | 1 |
| 23 | 民用剪刀 | 尺寸：≥165×60mm，不锈钢刀刃，手柄塑胶材质。 | 把 | 3 |
| 24 | 打孔器 | 4件套，金属制，可穿孔6mm,8mm。 | 套 | 2 |
| 25 | 打孔夹板 | 木质材料1、供实验中打孔时使用，由上下夹板组成。2、夹板表面应光滑平整，并经表面处理，上下夹板各水平面应平行。 | 个 | 1 |
| 26 | 打孔器刮刀 | 由锥形定位架，刮刀片，刀片张角调节丝及手柄等组成，用于修复打孔器刃口，使刃口变钝的打孔器重新恢复使用。检测合格。 | 个 | 1 |
| 27 | 电动钻孔器 | 手持式。220V\50Hz。 | 台 | 1 |
| 28 | 托盘天平 | 100g 0.1；最大称量（g）:100 分度值（g）:0.1 标尺最大秤量（g）:5 称盘直径（直径mm）:70 | 台 | 25 |
| 29 | 托盘天平 | 500g/0.5g 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由金属制成。2、刀子：钢。3、最大称量为：500g，标尺称量为：0-5g，分度值e=d:0.5g，秤盘直径：110mm。4、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码无移位。刀子应垂直地紧固。 | 台 | 1 |
| 30 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 1 |
| 31 | 红液温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 25 |
| 32 | 水银温度计 | 水银，0～200℃ | 支 | 1 |
| 33 | 多用电表 | 万用电表为磁电式整流结构，具有26档量程的高灵敏度仪表，具有直流电流、交、直流电压、直流电阻、电平、电容、电感、晶体管直流等7个附加参考量程的测量功能。测量范围：1、DC：（0～0.05mA～0.05mA～5mA～50mA～500mA～5A）准确度：2.5级、5A准确度:5级；2、DCV：（0～0.25V～1V～2.5V～10V～50V～250V～500V～1000V～2500V）准确度：2.5级、500～2500V:5级；3、ACV：（0～10V～50V～250V～500V～1000V～2500V）准确度：5级；4、电阻中心值：25：(R×1Ω×10Ω×100Ω×1KΩ×10KΩ）准确度：10级；5、音频电平:-10dB～+22Db；6、电感:20～1000H；7、电容:0.001～0.3uf；8:晶体管直流放大器:0～300hFE；9、阻尼时间：≤4S；10、交流被测量额定频率:45～65HZ；11、标准代号：JY0330-1993；12、产品符合JY0001－2003，JY0002-2003标准。 | 个 | 1 |
| 34 | 酸度计 | 测量范围：0.0~14.0ph，分辨率：0.1ph | 台 | 1 |
| 35 | 教学支架 | 方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个等组成。底座重≥1kg,底座尺寸210×135±3mm，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径12mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度≥600mm。大铁环内径直径90mm，外径直径110mm，柄长125mm，小铁环内径直径50mm，外径直径70mm，柄长105mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。烧瓶夹，冲压成型，柄长120mm，夹口宽度30±1mm，厚3mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 | 套 | 25 |
| 36 | 三脚架 | 铸铁皱纹漆(3件套)活腿 1.圆盘是铸铁。活腿，可拆卸，腿的直径是直径7.1mm冷拔棍镀锌，用螺纹连接，圆盘烤漆。规格分别为：120×200mm、80×200mm、80×150mm。 2.三脚架使用时应放置平稳.活脚三脚架,三脚与园盘应固紧。 | 个 | 25 |
| 37 | 试管架 | 有机玻璃 8孔 直径22mm(新包装) | 个 | 25 |
| 38 | 试管架 | 有机玻璃 8孔 直径22mm(新包装) | 个 | 4 |
| 39 | 试管架 | 有机玻璃 8孔 直径22mm(新包装) | 个 | 4 |
| 40 | 漏斗架 | 铁制喷塑四孔 4孔铁漏斗架： 尺寸：≥180×85mm | 个 | 1 |
| 41 | 滴定台 | 大理石30×15cm杆直径10×650mm | 个 | 1 |
| 42 | 滴定夹 | 压铸铝 蝶式喷塑 | 个 | 1 |
| 43 | 多用滴管架 | 塑料试管架立柱式多用（102柱80位）直径10-13mm | 个 | 25 |
| 44 | 量筒 | 10mL | 个 | 25 |
| 45 | 量筒 | 25mL | 个 | 25 |
| 46 | 量筒 | 50mL | 个 | 25 |
| 47 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |
| 48 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |
| 49 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1 |
| 50 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1 |
| 51 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 1 |
| 52 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 1 |
| 53 | 试管 | 直径12mm×70mm | 支 | 125 |
| 54 | 试管 | 直径15mm×150mm | 支 | 250 |
| 55 | 试管 | 直径18mm×180mm | 支 | 75 |
| 56 | 试管 | 直径20mm×200mm | 支 | 75 |
| 57 | 试管 | 直径30mm×200mm | 支 | 10 |
| 58 | 口部具支试管 | 直径20mm×200mm | 支 | 10 |
| 59 | 硬质玻璃管 | 直径15mm×150mm | 支 | 10 |
| 60 | 硬质玻璃管 | 直径20mm×250mm | 支 | 10 |
| 61 | 烧杯 | 10mL | 个 | 50 |
| 62 | 烧杯 | 25mL | 个 | 75 |
| 63 | 烧杯 | 50mL | 个 | 75 |
| 64 | 烧杯 | 100mL | 个 | 75 |
| 65 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50 |
| 66 | 烧杯 | 500mL | 个 | 3 |
| 67 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3 |
| 68 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 13 |
| 69 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 3 |
| 70 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 25 |
| 71 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 72 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 73 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 100 |
| 74 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20 |
| 75 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 76 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 170 |
| 77 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 25 |
| 78 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 25 |
| 79 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 80 | 茶色广口瓶 | 茶（棕），60mL | 个 | 30 |
| 81 | 茶色广口瓶 | 茶（棕），125mL | 个 | 5 |
| 82 | 茶色广口瓶 | 茶（棕），250mL | 个 | 5 |
| 83 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50 |
| 84 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 200 |
| 85 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 86 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 87 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 2 |
| 88 | 细口瓶 | 2500mL | 个 | 2 |
| 89 | 茶色细口瓶 | 茶（棕），60mL | 个 | 5 |
| 90 | 茶色细口瓶 | 茶（棕），125mL | 个 | 25 |
| 91 | 茶色细口瓶 | 茶（棕），250mL | 个 | 5 |
| 92 | 茶色细口瓶 | 茶（棕），500mL | 个 | 2 |
| 93 | 茶色细口瓶 | 茶（棕），1000mL | 个 | 1 |
| 94 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 50 |
| 95 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 75 |
| 96 | 茶色滴瓶 | 茶（棕），30mL | 个 | 25 |
| 97 | 茶色滴瓶 | 茶（棕），60mL | 个 | 5 |
| 98 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 25 |
| 99 | 干燥器 | 150mm，6孔 | 个 | 1 |
| 100 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 1 |
| 101 | 冷凝器 | 直行，300mm | 支 | 2 |
| 102 | 牛角管 | 弯形，直径18mm×150mm | 支 | 2 |
| 103 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25 |
| 104 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3 |
| 105 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 25 |
| 106 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |
| 107 | 分液漏斗 | 梨形，60mL | 个 | 5 |
| 108 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 5 |
| 109 | 三通连接管 | T形，直径7mm～8mm | 个 | 2 |
| 110 | 三通连接管 | Y形试管直径7mm～8mm | 个 | 2 |
| 111 | 滴管 | 玻璃制品 | 支 | 50 |
| 112 | 滴管 | 玻璃制品 | 支 | 50 |
| 113 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 4 |
| 114 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 2 |
| 115 | 玻璃活塞 | 直形 | 支 | 2 |
| 116 | 圆水槽 | 塑料材质，直径250mm×100mm | 个 | 2 |
| 117 | 圆水槽 | 塑料材质，直径265mm×100mm | 个 | 2 |
| 118 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25 |
| 119 | 烧杯夹 | 扁钢电镀 20cm 8" | 个 | 2 |
| 120 | 镊子 | 尖头，不锈钢，≥125 mm | 个 | 25 |
| 121 | 试管夹 | 木质 | 个 | 25 |
| 122 | 止水皮管夹 | 铁制品 | 个 | 25 |
| 123 | 螺旋皮管夹 | 铁制品 | 个 | 5 |
| 124 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 个 | 25 |
| 125 | 燃烧匙 | 由半圆面和金属丝结合制成 | 个 | 25 |
| 126 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 个 | 25 |
| 127 | 玻璃管 | 直径5～直径6mm | kg | 5 |
| 128 | 玻璃管 | 直径7mm～直径8mm | kg | 4 |
| 129 | 玻璃弯管 | 7~8mm，玻璃制品 | kg | 1 |
| 130 | 玻璃棒 | 直径3～直径4mm | kg | 3 |
| 131 | 玻璃棒 | 直径5mm～直径6mm | kg | 3 |
| 132 | 橡胶塞 | 橡胶制品 | kg | 8 |
| 133 | 橡胶管 | 橡胶制品 | kg | 3 |
| 134 | 乳胶管 | 5×7 | m | 20 |
| 135 | 乳胶管 | 5×7 | m | 20 |
| 136 | 乳胶管 | 6×9 | m | 20 |
| 137 | 试管刷 | 直径 12 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 138 | 试管刷 | 直径 18 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 139 | 试管刷 | 直径 32 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 140 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 141 | 烧瓶刷 | 500 mL 烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 142 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |
| 143 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |
| 144 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2 |
| 145 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 25 |
| 146 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 1 |
| 147 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |
| 148 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 3 |
| 149 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |
| 150 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 25 |
| 151 | 井穴板 | 6孔，5mL×6 | 个 | 25 |
| 152 | 塑料多用滴管 | 塑料制3mL | 支 | 250 |
| 153 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料，材质由高压聚乙烯(LDPE)组成，该塑料洗瓶无毒，无味，无臭。具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒等优点，还具有量好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能、并可耐酸碱，耐有机溶剂等。 | 个 | 25 |
| 154 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 个 | 25 |
| 155 | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 | 个 | 25 |
| 156 | 集气瓶挂扣器 | 250 mL，塑料制 | 个 | 5 |
| 157 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 25 |
| 158 | 酒精喷灯 | 酒精喷灯 座式，采用全铜金属材质。 座式酒精喷灯应由灯管（燃烧管）、汽化管、喷嘴、空气调节器、预热盘、酒精壶组成，附漏斗。 灯管（燃烧管）应由黄铜管制成,长70mm，外径18mm，壁厚1mm。在下端至铜管全长20mm处应开宽4mm、长16mm槽孔（空气调节器手柄用）。 汽气化管（预热管）应由黄铜管制成，长60mm，外径16mm，壁厚1mm。一端密闭，另一端螺纹与壶体连接。 应由六角黄铜棒制成，边长8mm，长10mm，喷嘴孔≤0.5mm。 壶体容积≥300ml，壶身直径 100mm，温度可达800-1000℃。 壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 酒精壶体应由黄铜或不锈钢材料制成，壶体顶部呈圆弧形，坐式喷灯壶体有效容积≥350mL。 顶部中心应开有安装灯管直径17.5mm的孔，距中心孔35mm处有一直径15mm进料口，底部捲边焊接而成。 进料口应由黄铜制，直径20mm，高度12mm。盖外部有防滑纹花，盖内侧应有丝扣，盖内垫有耐油耐热密封胶垫，在80℃时无软化。 | 个 | 2 |
| 159 | 储气装置 | 贮气装置，外径165mm高度200mm贮气容积3000ml。 | 台 | 2 |
| 160 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、炭棒、导线、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 13 |
| 161 | 铝片 | 500g | 瓶 | 1 |
| 162 | 铝丝 | 250g | 瓶 | 1 |
| 163 | 铝箔 | 25g | 瓶 | 2 |
| 164 | 锌片（锌花） | 5cm×5cm | 片 | 100 |
| 165 | 锌粒 | 100g | 瓶 | 3 |
| 166 | 铁粉 | 100g | 瓶 | 1 |
| 167 | 铁丝 | 100g | 瓶 | 3 |
| 168 | 紫铜片 | 100g | 瓶 | 3 |
| 169 | 铜丝 | 100g | 瓶 | 3 |
| 170 | 活性炭 | 500g | 瓶 | 2 |
| 171 | 碘 | 100g | 瓶 | 1 |
| 172 | 氧化铜 | 250g | 瓶 | 1 |
| 173 | 氯化钾 | 250g | 瓶 | 1 |
| 174 | 氯化钠 | 化学纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 175 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 2 |
| 176 | 氯化钙 | 250g | 瓶 | 1 |
| 177 | 无水氯化钙 | 500g | 瓶 | 1 |
| 178 | 氯化镁 | 250g | 瓶 | 1 |
| 179 | 氯化铵 | 500g | 瓶 | 1 |
| 180 | 碳酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |
| 181 | 碳酸氢钠 | 500g | 瓶 | 2 |
| 182 | 大理石 | 500g | 瓶 | 3 |
| 183 | 碱式碳酸铜 | 500g | 瓶 | 1 |
| 184 | 葡萄糖 | 250g | 瓶 | 1 |
| 185 | 蔗糖 | 250g | 瓶 | 1 |
| 186 | 石蕊 | 10g | 瓶 | 1 |
| 187 | 酚酞 | 10g | 瓶 | 1 |
| 188 | 品红 | 5g碱性 | 瓶 | 1 |
| 189 | pH广泛试纸 | 1～14试纸 | 本 | 25 |
| 190 | 蓝石蕊试纸 | 试纸 | 本 | 5 |
| 191 | 红石蕊试纸 | 本 | 本 | 5 |
| 192 | 定性滤纸 | 150×150mm，本/100s | 盒 | 5 |
| 193 | 定性滤纸 | 150×150mm，本/100s | 盒 | 1 |
| 194 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类≥3种 | 盒 | 1 |
| 195 | 溶液导电演示器 | 结构：1.线路示教板，装有仪器电路线路。2.灯座4个。3.灯珠4个（6.3V 0.15V)。4.电解槽4个。主要用于演示不同电解质溶液的导电性能。 | 台 | 1 |
| 196 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液≤3mL | 套 | 25 |
| 197 | 水电解演示器 | 水位旋转调节,干净方便 | 台 | 1 |
| 198 | 金刚石结构模型 | 模型由彩色球，健等组成，球直径≥30mm | 套 | 1 |
| 199 | 石墨结构模型 | 演示用。1 由5孔黑色塑料球39只,直径6×70塑料键45根,直径6×165塑料键14根组成。 黑色塑料球直径60mm，球径直径与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度≤2L%。2 球与键的组装应松紧适度，无自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形。3 塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。 | 套 | 1 |
| 200 | 碳-60结构模型 | 演示用，球直径30mm。 | 套 | 1 |
| 201 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13 |
| 202 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径≥23mm，其他原子球直径≥30mm | 套 | 1 |
| 203 | 氯化钠晶体结构模型 | 由彩色球组成，球直径≥30mm | 套 | 1 |
| 204 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 1 |
| 205 | 原油常见馏分标本 | ≥8种 | 盒 | 1 |
| 206 | 炼铁高炉模型 | 本模型显示炉喉，炉胸，炉腰，炉腹，炉缸等结构组成。 | 套 | 1 |
| 207 | 合成有机高分子材料标本 | ≥10种 | 盒 | 1 |
| 208 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 |
| 10、初中化学准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 1.规格：≥2400×1200×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.桌身内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)，板材所有截面PVC机器封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5.采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等。 | 个 | 2 |
| 2 | 学生电源 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂,设置二、三眼多功能插座 | 套 | 4 |
| 3 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 8 |
| 4 | 全钢通风橱 | 1.规格：≥1200×850×2350mm 2.材质 （1）主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）1.0mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化，具有较好的光洁度和耐腐蚀性。 （2）内衬板、导流板、后背板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。 （3）移动视窗门框及拉手为PP。框内嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为740mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。 （4）台面采用实芯理化板（12.7mm厚）四周加厚，耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 （5）连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 3.配件 （1）水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀，并配有单口水龙头。 （2）电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 （3）照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 （4）插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。总开关32A漏电保护断路器。 | 个 | 2 |
| 5 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 2 |
| 6 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 2 |
| 7 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 2 |
| 8 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 2 |
| 11、初中化学仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 26 |
| 12、初中化学药品室 |  |  |  |  |
| 1 | 通风药品柜 | - 规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。铰链技术性能要求需满足依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，耐腐蚀，18h，1.5 mm以下锈点应≤20点/dm²,其中直径1.0 mm以上的锈点无超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)； 8.药品柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据；理化性能（塑料件），耐老化性，室内用:500h：冲击强度的保持率≥60%;外观颜色变色评级≥3 级； 提供满足以上序号7、8技术要求的检测报告复印件（具有CMA认证）。 | 个 | 10 |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 1 |
| 3 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 4 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 5 | 斜流式管道风机 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管直径200mm。 | 台 | 2 |
| 6 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 7 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 13、初中化学危化品室 |  |  |  |  |
| 1 | 易燃品储存柜 | - 尺寸：≥1840 mm×900 mm×510 mm；门类型：双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90×50×145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有直径10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值≥4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值≥3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥55mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有直径160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m³/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉（密度130㎏/m³ ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀。 11.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用直径160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》、《合格证》、《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 个 | 3 |
| 2 | 防水箱 | 不锈钢防水箱：400×300×150mm | 套 | 1 |
| 3 | poe交换机 | 单端口PoE功率可达15.4W，整机最大电源输出功率为83W；百兆10口PoE供电提供10个10/100M自适应RJ45端口，包括8个PoE端口和2个Uplink端口； | 台 | 1 |
| 4 | 400万吸顶式防爆摄像机 | 1、最高分辨率≥2560×1440@25 fps，并可输出实时图像；2、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；3、支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选；4、支持3D数字降噪，支持120dB宽动态；5、支持心跳，镜像等功能；6、支持暖光灯补光，照射距离最远可达30 m；7、Smart侦测：10项行为分析，2项异常检测；8、Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；9、支持三码流，支持手机监控；10、支持ONVIF（PROFILE S，PROFILE G），支持GB28181；11、符合IP67级防尘防水设计，可靠性高；12、支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；13、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书；14、设备初次使用需设置密码，保障密码安全；支持用户登录锁定机制； | 个 | 4 |
| 5 | 监控网络纤 | 超五类室内网线灰色0.5 | 箱 | 1 |
| 6 | 密码指纹锁 | 通用户外室内装铁门指纹密码锁，智能电子锁，免布线电控 | 套 | 2 |
| 7 | 监控支架 | 监控头支架 | 个 | 4 |
| 8 | 电源线 | 电源线RVV2×1.0 | 米 | 100 |
| 9 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 1 |
| 10 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 11 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 12 | 斜流式管道风机 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管直径200mm。 | 台 | 1 |
| 13 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 14 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 14、初中生物探究室一 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥3000×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； | 张 | 6 |
| 2 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 50 |
| 3 | 试剂架 | 1.规格：≥1000mm×330×750mm 2.立柱采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，立柱规格100×42mm方柱形。支撑件：采用1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，边实验台宽度为300mm; 中央实验台宽为400mm。支撑件悬挂于立柱上，可以上下自由调节 采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。护栏：直径12.7mm³04不锈钢管加堵头。 每根立柱2个10A多功能插座。 | 个 | 12 |
|  | 三、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,≥高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 3 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 12 |
|  | 四、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 15、初中生物探究室二 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥3000×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，所有三相插座必须接地。各组高压总输出 ≥市电输出220V。 | 套 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 5.桌脚配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 | 张 | 25 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 25 |
| 3 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 50 |
| 4 | 学生电源 | 规格：≥165×195×350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 25 |
| 5 | 学生光源 | 长度400mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 支 | 26 |
|  | 三、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 13 |
|  | 四、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 16、初中生物探究仪器 |  |  |  |  |
|  | 1、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 台 | 1 |
| 2 | 数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，≥1.7寸彩屏，BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据；带二维码可以与移动采集终端无线数据同步传输。 | 个 | 2 |
| 3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 个 | 2 |
| 4 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 2 |
| 5 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，可在国产系统下分别进行实验，配件：20ml注射器 | 个 | 1 |
| 6 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能，可在国产系统下进行实验 | 个 | 2 |
| 7 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 8 | pH传感器 | 测量范围：0～14；分度：0.01，具有快速响应的，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 2 |
| 9 | 氧气传感器 | - 测量范围：0～100％，分度：0.1％； 2、可通过传感器自带的硬件校准按钮实现数据校准功能；数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式。 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在国产系统下进行实验。 | 个 | 2 |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0ppm～50000ppm，分度1ppm； 2、敏感元件为红外辐射源和红外接收器。红外辐射源发出红外辐射，气体通过气泵进入气室，没有被CO2吸收的辐射由红外接收器吸收，并导致其温度升高而输出一个放大的电信号，通过传感器电路处理，转化为CO2浓度； 3、传感器一体化设计，采用BT数据接口，传输数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定，支持热插拔； 4、工作温度0℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作压力70kPa～110kPa，响应时间(T90)＜30秒； 5、采用气体泵动循环、红外辐射检测方式，数据准确，不消耗装置内的二氧化碳气体； 6、支持国产系统； 7、支持国产处理器≥3种。 提供满足2、3、4、5条目的带有CMA标识的检测报告复印件。 | 个 | 2 |
| 11 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 12 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 13 | 光照度传感器 | 测量范围：0 ～6000lx～60000lx，分度：1 lx，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 14 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 套 | 1 |
| 15 | 心率传感器 | 测量范围：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 套 | 1 |
| 16 | PM2.5/10传感器 | 测量范围：0 ~500 ug/m³；分度：1ug/m³。用于检测空气中PM2.5与PM10浓度；支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式，或接驳无线发射模块B与移动终端设备无线通讯。 | 套 | 1 |
| 17 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 |
| 18 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔直径3、直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径直径4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 1 |
| 19 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只直径4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径直径4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 套 | 1 |
| 20 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 |
| 21 | 生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 |
| 22 | DISlab软件包 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“界面简洁、一键OK”。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 应用平台： 国产系统 | 套 | 1 |
| 23 | 多用途生化传感器支架 | 由底座、管式支架、采集器卡套、系列传感器卡套组成，可实现采集器与传感器有序接插，传感器合理放置；具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能 | 套 | 1 |
| 24 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 1 |
| 25 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 1 |
|  | 2、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集 | 台 | 6 |
| 2 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下进行实验 | 个 | 6 |
| 3 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 6 |
| 4 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 12 |
| 5 | pH传感器 | 测量范围：0～14；分度：0.01，能快速响应，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 6 |
| 6 | 光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 6 |
| 7 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 6 |
| 8 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在国产系统下进行实验 | 个 | 6 |
| 9 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在国产系统下进行实验。 | 个 | 6 |
| 10 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 6 |
| 11 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 个 | 6 |
| 12 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔直径3、直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径直径4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 6 |
| 13 | 多用途生化传感器支架 | 由底座、管式支架、采集器卡套、系列传感器卡套组成，可实现采集器与传感器有序接插，传感器合理放置；具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能 | 套 | 6 |
| 14 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 6 |
| 15 | 生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 6 |
| 16 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 6 |
| 17 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 6 |
| 17、初中生物仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火毯 | 规格：≥1.5m×1.5m | 件 | 1 |
| 2 | 简易急救箱 | 金属，配简易药品 | 个 | 1 |
| 3 | 实验服 | 防酸碱 | 件 | 55 |
| 4 | 护目镜 | 用于实验教师防机械性伤害(机加工)。 | 个 | 55 |
| 5 | 乳胶手套 | 一次性乳胶手套，灭菌 | 副 | 100 |
| 6 | 一次性PE手套 | 塑料材质，一包100只 | 包 | 5 |
| 7 | 恒温水浴锅 | 四孔、不锈钢内胆、液晶显示锅深150mm | 台 | 1 |
| 8 | 榨汁机 | 自动，容量≥1.0L | 台 | 1 |
| 9 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度≤250℃，箱体内有隔板，内部容积≥350×350×350mm | 台 | 1 |
| 10 | 高压灭菌器 | 1、组成：器身、器盖、紧固螺栓、紧固螺母、放气管、安全阀、圆柱销、消毒桶、压力表、筛架、手持环、提柄、密封垫圈等。2、规格：手提式，18L，桶体304不锈钢。3、灭菌器工作压力为14N/cm²。4、安全阀在灭菌器内压力为14～16．5N/cm²时，能自动启闭，启闭之差≤1．5N/cm² ，开启后压力不再继续上升。5、压力表：表径直径60mm，精度为5、级；压力限值为25N/cm²；压力表面附加饱和蒸汽压7．0～14．2N/cm² 压力下的相对温度，刻度范围为115℃～126℃，最小分度值为1℃，在14．2N/cm²和126℃处标有红线。6、灭菌器的受压部件能承受25N/cm² 水压，5分钟后，不有渗漏现象和永久变形。灭菌器在额定工作压力下，各部分不有渗漏现象。7、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全 第一部分 通用要求》相关要求（绝缘电阻20MΩ）。8、外观符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 | 个 | 1 |
| 11 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L /不锈钢 | 台 | 1 |
| 12 | 仪器车 | 1. 产品采用双层结构设计，由上层托盘、下层托盘、车架连接管、四个万向轮等部件组成。2.整体尺寸为≥600mm×400mm×800mm，万向轮直径大于50mm，金属制成，轮缘胶质，可360°旋转。 | 辆 | 1 |
| 13 | 整理箱 | 塑料制，矮型，储存及分发药品用，410×300×145mm | 个 | 5 |
| 14 | 大托盘 | 245 mm×352 mm×94 mm | 个 | 10 |
| 15 | 小托盘 | 200 mm×300 mm×85 mm | 个 | 10 |
| 16 | 实验用品提篮 | 1、采用木质材料制作。 2、颜色为：木质刷本色油漆。 3 型状及尺寸： 1）外型：长方型，由两块木板组成可固定试管、试剂瓶，其中大的一块木板放置试剂瓶含有3个大孔，其中直径64mm的2个、直径74mm的1个，小的木板放置试管含有6个小孔，其中直径23mm的2个、直径27mm的2个、直径33mm的2个。 2）底部有抽屉。 3）整体尺寸：≥400mm×300mm×415mm。 | 个 | 2 |
| 17 | 打孔器 | 4件套，金属制，可穿孔6mm,8mm。 | 套 | 2 |
| 18 | 打孔夹板 | 木质材料1、供实验中打孔时使用，由上下夹板组成。2、夹板表面应光滑平整，并经表面处理，上下夹板各水平面应平行。 | 个 | 1 |
| 19 | 打孔器刮刀 | 由锥形定位架，刮刀片，刀片张角调节丝及手柄等组成，用于修复打孔器刃口，使刃口变钝的打孔器重新恢复使用。检测合格。 | 个 | 1 |
| 20 | 低压测电器 | 测电笔，氖气泡 | 支 | 1 |
| 21 | 一字螺丝刀 | 大把 | 套 | 1 |
| 22 | 十字螺丝刀 | 大把 | 套 | 1 |
| 23 | 钢手锯 | 铁制 | 把 | 1 |
| 24 | 剥线钳 | 铁制，刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm | 把 | 2 |
| 25 | 钢丝钳 | 采用黄黑配色绝缘塑料手柄。8寸。 | 把 | 3 |
| 26 | 钢锤 | 产品总长243mm，总宽100mm，手柄采用一体成型黑色橡胶带防滑纹包裹，橡胶部分总长139mm，手柄总长210mm，手柄最大宽度33mm。 | 把 | 1 |
| 27 | 活扳手 | 规格：长150mm。 | 把 | 1 |
| 28 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 3 |
| 29 | 软尺 | 2000mm | 个 | 9 |
| 30 | 托盘天平 | 200g/0.2g 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由金属制成。2、刀子：钢。3、最大称量为：200g，标尺称量为：0-5g，分度值e=d:0.2g，秤盘直径：84mm。4、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码无移位。刀子应垂直地紧固。 | 台 | 9 |
| 31 | 电子天平 | 500g, 0.01 g | 台 | 1 |
| 32 | 电子秒表 | 0.1s（电子秒表），三排道，有开关 | 个 | 9 |
| 33 | 红液温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 30 |
| 34 | 水银温度计 | 水银，0～200℃ | 支 | 5 |
| 35 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 个 | 9 |
| 36 | 计数器 | 手持式，可悬挂。1.塑料外壳，直径45mm。2.可显数位：4位。3.金属按键，并有回零装置。 | 个 | 9 |
| 37 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件; | 套 | 9 |
| 38 | 解剖盘 | 蜡盘，140mm×250mm | 个 | 9 |
| 39 | 骨剪 | 130mm，不锈钢。 | 把 | 1 |
| 40 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 2 |
| 41 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把 | 2 |
| 42 | 手术刀柄 | 14cm | 把 | 2 |
| 43 | 手术刀片 | 一包一片 | 包 | 2 |
| 44 | 双面刀片 | 规格：≥43×22mm， | 包 | 5 |
| 45 | 镊子 | 尖头，不锈钢，≥125 mm | 把 | 2 |
| 46 | 镊子 | 弯头，不锈钢，≥125 mm | 把 | 2 |
| 47 | 眼科镊 | 直唇头齿，100㎜ | 把 | 2 |
| 48 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 2 |
| 49 | 教学支架 | 方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个等组成。底座重≥1kg,底座尺寸210×135±3mm，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径12mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度≥600mm。大铁环内径直径90mm，外径直径110mm，柄长125mm，小铁环内径直径50mm，外径直径70mm，柄长105mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。烧瓶夹，冲压成型，柄长120mm，夹口宽度30±1mm，厚3mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 | 套 | 9 |
| 50 | 三脚架 | 铸铁皱纹漆(3件套)活腿 1.圆盘是铸铁。活腿，可拆卸，腿的直径是直径7.1mm冷拔棍镀锌，用螺纹连接，圆盘烤漆。规格分别为：120×200mm、80×200mm、80×150mm。 2.三脚架使用时应放置平稳.活脚三脚架,三脚与园盘应固紧。 | 个 | 9 |
| 51 | 试管架 | 有机玻璃 8孔 直径22mm | 个 | 9 |
| 52 | 量筒 | 10mL | 个 | 15 |
| 53 | 量筒 | 50mL | 个 | 15 |
| 54 | 量筒 | 100mL | 个 | 15 |
| 55 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |
| 56 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 57 | 试管 | 直径12mm×70mm | 支 | 30 |
| 58 | 试管 | 直径15mm×150mm | 支 | 60 |
| 59 | 烧杯 | 50mL | 个 | 30 |
| 60 | 烧杯 | 100mL | 个 | 30 |
| 61 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 62 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 63 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 15 |
| 64 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 30 |
| 65 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 60 |
| 66 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 60 |
| 67 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 68 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 69 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 75 |
| 70 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 75 |
| 71 | 茶色滴瓶 | 茶（棕），30mL | 个 | 75 |
| 72 | 茶色滴瓶 | 茶（棕），60mL | 个 | 75 |
| 73 | 培养皿 | 60mm | 套 | 60 |
| 74 | 培养皿 | 90mm | 套 | 60 |
| 75 | 干燥器 | 150mm，6孔 | 个 | 1 |
| 76 | 干燥管 | U型，直径15mm×150mm | 个 | 15 |
| 77 | 漏斗 | 60mm | 个 | 15 |
| 78 | 三通连接管 | Y形试管直径7mm～8mm | 个 | 15 |
| 79 | 滴管 | 玻璃制品 | 支 | 150 |
| 80 | 玻璃钟罩 | 直径150mm×280mm | 个 | 2 |
| 81 | 载玻片 | 玻璃制品，呈长方形 | 盒 | 5 |
| 82 | 盖玻片 | 玻璃制品，呈长方形 | 包 | 25 |
| 83 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 15 |
| 84 | 玻璃管 | 直径5～直径6mm | kg | 1 |
| 85 | 玻璃弯管 | 7~8mm，玻璃制品 | 支 | 25 |
| 86 | 玻璃棒 | 直径3～直径4mm | kg | 1 |
| 87 | 试管夹 | 木质 | 把 | 9 |
| 88 | 止水皮管夹 | 铁制品 | 个 | 9 |
| 89 | 陶土网 | 热镀锌网 12.5×12.5cm | 个 | 9 |
| 90 | 燃烧匙 | 由半圆面和金属丝结合制成 | 把 | 9 |
| 91 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 把 | 9 |
| 92 | 橡胶塞 | 橡胶制品 | kg | 1 |
| 93 | 橡胶管 | 橡胶制品 | kg | 1 |
| 94 | 试管刷 | 直径 12 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 95 | 试管刷 | 直径 18 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 96 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 15 |
| 97 | 记数载玻片 （计数板） | 血球计数板;在显微镜下使用 | 片 | 13 |
| 98 | 枝剪 | 铁制品 | 把 | 4 |
| 99 | 水网 | 网圈用镀锌铁丝制成，水网用尼龙纱制成 | 把 | 4 |
| 100 | 保温桶 | 双层不锈钢，耐腐蚀更健康，增强保温功能，常温下保温不低于4小时，在室温20摄氏度+︱-2摄氏度的环境中，以95摄氏度+︱-1度的热水，6小时后进行测试，温度不低于40摄氏度。 | 个 | 2 |
| 101 | 标记笔 | 记号笔 | 支 | 9 |
| 102 | 碘 | 250g | 瓶 | 1 |
| 103 | 碘化钾 | 250g | 瓶 | 1 |
| 104 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 105 | 碳酸氢钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 106 | 甘油 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 107 | 柠檬酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 108 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 1 |
| 109 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 1 |
| 110 | 琼脂 | 80g | 袋 | 5 |
| 111 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 1 |
| 112 | 酚酞 | 10g | 瓶 | 1 |
| 113 | pH广泛试纸 | 1～14试纸 | 本 | 13 |
| 114 | 定性滤纸 | 150×150mm，本/100s | 盒 | 5 |
| 115 | 生物显微镜 | 1.光学系统: 无限远色差校正光学系统 2.目镜：WF 10×/18mm，补偿平场目镜。 3.物镜：超长工作距离无限远COS物镜4X/0.10，工作距离W.D.29.5mm;10X/0.25工作距离W.D.8.5mm;40X/0.65（弹簧），工作距离W.D.0.85mm。 4.镜筒：无限远铰链式头组，30°倾斜，视度可调。具有筒长补偿功能和视度补偿功能。 5.转换器：N624四孔定位转换器。 6.调焦机构: 粗微调同轴，凸轮结构调焦，粗调最大行程25mm;微调格值0.008mm;有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器。 7.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 8.照明：LED可充电光源，稳定性：10 万小时，光衰为初始的 50[%]。灯的响应时间为纳秒级，供电电压在 6-24V 之间；电源调节旋钮和电源开关分开使用，这样可以更简易地调节亮度；光照明亮，色度均匀，色温接近自然光；不产生热； 9.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，螺旋升降，并配有可变光栏。 10.载物台：组合式多层机械移动载物台，移动范围76×30（mm）最小读数值0.05mm。防腐耐磨涂层。 11.用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 12. 载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.001mm；不重复性≤0.001mm。 13. 微调机构空回≤0.002mm。 14. 左右放大率差≤0.2%、零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.1；双目系统左右视场中心偏差，上下≤0.12mm,左右内侧≤0.12mm;双目系统左右两侧像面光谱色一致，明暗差≤6.3%； 15. 所有物镜均保证齐焦，10X转40齐焦≤0.01mm;10X转4X齐焦≤0.01mm. 转换物镜后图像应该基本清晰，再次微调调焦量≤5微米。 16.转换器稳定性：转换器稳定性≤0.020mm. 17. 目镜放大率准确度≤±0.12%。 18.带有光源的仪器操作部位温度与室温之差≤3度。 | 台 | 25 |
| 116 | 字母装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 117 | 放大镜 | 5×，直径≥30mm。 | 个 | 9 |
| 118 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 119 | 植物细胞模型 | PVC | 件 | 1 |
| 120 | 动物细胞模型 | 1、中心体 2、核糖体 3、高尔赛体 4、核仁 5、细胞核 6、溶酶体 7、线粒体 8、细胞膜 9、内质网 | 件 | 1 |
| 121 | 草履虫模型 | 本模型适用于中学生物教学，讲授原生动物门纤毛的代表动物--草履虫的构造所使用的直观教具。模型由模型纵剖面，伸缩泡等组成。 | 件 | 1 |
| 122 | 植物细胞有丝分裂切片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm,洋葱根尖纵切 | 片 | 15 |
| 123 | 单层扁平上皮装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 124 | 纤维结缔组织切片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 125 | 疏松结缔组织装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 126 | 骨骼肌纵横切 | 多重染色 | 片 | 15 |
| 127 | 平滑肌分离装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 128 | 心肌切片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 129 | 运动神经元装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 130 | 玉米种子纵切 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 131 | 根纵剖模型 | PVC材质，具有轻便、牢固、不变型等优点 | 件 | 1 |
| 132 | 植物根尖纵切 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 133 | 顶芽纵切 | 多重染色 | 片 | 15 |
| 134 | 桃花模型 | PVC材质，桃花直径350mm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。其技术要求JY195-1985 | 件 | 9 |
| 135 | 单子叶植物茎模型 | PVC材质，单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，尺寸≥370×370×120mm、通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 | 件 | 1 |
| 136 | 双子叶草本植物茎模型 | PVC材质，纵、横切面的模型，横切面为茎的2/3，高150～180mm，直径320～350mm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面。 | 件 | 1 |
| 137 | 导管、筛管结构模型 | PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次≥40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都≥250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示≥一个分子间界，筛管及孔纹导管显示≥一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 | 件 | 1 |
| 138 | 木本双子叶植物茎横切 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 139 | 南瓜茎纵切 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 140 | 叶构造模型 | 模型取材于双子叶植物蚕豆叶，通过主脉部分叶片的横切，局部做不同层次的纵、横切面。模型长450mm、宽145mm、叶主脉处高185mm，模型采用复合材料成型，无毒油墨喷涂。 | 件 | 1 |
| 141 | 迎春叶横切 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 142 | 人体半身模型 | 63cm (pvc) | 件 | 1 |
| 143 | 小肠切片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 144 | 喉解剖模型 | pvc材质，尺寸≥12×12×25 | 件 | 1 |
| 145 | 肺泡模型 | pvc材质，高度390mm | 件 | 1 |
| 146 | 膈肌运动模拟器 | 电动新课标产品 | 件 | 1 |
| 147 | 人血涂片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 148 | 动静脉血管横切 | 多重染色 | 片 | 15 |
| 149 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大 | 件 | 1 |
| 150 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 9 |
| 151 | 血压计 | 测量范围：0-300mmHg(0-40KPa) ；基本误差：±3.75mmHg；灵敏度≥2.25mmHg；外形尺寸：≥350×92×50mm。含听诊器 | 个 | 9 |
| 152 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 153 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 154 | 肾单位、肾小体模型 | 本模型适用于讲授生理卫生，以及基础组织学课程时作为直观教具，使学生对肾，肾单位模式，结构有一个比较完整的认识和理解。 | 件 | 1 |
| 155 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，由眼球模型、底座、连接杆组成。 | 件 | 9 |
| 156 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1 |
| 157 | 耳解剖模型 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 件 | 1 |
| 158 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 159 | 脊髓横切 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 9 |
| 160 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 4 |
| 161 | 人体骨骼模型 | 850 mm，PVC 材质。各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 162 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 |
| 163 | 家蚕生活史标本 | 1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。 2. 卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。 4. 应有防腐措施。 5. 符合JY149—82和JY0325-93第4章的各项要求。 | 盒 | 1 |
| 164 | 蝗虫生活史标本 | 1. 标本应选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。 | 盒 | 1 |
| 165 | 蜜蜂生活史标本 | 1. 标本应选用意蜂或中蜂制作（在产品标签中括注昆虫名），显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。 2. 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。 3. 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。 4. 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。 5. 母蜂应是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂应是成虫中体型 | 盒 | 1 |
| 166 | 菜粉蝶生活史标本 | 1、标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。2、标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。3、卵、幼虫浸制，蛹浸制或干制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。4、成虫针插、展翅，雌、雄体的特征应明显。5、蛹纺锤形，长≥18mm，定位于被害植物上，蛹与被害植物色泽相近。6、标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。 | 盒 | 1 |
| 167 | 蛙发育顺序标本 | 由蛙的八个发育期组成。①-②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。①-③期的标本应≥5个，在容器中不定位。③期的标本应能目见≥一对的鳃。④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。⑥与⑦期的尾长应有明显区分。 | 个 | 1 |
| 168 | 正常人染色体装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 169 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，采用猪蛔虫或马蛔虫制作。符合ＪＹ１４３－８２《动物浸制标本通用技术条件》（试行）的规定 | 瓶 | 1 |
| 170 | 节肢动物标本 | 1. 产品应包括≥六种的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。 2. 标本应固定牢固，不易脱落，无虫蛀。 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 盒 | 1 |
| 171 | 昆虫标本 | 1. 产品应包括≥六种的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。 2. 标本应固定牢固，不易脱落，无虫蛀。 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 盒 | 1 |
| 172 | 细菌三型涂片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 173 | 酵母菌装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 174 | 青霉装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 175 | 曲霉装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 15 |
| 18、初中生物准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 1.规格：≥2400×1200×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.桌身内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)，板材所有截面PVC机器封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5.采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等。 | 个 | 1 |
| 2 | 学生电源 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂,设置二、三眼多功能插座 | 套 | 2 |
| 3 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 4 |
| 4 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 5 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 6 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 7 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 19、初中生物仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 26 |
| 20、初中生物药品室 |  |  |  |  |
| 1 | 通风药品柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 个 | 10 |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 1 |
| 3 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 4 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 5 | 斜流式管道风机 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管直径200mm。 | 台 | 2 |
| 6 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 7 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 21、初中综合实践室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师操作台 | 规格：≥2400×700×850mm(±5mm) 1、采用厚度≥25mm，其采用≥18mm的多层板基材,基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。 2、钢制脚架，≥50×50mm厚1.2mm的方管，方管焊接成型,落地配有可调节脚座。连杆为≥50×20×1.2mm。表面为静电喷塑。 3、滑轨为三节滚珠滑轨，缓冲门铰，配有通用锁匙锁。 4、台面下面配置1抽屉1键盘，下边两侧为门柜。可摆放电脑、功放等多媒体教学设备。 | 张 | 1 |
| 2 | 总电源开关 | 规格：常规 1、电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，220V交流电输出多用插座。 2、学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，分组控制。 3、所有电器产品符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生实践桌 | 规格：≥1200×1200×730mm(±10mm)（每台4人） 1、采用厚度≥25mm，其采用≥18mm的多层板基材,基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。 2、脚架：采用≥50×50×厚1.5mm方钢脚架，桌脚带地脚垫，高低可调。上横杆≥30×30×厚1.2mm方管，表面静电喷塑处理。 4、收纳盒规格为≥380×300×100mm，防滑定位导轨长300/380mm。材质为PP注注塑一体成型。 4、结构：桌面中间设有多功能工具槽杯槽，面对设有4人位，对应设6个工具斗。 | 张 | 13 |
| 4 | 插座 | 规格：≥86×86×36mm； 1、外壳耐高温PC阻燃材料制造，内框架为钢制结构，电源盒面板上设有5个插孔并带有安全防护门，内置水电隔离仓，防漏电底盒设计，快速灭弧高温不软化，电流输出≥6A的五孔插座，额定电压250V-50HZ，插座符合新国标标准GB/T1002 GB/T2099。 2、本插座为带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座，外防水溅，防触电，对非国标插头的金属导体插入插孔不会导电（如钥匙、镊子等可演示），能有效防止触电。 | 套 | 26 |
| 5 | 操作边台 | 规格：≥1200×600×750/1150mm(±50mm):置物架：≥1200×200×300mm(±5mm) 1、台面：一体化台面，厚度为≥35mm实木台面，抗震抗压性强，牢固可靠。表面PU倒油，经精密加工，表面光滑平整，耐腐蚀，无毒。 2、置物架和桌体基材采用≥18mm厚多层板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。 3、脚架：采用≥60×30×厚1.5mm方钢脚架，桌脚带地脚垫，高低可调。上横杆≥30×30×厚1.2mm方管，下横杆≥50×25×厚1.2mm方管.表面静电喷塑处理。 4、工具网架1200×500mm(±5mm)：采用钢管焊接制作而成，网架为国际标准通用孔距方孔钢板，可以挂放多种金工、木工的操作工具通标挂件。配标准工具钢板挂架挂钩等。 5、结构：桌面中间工具网架前设有梯形插座位，台面下设工具抽斗和收纳开门柜。工具网架上方设置物架。 | 张 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 规格：≥330×450mm(±10mm) 1、凳面采用直径≥330mm一次性注塑成型。 2、凳脚为钢制，采用≥30×15mm厚1.2mm扁管脚架，经过模具弯曲焊接而成，带有托盘结构，预冲螺丝孔位，表面静电喷塑处理。无毛刺和鼓包，着地面采用塑胶垫，防止地面硬伤。 | 张 | 50 |
| 7 | 工具墙 | 规格：≥1800×200×940mm（±5mm）(看现场定制) 1、采用厚度≥18mm多层板基材,压贴三聚氰胺饰面。 2、封边机对板材截面采用PVC封边条封边，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能 。 4、工具网架900×600mm(±5mm)：网架为国际标准通用孔距方孔钢板，可以挂放多种金工、木工的操作工具通标挂件。配标准工具钢板挂架挂钩等。 4、小黑板900×600mm(±5mm)：磁性黑板实木边框。 | 个 | 2 |
| 8 | 展示柜 | 规格：≥820×400×2000mm(±10mm)可以按须定制 1、基材采用≥18mm厚多层板,基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。 2、小号收纳盒规格为≥380×300×100mm(±2mm)，大号收纳盒规格为≥380×300×230mm(±2mm)，防滑定位导轨长380mm(±2mm)。材质为PP注注塑一体成型。 3、五金配件表面电镀处理，门配液压铰链，门锁，内凹长拉手。 4、结构：设有展示空格空间，设收纳柜开门柜，配置2个大号收纳盒和2个小号收纳盒（可按须配套），导轨有防滑定位槽，收纳盒置入后会卡入定位槽。 | 柜 | 4 |
| 9 | 电路管线安装 | 走明线，采用压线板形式，电源线为国标铜芯电线，系统实现主控台控制,按国家标准规格布线。（不含地下工程） | 套 | 1 |
| 22、高中物理电学实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥2400×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 2 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度≤85％（25℃）海拔≤4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压150V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 2 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求合理、安全、牢固、耐用。 5.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 6.桌脚配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 | 张 | 54 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 54 |
| 3 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 108 |
| 4 | 学生电源 | 1.由教师进行给电控制。铝合金外框。 2.电源置于台面，面板与台面呈110°夹角，既便于读取参数又便于操作。 3.低压电源均配有实验所需的仪表（表头符合JY-0330教学仪器行业标准）。 4.低压交流电源0～30V,3V步进，额定电流3A,过载自动保护 。 5.低压直流稳压为1.25～30V,额定电流3A，连续可调，具有过流保护，短路保护和温升保护 。 6.面板左右各配有一组新颖、实用的指针式多量程测量表，方便学生做其升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮 ，便于随时调零。 7.220V交流输出为带安全门的多功能插座，带有过载保护和电源指示。 | 套 | 54 |
| 5 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 2 |
|  | 三、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 2 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 2 |
| 23、高中物理力学实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥2400×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 2 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压150V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 2 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 5.桌脚配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 | 张 | 54 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 54 |
| 3 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 108 |
| 4 | 学生电源 | 1.规格：≥165×195×350mm 2.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ； 3.学生电源低压可以独立自由分组，也可以教师智能控制端统一设置分组； 4.锁定与受控，锁定状态，学生端低压无法调整，接受教师智能控制端统一设置电压与电流；解除锁定可由学生端自由调整； 5.学生电源采用PC亮光薄膜面板，电容式触摸键盘，显示采用≥2寸LCD段码液晶屏； 6.调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V，具有过载保护智能检测功能； 7. 220V交流输出设置新国标五孔插座，带过载保护。 8.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制台可实施语音播报当前学生座位号。 | 套 | 54 |
| 5 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 2 |
|  | 三、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 2 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 2 |
| 24、高中物理热学实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥2400×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压150V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 5.桌脚配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 | 张 | 27 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 27 |
| 3 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 54 |
| 4 | 学生电源 | 1.规格：≥165×195×350mm 2.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ； 3.学生电源低压可以独立自由分组，也可以教师智能控制端统一设置分组； 4.锁定与受控，锁定状态，学生端低压无法调整，接受教师智能控制端统一设置电压与电流；解除锁定可由学生端自由调整； 5.学生电源采用PC亮光薄膜面板，电容式触摸键盘，显示采用≥2寸LCD段码液晶屏； 6.调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V，具有过载保护智能检测功能； 7. 220V交流输出设置新国标五孔插座，带过载保护。 8.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制台可实施语音播报当前学生座位号。 | 套 | 27 |
| 5 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 6 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 14 |
|  | 三、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 25、高中物理探究室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥3000×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7.教师演示台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；附着力不低于2级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 1.总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压150V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥2400mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； | 张 | 7 |
| 2 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 54 |
| 3 | 试剂架 | 1.规格：≥1000mm×330×750mm 2.立柱采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，立柱规格100×42mm方柱形。支撑件：采用1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，边实验台宽度为300mm; 中央实验台宽为400mm。支撑件悬挂于立柱上，可以上下自由调节 采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。护栏：直径12.7mm³04不锈钢管加堵头。 每根立柱2个10A多功能插座。 | 个 | 14 |
|  | 三、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
|  | 四、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 26、高中物理探究仪器 |  |  |  |  |
|  | 1、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、外壳为PC材质，表面丝印有品牌、名称、型号信息，符号规范、字迹清晰、不易脱落 2、模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换 3、连接计算机与传感器，采用USB协议通讯；通过USB接口供电，无需外接电源 4、采用BT自锁接口与传感器连接，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定 5、四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率20KHz，最大采样率80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据 6、支持级联，满足24套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接24个声波/声级传感器测量声音波形 7、支持国产系统 | 台 | 1 |
| 2 | 无线接收 | 模块化结构，采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 个 | 1 |
| 3 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 个 | 4 |
| 4 | 数据显示模块 | 1、外壳为PC材质，表面丝印有品牌、名称、型号信息，符号规范、字迹清晰、不易脱落； 2、独立模块化结构，设有≥1.8寸彩屏； 3、与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据无线传输功能，通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码； 4、采用BT数字接口与传感器连接，接头具有方向性（定向连接）和自锁功能（自带锁扣），可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；自动识别传感器，无需预热传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，显示屏的刷新频率为10Hz； 5、可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接 采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储 通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图和记录处理； 7、支持国产系统； 8、支持国产处理器≥3种。 | 个 | 2 |
| 5 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 个 | 2 |
| 6 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 1 |
| 7 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V； 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 1 |
| 8 | 电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 2 |
| 9 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 2 |
| 10 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 11 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01 mT，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 12 | 三维磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-50mT～+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测x、y、z三个方向上磁感应强度的分量； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在国产系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 13 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下进行实验 | 个 | 2 |
| 14 | 分体式位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立彩屏数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 套 | 1 |
| 15 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 套 | 1 |
| 16 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 2 |
| 17 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下进行实验。 | 个 | 1 |
| 18 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 2 |
| 19 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，配件：20ml注射器。 | 个 | 1 |
| 20 | 声波/声级 | 1、声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20dB~130dB，分度：0.1dB；精度：声级：±4dB；声波：±10Hz；声波最大采样率：20KHz；声级最大采样率：5KHz。 2、采用BT数据接口，传输数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定，支持热插拔。 3、设有功能切换按键，支持长按切换声波或声级测量。 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持蓝牙无线数据传输； 6、支持国产系统； 7、支持国产处理器≥3种； 提供满足1、2、3、4、5条目的检测报告复印件（具有CMA认证）。 | 个 | 1 |
| 21 | 加速度传感器 | 测量范围-50m/s2 ~+50m/s2，测量x、y、z三个正交方向的加速度值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 个 | 1 |
| 22 | ▲静电计 | 1、测量范围：±100nC，分辨率：1nC； 2、自带≥5寸液晶显示屏，可显示测量结果； 3、由静电计主体、导电小球、底座、蓝牙适配器、充电器及锂电池构成。其中，静电计主体含液晶显示屏、调零按键、电源开关及接地端； 4、可独立使用，通过液晶显示屏显示静电测量结果，可支持蓝牙无线数据传输，也可通过蓝牙适配器与计算机连接，在计算机软件上显示静电测量结果； 5、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 6、支持国产系统； 7、支持国产处理器≥3种。 提供满足3、4、5条目的检测报告复印件（具有CMA认证）。 | 个 | 1 |
| 23 | DISlab软件包 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“界面简洁、一键OK”。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 应用平台： 国产系统 1.软件功能模块包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入； 2.同时录制实验操作（录制时间0-60分钟可调）； 3.数据显示、双组合图线、计算表格； 4.支持采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）连接； 5.支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集； 6.坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。 | 套 | 1 |
| 24 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 套 | 1 |
| 25 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） | 套 | 1 |
| 26 | 智能机械能守恒实验器 | 由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。 该产品必须满足以下要求： 1.直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据，软件中可以对动能、势能、机械能进行展示、分析； 2.挡光片可以移动在刻度板上的位置，系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，不需要手动输入挡光片竖直高度，学生探究摆锤经过不同位置的速度，软件通过预设摆锤的质量数据，自动计算出摆锤在不同挡光片位置的动能和势能； 3.可采用有线或无线方式与计算机通讯，或无线方式与移动端通讯； 4.挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程； 5.教师可以通过教学一体机，在屏幕上模拟实验器的操作过程和数据的变化过程，向学生直接展示摆锤在不同挡光片位置的动能和势能信息，同时辅助软件上的图线变化，实时向学生传递实验过程中的定性变化与定量变化。 提供以上序号1-5演示视频 | 套 | 1 |
| 27 | 无线向心力实验器（电机版） | 由底座、旋臂、托架、电机、皮带轮、传动带、挡光杆、电机控制器、电源适配器、无线接收器及砝码构成，实验器内置力传感器和光电门传感器，通过测量砝码圆周运动过程中的向心力F与角速度ω研究向心力；无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器。 | 套 | 1 |
| 28 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成，可以自由旋转；配合步进电机研究可以控制步进电机的匀速转动时的速度大小，从而更直观的研究相同角速度下，向心力与哪些因素有关。 | 套 | 1 |
| 29 | 力的分解合成实验器 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验 | 套 | 1 |
| 30 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 套 | 1 |
| 31 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 1 |
| 32 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验 | 套 | 1 |
| 33 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 套 | 1 |
| 34 | 多向转接头 | 零件,双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 |
| 35 | 电学实验板 | 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板 | 套 | 1 |
| 36 | 方块电路-高中学生版 | 1、方块电路系一种方便进行各种电路连接实验和演示，并可反复使用的实验系统。由13类共46块电路模块及配套齐全的配件组成，包含扩展插片、柱形磁铁、充电器、USB数据线等附件组成。各个模块可通过磁吸方式拼接在一起，模块表面印有电子元件的标志，可实现对应电子元件的功能； 2、模块之间磁吸式连接，通过金手指触点使电路导通。模块背面内置的磁铁可以使模块竖直吸附在磁性金属表面； 3、电压表模块：内置充电锂电池，配置1.8寸彩色显示屏幕，用于显示测量的电压值、模块剩余电量、可测量电压的范围，屏幕显示两端电压值；按下“二维码”铜柱按键，屏幕显示二维码，再次按下回到数据显示界面。按住“清零”铜柱按键，屏幕显示的示数清零。可无线连接手机、平板电脑，将电压表通过Type-cUSB数据线连接至计算机，电压数值在计算机上呈现，模块的输入和输出端设有拓展钩，可脱离方块电路系统，作为电压表使用，测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV，精度：±20V档：≤±0.04V；±2.0V档：≤±0.01V；±0.2V档：≤±1.5mV；最大采样率：5KHz；容抗：202pF，阻抗：1MΩ； 4、电流表模块：内置充电锂电池，配置1.8寸彩色显示屏幕，用于显示测量的电流值、电量、可测量电流的范围。屏幕显示输入的电流值；按下“二维码”铜柱按键，屏幕显示二维码，再次按下回到数据显示界面。按住“清零”铜柱按键，屏幕显示的示数清零，按住“量程切换”铜柱按键，电流表换档位（下次开机显示最后一次切换的档位）。可无线连接手机、平板电脑。将电流表通过Type-cUSB数据线连接至计算机，电流数值在计算机上呈现。模块的输入和输出端设有拓展钩，可脱离方块电路系统，作为电流表使用。测量范围：-3A~+3A，分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度：0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度：0.01mA 精度：±3A档：≤±0.03A；±300mA档：≤±2mA；±30mA档：≤±1mA；最大采样率：5KHz，容抗：202pF，阻抗：0.05Ω。 5、软件记录功能：软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；全部实验数据均可由计算机屏幕显示，且屏幕显示内容可送至投影机，大屏幕电视机等；可自动、手动记录测量数据与计算；表格自动建立空白数据列，可以通过自动和手动两种方式把所测实验数据记录到表格中，并可用增加变量，手动输入变量值、输入或调用相应的计算公式等方式，在所需物理量记录完毕后进一步分析验证实验结果；所有实验数据及计算结果都能够保存和调用，并且可以绘制成图线分析；采集频率的调节功能：根据所测物理量信号频率的高低，可调节数据采集器采样点的时间间隔；坐标绘图及图线分析功能：软件可对来自传感器或取自计算表格的数据绘制相应的数据图线，并可对其进行进一步的分析和处理，如多种拟合、求导、积分等；可以根据需求，对纵横坐标轴进行放大或缩小；记录的图线数据可以通过表格的形式展现并保存。 6、支持国产系统；支持国产处理器≥3种。 7、可完成小灯泡的电压电流曲线描绘、测电池的电动势和内阻、研究电容充放电与串并联、验证欧姆定律、电动势和电源内、外电压的关系、楞次定律、调光电路、调速电路、温控电路、光控电路、楼道灯、测量小灯泡的额定功率、二极管特性曲线描绘、三极管特性曲线描绘等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。 提供满足以上序号2、3、4、5的检测机构带有CMA标识的检测报告复印件。 | 套 | 1 |
| 37 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 套 | 1 |
| 38 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用 用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 套 | 1 |
| 39 | 法拉第电磁感应实验器(动生) | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 | 套 | 1 |
| 40 | 光电计时测距实验器 | 该系统配套2辆三轮小车，主轮自带盘式光栅，车载滚轮式光电门传感器，小车可脱离专用轨道使用，通过主轮转动测量自身位移、速度或加速度，并能以无线方式上传至计算机。系统有别于光电扫码系统，轨道表面和侧面不需要添加黑白条码，从而小车能在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。 性能参数：量程：0~1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5kHz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线 该产品需满足以下教学要求： （1）两辆三轮小车主轮自带环式光栅，根据光栅测距原理采集小车自身速度，非光电扫码小车，并能够脱离专用轨道进行“无轨采集”。 （2）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，软件设置小车运动方向，并使两辆小车相向而行，小车须在相撞前弹开，发生完全弹性碰撞，且无碰撞能量损耗，通过软件可观察到碰撞前后小车速度“交换”的图线。 （3）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，其中一辆静止在轨道中央，推动另一辆与其碰撞，两小车自带粘扣，稳固牢靠，撞后两小车粘在一起运动，发生完全非弹性碰撞。通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化的图线。 （4）完全弹性碰撞小车不得实际相撞，无能量损耗；完全非弹性碰撞两辆小车在碰撞前，之间不得产生其他任何相互作用力，而影响小车运动状态，即小车不能用磁铁相吸；整个实验获得的图像能够正确诠释完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞的实验原理。 | 套 | 1 |
| 41 | 法拉第电磁感应实验器 | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝 | 套 | 1 |
| 42 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 | 套 | 1 |
| 43 | 魔板（电磁定位系统） | 通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。 性能参数： 定位范围：50×30cm；发射器定位偏差： ±1mm；采样频率：0-200Hz；采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 该产品需满足以下教学要求： 1、通过实验描绘出物体做平抛和斜抛运动的运动轨迹。 2、弹射装置抛出物体角度0-90度可任意调节，从而探究抛出角度与物体轨迹的关系。 3、对物体运动进行数据分析，得到每一轨迹点的坐标值，坐标值可导入／导出到EXCEL中。 4、使用电磁定位系统弹射装置可以通过换挡以三种不同的速度抛出物体，探究不同抛出速度与物体轨迹的关系演示实验；对运动轨迹进行分解得到水平和竖直方向分运动； 5、使用电磁定位系统探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系（实验器研究对象直径≤3cm），能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况演示实验。 提供满足以上教学要求序号1-5的演示视频 | 套 | 1 |
| 44 | 魔板-单摆实验器 | 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。 | 套 | 1 |
| 45 | 魔板-机械能守恒实验器 | 由支架总成（含60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含2.5mm内六角扳手1只，1.5mm内六角扳手1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 套 | 1 |
| 46 | 魔板-离心轨道实验器 | 由轨道总成（含多功能支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 套 | 1 |
| 47 | 魔板-阻尼振动实验器 | 由振动装置（含振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 套 | 1 |
| 48 | 魔板-运动的合成实验器 | 由轨道架（包含左连接块、线桩、水平轨道、刻度盘、右连接块、牵引线固定器、信号源固定座、竖直轨道、滑轮）、塑胶手拧螺栓、T型螺母、手拧螺栓、手拧螺母、绑线扣、拉环、牵引线构成与电磁定位板、信号源配合使用，可进行运动的合成实验。 | 套 | 1 |
| 49 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 1 |
| 50 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 套 | 1 |
| 51 | 光学实验系统-高中版 | 1、由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、光强分布传感器、单缝、双缝、紧固件×1，六棱扳手×1，USBType-C数据线构成； 2、红色光源：发出波长660nm的红色激光，出光功率为5mw，光斑直径3~3.5mm。输入电压为3V； 3、可调光源座、光缝座、光屏座、光强分布传感器采用通用底座+功能件构造，可卡套在铝合金轨道上使用，可以前后移动，手动调节位置； 4、可调光源座设有两颗手拧微调螺栓，可调节激光光源的纵向和横向位置； 5、支持国产系统； 6、支持国产处理器≥3种。 | 套 | 1 |
| 52 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 1 |
| 53 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 套 | 1 |
| 54 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 1 |
|  | 2、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集 | 台 | 7 |
| 2 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 7 |
| 3 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 7 |
| 4 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 7 |
| 5 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01 mT，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 7 |
| 6 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 14 |
| 7 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下进行实验 | 个 | 7 |
| 8 | 分体式位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立彩屏数据显示三种工作方式，可在国产系统下分别进行实验。 | 套 | 7 |
| 9 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 14 |
| 10 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 7 |
| 11 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，可在国产系统下分别进行实验，配件：20ml注射器 | 个 | 7 |
| 12 | 声波/声级 | 1、声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20dB~130dB，分度：0.1dB；精度：声级：±4dB；声波：±10Hz；声波最大采样率：20KHz；声级最大采样率：5KHz。 2、采用BT数据接口，传输数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定，支持热插拔。 3、设有功能切换按键，支持长按切换声波或声级测量。 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持蓝牙无线数据传输； 6、支持国产系统； 7、支持国产处理器≥3种。 | 个 | 7 |
| 13 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 套 | 7 |
| 14 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） | 套 | 7 |
| 15 | 向心力实验器V2.0 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成，可以自由旋转；配合步进电机研究可以控制步进电机的匀速转动时的速度大小，从而更直观的研究相同角速度下，向心力与哪些因素有关。 | 套 | 7 |
| 16 | 力的分解合成实验器 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验 | 套 | 7 |
| 17 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 套 | 7 |
| 18 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 7 |
| 19 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 套 | 7 |
| 20 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 套 | 7 |
| 21 | 电学实验板 | 可完成三十多个电学实验包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板 | 套 | 7 |
| 22 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系 | 套 | 7 |
| 23 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验 | 套 | 7 |
| 24 | 法拉第电磁感应实验器(动生) | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 | 套 | 7 |
| 25 | 法拉第电磁感应实验器(感生） | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝 | 套 | 7 |
| 26 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 | 套 | 7 |
| 27 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 套 | 7 |
| 28 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 7 |
| 29 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 7 |
| 30 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 套 | 7 |
| 31 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 7 |
| 27、高中物理仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 计算器 | 10+2位科学函数计算器，独立存储器功能 240种计算功能，普通四则 9个变量，随机数的产生 统计运算，自动关机功能 回归运算，可滑动保护盖 分数运算，常用对数/自然对数计算 标注偏差，阶乘、排列、组合运算 坐标转换，角度、弧度、百分度的角度转换 数据编辑，三角函数反三角函数计算 多步重现功能，双行显示 连续计算功能，适用于人教版和高教版 ANS(最终答案存储器)功能 | 个 | 8 |
| 2 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为≥900×600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 | 块 | 2 |
| 3 | 直联泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6m³/H ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：直径10mm，用油量：220ml | 台 | 2 |
| 4 | 抽气盘 | 直径180mm密封性能好，玻璃透明钟罩，演示时声音变化明显 | 套 | 2 |
| 5 | 仪器车 | 1. 产品采用双层结构设计，由上层托盘、下层托盘、车架连接管、四个万向轮等部件组成。2.整体尺寸为≥600mm×400mm×800mm，万向轮直径大于50mm，金属制成，轮缘胶质，可360°旋转。 | 辆 | 2 |
| 6 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 台 | 2 |
| 7 | 注射器 | 100mL，塑料 | 个 | 4 |
| 8 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 个 | 4 |
| 9 | 物理支架 | （一）大A型座：一件，是铸铁制成的A字型地座，底座上有两个插孔，可以同时并立两杆，采用M6胶木手捻的制紧落螺钉，底座上有M6调平螺钉，可将底座调平，保持实验精度。 （二）小A型座：一件，是铸铁制成的A字型底座，中心有一个垂直于底面的圆孔，附有一个M6胶木手捻的制紧螺钉，把立杆或其支杆插入孔内。用M6制紧螺钉把固定，底座上有M6调平螺钉，可以将底座调平。 （三）长立杆：一根，长700mm，直径12mm，一端有M8×16mm螺纹,插在大A型座的孔内,用制紧螺钉固紧。 | 套 | 4 |
| 10 | 方座支架 | 方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个等组成。底座重≥1kg,底座尺寸210×135±3mm，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径12mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度≥600mm。大铁环内径直径90mm，外径直径110mm，柄长125mm，小铁环内径直径50mm，外径直径70mm，柄长105mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。烧瓶夹，冲压成型，柄长120mm，夹口宽度30±1mm，厚3mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 | 套 | 110 |
| 11 | 多功能实验支架 | 组成及作用：1、支座:为基础构件之一，可水平、竖直夹持滑道。支座上设有夹块(带夹紧螺丝)，卧滑道夹紧螺丝。夹块供竖直或水平夹持单滑道，卧滑道夹紧螺丝供夹持双滑道使用。支座下部的轴孔还可以水平夹持金属杆。2、滑道:为铝合金制成，U型全长800±2mm。3、滑块:为夹持主件，塑料制。使用时，松开夹紧螺母，将滑块插入滑道的适当位置再紧固。根据需要，可将需用的构件如金属杆、铁环、烧瓶夹、万向夹插入轴孔，用紧固螺钉紧固。松开夹紧螺母，将滑块旋转90度，可将金属杆固定在与滑道垂直或平行的方向上。 | 套 | 4 |
| 12 | 升降台 | 304不锈钢20×20×28cm | 台 | 4 |
| 13 | 高中学生电源 | 1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。 2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。 3、输出端子采用直径4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。 4、输出电压： a、交流输出电压：2V-16V，每2V一档；共八档，额定电流3A。过载自动保护； b、直流稳压输出：2V-16V，每2V一档；共八档，额定电流2A。过载自动保护； 5、交流输出特性： a、输入电压保持220V不变，空载时各档输出电压≤1.05U标+0.3V。 b、输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量≥0.95U标-0.3V。 6、直流输出特性： a、各档电压偏调：≤±（1%U标+0.1V）。 b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量≤1%U标+0.1V。 c、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量≤1%U标+0.1V。 d、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压≤0.1%U标（有效值）。 7、过载保护： a、交、直流输出在额定电流值内，应能点亮≤额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。 b、各档输出电路短路时应能自动关断。 8、连续工作时间≥8h。 9、绝缘电阻实验应遵循JY0009-90中4.4.3的规定，电压实验遵循JY0009－90中4.4.4规定。 10、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定。 | 台 | 76 |
| 14 | 高中教学电源 | 1、流稳压输出：标称电压：1V～24V分档连续可调；额定电流：2V～6V额定电流6A，8V～12V额定电流4A，14V～24V额定电流2A；电压偏调：±（2%U标+0.1V）；电压稳定性：各档≤2%U标+0.1V；负载稳定性：各档≤2%U标+0.1V；纹波电压：各档≤0.1%U标；过载保护：额定电流的1.05～1.5倍，自动保护。2、交流输出：标称电压：2V～24V，每2V一档，共十二档可调；额定电流：2V～6V额定电流12A，8V～12V额定电流6A，14V～24V额定电流3A；空载电压：各档≤1.05×U标+0.3V；满载电压：各档≥0.95U标-0.3V；保护：额定电流的1.05～1.5倍，自动保护。3、直流大电流短时输出：输出电流≥10A，8±2s自动保护。输出短时电流为40±10A。4、工作条件：环境温度：0℃～+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）；电源电压：AC198V～242V，50Hz±2.5Hz；工作时间：直流稳压档和交流档连续8小时（40A除外）。 | 台 | 2 |
| 15 | 调压变压器 | 2KVA，表头显示，铜芯线。 | 台 | 2 |
| 16 | 感应圈 | 电子开关式，1、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率≤120W 。2、输出端放电火花距离为100mm3、火花条数在两条以上 4、可连续工作15分钟 5、箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 台 | 2 |
| 17 | 电子起电机 | 供电电压：直流6V（带电池仓,可用四节5号电池供电）；放电距离：≥35mm；输出电压范围：-17.5kV～+17.5kV；短路电流≤500µA；连续工作时间≥30min。 | 台 | 2 |
| 18 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：≥1000mm×25mm×8mm。6.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 只 | 76 |
| 19 | 钢直尺 | 钢直尺300mm | 只 | 76 |
| 20 | 钢直尺 | 钢直尺300mm | 只 | 76 |
| 21 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm或0.02mm | 把 | 76 |
| 22 | 外径千分尺 | 量程：0mm～25mm，精度：0.01mm | 只 | 76 |
| 23 | 托盘天平 | 100g 0.1；最大称量（g）:100 分度值（g）:0.1 标尺最大秤量（g）:5 称盘直径（直径mm）:70 | 台 | 2 |
| 24 | 托盘天平 | 500g/0.5g 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由金属制成。2、刀子：钢。3、最大称量为：500g，标尺称量为：0-5g，分度值e=d:0.5g，秤盘直径：110mm。4、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码无移位。刀子应垂直地紧固。 | 台 | 76 |
| 25 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 2 |
| 26 | 指针式体重计 | 0g～120kg，500g。1、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。2. 长度计量：量度范围700-1900mm，分度值5mm。3.承重板面积：≥375mm×270mm。 | 台 | 2 |
| 27 | 金属钩码 | 10g×1 20g×2 50g×2 200g×1 ，铁镀铬 | 套 | 76 |
| 28 | 金属槽码 | 10g×1 20g×2 50g×2 200g×1 | 套 | 76 |
| 29 | 电子停表 | 0.1s（电子秒表），三排道，有开关 | 块 | 76 |
| 30 | 电火花计时器 | 尺寸≥150×65×42mm,仪器采用高压脉冲电火花进行计时，具有操作简单，准确性高，可靠性好，使用安全等。单频率：周期0.02s,火花距离≥10mm,平均电流≥0.5mA。 | 个 | 76 |
| 31 | 数字计时器 | 单片微机智能型，功能强，八种功能。计时：0～9999s。分辨率：0.01ms。精度：0.005% | 台 | 2 |
| 32 | 频闪光源 | 教学频闪光源是由单片机进行智能控制，实现闪光频率0.5Hz-50Hz连续可调，以满足任何运物体的加速度大小进行拍摄的需要。 | 台 | 2 |
| 33 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 60 |
| 34 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支 | 2 |
| 35 | 条形盒测力计 | 5N，由具有测量性能的耐疲劳弹簧，可抽移弹性刻度板，提环，拉杆指针和工程塑料罩壳等构成。 | 个 | 76 |
| 36 | 条形盒测力计 | 2.5N，由具有测量性能的耐疲劳弹簧，可抽移弹性刻度板，提环，拉杆指针和工程塑料罩壳等构成。 | 个 | 76 |
| 37 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 4 |
| 38 | 高中数字演示电表 | 数字演示电表是一种具有多种测试功能的数字仪器，适用物理、化学、无线电等教学演示实验用。本仪器采用前后（大、小）双面显示屏幕，能同时显示被测量程的数值，特别适用示教演示，操作者应根据后面板上刻度的功能及量程选择进行测量，并观察结果。 主要技术性能: 1、直流电压测试：0～±2V、 0～±20V、 0～±200V、 0～±1000V四档，误差±1% 。 2、直流电流测试：0～±2mA、 0～±20 mA、 0～±200 mA、 0～±2000 mA四档，误差±1%（其中2000 mA误差±1.5%）。3、检流计：0～±2000µA误差±1.5% 。4、电阻测试：0～2KΩ、 0～20KΩ、 0～200KΩ、 0～2000KΩ四档，误差±1% 。5、工作环境及其：使用环境、温度0℃～40℃，相对湿度45%～75%，RH大气压（8.6～10.6）×104PQ 。6、电源：AC220V±10% ；50HZ±5%；工作时间：连续4小时；额定功耗：≤10W。 7、外型尺寸：≥276 mm×115mm×298mm。8、产品符合JY0001－2003；JY0002-2003标准。 | 只 | 4 |
| 39 | 直流电流表 | 直流安培计供学校学生在实验中测量直流电路中电流强度用。 1、测量范围：-0.2A~0~0.6A;-1A~0~3A; 2、准确度：2.5级;3、电压降： 75±75 mV; 4、外型尺寸：≥138 mm×100 mm×97 mm; 5、标准代号：JY0330-1993; 6、产品符合JY0001－2003; JY0002-2003标准。 | 只 | 76 |
| 40 | 直流电压表 | 直流伏特计供学校学生在实验中测量直流电路中电压用。 1、测量范围： -1V~0~3V ; -5V~0~15V; 2、准确度： 2.5级; 3、满度电流: 1±0.025mA; 4、标准代号：JY0330-1993; 5、产品符合JY0001－2003; JY0002-2003标准。 | 只 | 76 |
| 41 | 灵敏电流计 | 1、灵敏度：300µA ; 2、准确度：2.5级; 3、 偏差：5% ; 4、内阻：（G080Ω~125Ω G12.4KΩ~3KΩ）; 5、 标准代号：JY0330-1993; 6、产品符合JY0001－2003; JY0002-2003标准。 | 只 | 76 |
| 42 | 多用电表 | 万用电表为磁电式整流结构，具有26档量程的高灵敏度仪表，具有直流电流、交、直流电压、直流电阻、电平、电容、电感、晶体管直流等7个附加参考量程的测量功能。测量范围：1、DC：（0～0.05mA～0.05mA～5mA～50mA～500mA～5A）准确度：2.5级、5A准确度:5级；2、DCV：（0～0.25V～1V～2.5V～10V～50V～250V～500V～1000V～2500V）准确度：2.5级、500～2500V:5级；3、ACV：（0～10V～50V～250V～500V～1000V～2500V）准确度：5级；4、电阻中心值：25：(R×1Ω×10Ω×100Ω×1KΩ×10KΩ）准确度：10级；5、音频电平:-10dB～+22Db；6、电感:20～1000H；7、电容:0.001～0.3uf；8:晶体管直流放大器:0～300hFE；9、阻尼时间：≤4S；10、交流被测量额定频率:45～65HZ；11、外型尺寸：≥196×128×45mm；12、产品符合JY0001－2003，JY0002-2003标准。 | 只 | 76 |
| 43 | 多用电表 | 数字式，28个功能量程，可测试电压、电流、电阻、温度、频率、电容、二极管等 | 只 | 2 |
| 44 | 演示电流电压表 | 测量范围： 1、DCA: -500µA~0~+500µA; 0-1mA ; 0-10-100mA-1-5A; 2、 DCV：0~5~10V; 3、 ACA: 0-10-100 mA-1-5A; 4、 ACV: 0-10-50-250V; 5、仪表精度为DC: 2.5级; AC: 5级; 6、仪表的工作温度为0℃～40℃相对湿度为≤85%; 7、对外界磁场的防御能力为Ⅳ级; 8、阻尼时间≤6S; 9、绝缘试验电压：2KV; 10、工作位置为垂直; 11、仪表的外型尺寸:≥276mm×115mm×298mm; 12、产品符合JY0001－2003; JY0002-2003标准。 | 台 | 4 |
| 45 | 演示微电流电阻表 | 1、直流电流测试：0～±200uA、0～±2mA、 0～±20 mA、 0～±200 mA、 0～±2000 mA五档，误差±1.5%。 2、直流电压测试： 0～±200mV、 0～±2 V、0～±20V、 0～±200V、0～±1000V 五档，误差±1.5%。 3、直流电阻测试：0～200Ω、0～2KΩ、0～20KΩ、0～200KΩ、0～2000KΩ五档，误差±1% 。 4、 工作环境及其：使用环境、温度0℃～40℃，相对湿度45%～75%，RH大气压 （8.6～10.6）×104PQ 。 5、 电源：AC220V±22V； 50HZ±5%； 工作时间：连续4小时； 额定功耗：≤10W。 6、 执行标准: JY0001-2003; 7、外型尺寸：≥276 mm×115 mm×298mm。 | 台 | 2 |
| 46 | 教学示波器 | ≥7寸真彩屏，带宽：10MHz，采样频率：100MHz，通道数：1CH+Ext trig，垂直偏转灵敏度：10mV/DIV~5V/DIV。2路相位及频率可调信号源。扫描时基：50nS/DIV~5S/DIV。接口：VGA接口（分辨率不低于800×600）、RS-232、USB、传感器供电接口。 | 台 | 2 |
| 47 | 微电流放大器 | 产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。1、电压：DC3V。2、放大倍数：50-800倍连续可调。3、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 | 台 | 2 |
| 48 | 湿度计 | 指针式 铁壳 1． 测量湿度范围： 10～90%，分度值：1℃。2． 测量误差≤±5%相对湿度。3． 温度示值允许误差±1℃。4． 二支温度计对称，对比误差≤0.5℃。 | 个 | 2 |
| 49 | 空盒气压表 | 800hpa～1060hpa,1hpa:误差≤±2.0hpa | 台 | 2 |
| 50 | 量角器(圆等分器) | 仿木色，演示用 | 个 | 76 |
| 51 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：≥158×72×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度≥3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、玻璃球直径≥20mm。 | 套 | 2 |
| 52 | 摩擦计 | 由木制磨擦板和磨擦块组成。磨擦板外形尺寸≥500mm×47mm×8mm。磨擦块外形尺寸≥100mm×35mm×25mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 2 |
| 53 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 2 |
| 54 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。演示效果明显。 | 套 | 2 |
| 55 | 力的合成分解演示器 | 产品由底座、立杆、带刻度演示盘、带臂动滑轮、带臂定滑轮、弹簧秤、支架等组成。产品可做用弹簧秤配合滑轮实验和全滑轮实验。动滑轮通过旋转轨道转动，操作简便，实用性强。滑轮采用轴承转动，力矩小，实验误差极小。 | 套 | 2 |
| 56 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 套 | 76 |
| 57 | 高中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：≥540×440×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 套 | 2 |
| 58 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 个 | 4 |
| 59 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 2 |
| 60 | 电动离心转台 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。1、机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：≥295×295×70mm。2、四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3、工作电压：220V，无极调速。4、支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 | 台 | 2 |
| 61 | 毛钱管(牛顿管) | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径50mm，长950mm。 | 套 | 2 |
| 62 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度≥1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 2 |
| 63 | 运动合成分解演示器 | 仪器由本体、轨道，小车机构，画板，画笔机构，X向，Y向两组传动装置，控制系统等部件组成。可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 2 |
| 64 | 演示轨道小车 | 1.轨道长 900mm±1mm 2.轨道宽 71mm±0.3mm 3.小车质量 200g±6g 4.砝码桶质量 18g±2g 5.工作环境条件 温度 0~+40℃ 相对湿度 ≤ 90％ | 套 | 2 |
| 65 | ▲轨道小车 | 轨道打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，带砝码槽。调节螺丝总长75mm，螺帽采用聚氨酯包胶减震处理，螺帽直径12mm，长15mm。 | 套 | 76 |
| 66 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：直径30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（直径0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 台 | 2 |
| 67 | 小型气源 | 产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压≥5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V 50Hz;2.波纹管内径为30mm，长≥1500mm。3.接口配合紧密。其符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 2 |
| 68 | 牛顿第二定律演示仪 | 轨长：900mm，不直度≤1mm，可调高度差：0～20mm，小车：250g±3g | 套 | 2 |
| 69 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式，，调节钉，上下支承，盛水器，钢球塞，喷管，底座，横梁，立柱，密封座构成。 | 套 | 2 |
| 70 | 超重失重演示器 | 一、记忆指针式，用于演示物理学中的超重、失重现象。 | 个 | 2 |
| 71 | 动能势能演示器 | 由刻度板、圆筒、槽板、底座等组成，并根据不同的配置，组成动能演示器，重力势能演示器和弹性势能演示器。 | 台 | 2 |
| 72 | 平抛竖落仪 | 演示平抛运动竖直方向的运动特性。 | 个 | 2 |
| 73 | 平抛运动实验器 | 高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律，1、铁质图板，图板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两根标尺，标尺兼有夹持记录纸功能，图板规格：350×400mm；2、铝合金型材轨道弯曲成型，两端高度差：100mm，间距：8mm，平直段长度：50mm，配钢球（直径16mm），上端有一挡球板，轨道配固定螺钉，可使轨道收放自如。3、铁质支座（规格360×150mm），用于固定图板，支座上有三只调平螺钉及两只水平仪，螺钉可调节支座高度，水平仪确保支座水平放置。 | 套 | 76 |
| 74 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 2 |
| 75 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 套 | 2 |
| 76 | 向心力演示器 | 用于演示向心力与半径之间的关系。 | 台 | 2 |
| 77 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套 | 2 |
| 78 | 音叉 | 1． 产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。2． 音叉频率分别为256Hz。3． 音叉用钢材制成，叉股宽8.5mm，两支股内间距9mm，圆柄直径8mm，音叉全长200mm。4． 两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬。 | 套 | 2 |
| 79 | 音叉 | 1． 产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。2． 音叉频率分别为512Hz。3． 音叉用钢材制成。4． 两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有F512频率标志。 | 套 | 2 |
| 80 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 76 |
| 81 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸≥150×150mm。 | 对 | 2 |
| 82 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸≥：100mm×100mm。 | 对 | 2 |
| 83 | 箔片验电器 | 1、产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。2、外壳采用透明塑料注塑成型。3、圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。4、导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。5、金属箔片厚度≤0.2mm，长度≥20mm。 | 对 | 2 |
| 84 | 指针验电器 | 产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒直径170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，直径100mm。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 对 | 2 |
| 85 | 感应起电机 | 由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘手柄等14个部件组成，1、温度20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离≥55mm。2、温度为5-30℃范围、相对湿度≤80%的条件下，仪器正常工作，火花放电距离≥30mm。 | 台 | 2 |
| 86 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为直径60mm±1mm，高68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃直径12mm，高110mm；底座直径85mm，高13mm | 副 | 2 |
| 87 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：≥74mm×34mm×10mm,工作电压≤ 36V,工作电流≤ 2.5A | 个 | 100 |
| 88 | 单刀开关 | 适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关，开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关支撑架为磷铜制作,开关闸刀,接线柱及垫片为铜质，闸刀的宽度≤7mm，闸刀厚度≥0.7mm.接线柱直径4mm，有效行程≥4mm。开关应具有足够的强度。 | 个 | 76 |
| 89 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2A。电阻值误差应≤5％。用标准线径的老康铜丝，合金铝支架，六棱铜滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片,规格≥230×85×53mm，质量≥0.4kg。 | 个 | 76 |
| 90 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A；电阻50Ω；额定电流1.5A。电阻值误差应≤5％。用标准线径的老康铜丝，合金铝支架，六棱铜滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片,规格≥230×85×53mm，质量≥0.4kg。 | 个 | 76 |
| 91 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A；电阻200Ω；额定电流1.25A。电阻值误差应≤5％。用标准线径的老康铜丝，合金铝支架，方形滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片 | 个 | 2 |
| 92 | 电阻定律演示器 | 底板规格：喷塑钢板1050×180×20mm，三种金属导线,一共4根,分别为：康铜（直径0.5mm）1根1m，碳钢丝（直径0.5mm）1根1m，镍铬丝（直径0.5mm）2根1m。铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架。 | 台 | 2 |
| 93 | 电阻定律实验器 | 由底板：喷塑钢板，规格：560×180×20mm。三种金属导线分别为：康铜（直径0.5mm），碳钢丝（直径0.5mm）镍铬丝（直径0.5mm）2条。铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架。 | 台 | 76 |
| 94 | 演示线路实验板 | 插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径0.3mm的1.1米、铁铬丝直径0.3mm的1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干。1.底板共4块，采用塑料注塑成型。单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。2.单台包装采用彩色纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 95 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径90mm，绝缘支杆与底座总高度100mm，支杆直径10mm，底座底径直径100mm。 | 个 | 2 |
| 96 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径12mm的有机玻璃棒制作，长度≥130mm；连接杆采用直径≥直径2mm的钢丝制作，长度200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 2 |
| 97 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用直径12mm的有机玻璃棒制作，长度≥100mm；金属球采用直径14mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 2 |
| 98 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为直径69mm×12mm；支架采用直径3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡直径27mm；丝线颜色为红色，线径1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数≥45根，丝线下垂长度≥50mm。产品外形尺寸直径69×120mm。 | 对 | 2 |
| 99 | 尖形布电器 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：直径70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高200mm. | 个 | 2 |
| 100 | 静电实验箱 | 可让学生开展探究实验，内容包括电学知识、静电的危害、如何防静电及静电在工业、生活中的应用等，完成实验项目≥20种。 | 套 | 2 |
| 101 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。 | 个 | 2 |
| 102 | 电荷间作用力演示器 | 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球直径83mm，轻质导电球直径30mm。外形尺寸≥400×105×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 套 | 2 |
| 103 | 电场线演示器 | 可模拟6种不同状态下电场线分布情况；液体不渗漏、不变色；观察面无气泡；采用全封闭带护套插头、插座和耐高压线缆。 | 套 | 4 |
| 104 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 套 | 2 |
| 105 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 2 |
| 106 | 常用电容器示教板 | 产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，外形尺寸≥400×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 2 |
| 107 | 常用电阻器示教板 | 产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。 | 套 | 2 |
| 108 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸≥：35×9×5mm，学生分组实验用。 | 对 | 76 |
| 109 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80，附衔铁。外形尺寸：≥60mm×16mm×80mm。 | 个 | 76 |
| 110 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 套 | 2 |
| 111 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为≥250×250mm。2、小磁针直径1mm，长4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 | 套 | 2 |
| 112 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管组成。1.底座尺寸为：≥178×138×38mm。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（直径35mm），螺线管（直径55mm）采用铜线。 | 套 | 2 |
| 113 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 2 |
| 114 | 翼形磁针 | 1、磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2、有垂直翼形针体和支座两部分。 | 对 | 2 |
| 115 | 演示原副线圈 | 演示实验用，研究电磁感应，磁感应现象，验证楞次定律，胶木支架，铜芯线，方向指示线三圈。 | 套 | 2 |
| 116 | 原副线圈 | 学生分组实验用，研究电磁感应，磁感应现象，验证楞次定律，胶木支架，铜芯线，方向指示线三圈。 | 套 | 76 |
| 117 | 左右手定则演示器 | 产品由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。 | 个 | 2 |
| 118 | 手摇交直流发电机 | 由定子、转子、电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座、底板等部分组成。主要技术指标：1、输出空载电压：转子转速为1200-1600转/分时，交直流空载电压≥8V。2、输出负载电压：转子转速为1200-1600转/时分，串入4.8V、0.3A小灯泡，负载电压≥5V。3、两个电刷放在换向器两边时，输出为交流电，放在换向器中间时输出为直流电。4、转子与极靴的距离≤1.5mm，无碰撞和摩擦。5、整机使用性能：手摇2分钟，皮带不打滑，不松脱；电刷不变形、不移位、发电正常。 | 个 | 2 |
| 119 | 阴极射线管 | 示磁场效应阴极射线管，由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、胶木座等组成。演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流。 | 个 | 2 |
| 120 | 阴极射线管 | 示直进阴极射线管，由泡壳、金属挡板、支架、阴极、阳极、胶木座等组成。演示阴极射线沿直线运动，并能被金属阻挡的现象。 | 支 | 2 |
| 121 | 阴极射线管 | 示机械效应阴极射线管，由泡壳、导轨支架、电极、胶木座等组成。演示阴极射线使物体发生机械运动的现象，说明阴极射线具有动量和能量。 | 支 | 2 |
| 122 | 阴极射线管 | 示静电效应阴极射线管，由泡壳、挡板、荧光板、电场电极、阴极、阳极、胶木座等组成。演示阴极射线在电场中发生偏转的现象，证明阴极射线是带负电的微粒流（即电子流）。 | 支 | 2 |
| 123 | 强磁针 | 有两个圆形塑料底座，两个带有针尖的立柱、磁针的长度为140×11mm | 个 | 4 |
| 124 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 产品由主机、平行直导线、连接线、演示板等组成。工作条件：电源220V、50Hz。两触点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长≥390mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触 。电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作≥15次。面板为绝缘材料制成，尺寸≥：500mm×180mm×10mm。其符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 2 |
| 125 | 安培力演示器 | 实验验证安培力与通电导线长度L，通电电流强度I，磁感应强度B的正比关系。偏转角度≥22°（新教材配套仪器） | 套 | 2 |
| 126 | 自感现象演示器 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸≥460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。 | 台 | 2 |
| 127 | 楞次定律演示器 | 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环 | 套 | 2 |
| 128 | 电磁阻尼演示器 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 套 | 2 |
| 129 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 套 | 2 |
| 130 | 交流电路特性演示器 | 正弦波, 频率至1Hz-60Hz可调 | 台 | 2 |
| 131 | 可拆变压器 | 尺寸≥170×100×190mm，1、单相芯式结构,铁芯以钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 台 | 2 |
| 132 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成 | 套 | 76 |
| 133 | 日光灯原理演示器 | 由演示板，灯管、启辉器、镇流器、出发开关等组成。使学生了解自感现象的原理，日光灯各元件的使用，掌握日光灯的安装方法。 | 套 | 2 |
| 134 | 洛伦兹力演示器 | 产品由线圈、电解槽、电流表、框架盒、换向开关等组成。产品外形尺寸27.5×27.5×8cm，框架盒由塑料制成，电解槽直径15cm，带两个电流表，3个换向开关，一个指示灯，红黑接线柱各一个。 | 台 | 2 |
| 135 | 电子束演示器 | 两极间电压：3000V，电源：220V±10%,50Hz，功率消耗：≤8W，使用环境：0-+40℃，相对湿度，≤90% | 台 | 2 |
| 136 | 电磁波的发送和接收演示器 | 电磁波的发送和接收演示器,发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。 | 套 | 2 |
| 137 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 套 | 2 |
| 138 | 量筒 | 10mL | 个 | 4 |
| 139 | 量筒 | 50mL | 个 | 4 |
| 140 | 量筒 | 100mL | 个 | 60 |
| 141 | 量杯 | 250mL | 个 | 4 |
| 142 | 试管 | 直径15mm×150mm | 支 | 40 |
| 143 | 试管 | 直径30mm×200mm | 支 | 40 |
| 144 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 |
| 145 | 烧杯 | 500mL | 个 | 10 |
| 146 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 10 |
| 147 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 10 |
| 148 | 漏斗 | 90mm | 个 | 10 |
| 149 | 平底管 | 直径12mm×150mm | 支 | 4 |
| 150 | T形管 | T形，直径7mm～8mm | 个 | 10 |
| 151 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 4 |
| 152 | 镊子 | 尖头，不锈钢，≥125 mm | 支 | 2 |
| 153 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 套 | 76 |
| 154 | 测电笔 | 测电笔，氖气泡 | 支 | 6 |
| 155 | 一字螺丝刀 | 大把 | 支 | 76 |
| 156 | 十字螺丝刀 | 大把 | 支 | 76 |
| 157 | 尖嘴钳 | 材质: 高碳钢，全长≥165mm | 个 | 6 |
| 158 | 电工刀 | 电工用 | 个 | 2 |
| 159 | 手摇钻 | 全长：300mm，手柄长：100mm，转盘直径：82mm，头部长：46mm，手摇柄高度：32mm，手摇柄直径：78mm。 | 个 | 2 |
| 160 | 木锉 | 250mm | 个 | 2 |
| 161 | 木工锯 | 木柄 | 个 | 2 |
| 162 | 木工锤 | 重0.25kg | 个 | 2 |
| 163 | 铇 | 粗、细，带皮带 | 个 | 2 |
| 164 | 斧 | 斧头，铁制，木柄 | 个 | 2 |
| 165 | 钢手锯 | 铁制 | 个 | 2 |
| 166 | 剥线钳 | 铁制，刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm | 个 | 2 |
| 167 | 钢丝钳 | 采用黄黑配色绝缘塑料手柄。8寸。 | 个 | 2 |
| 168 | 手锤 | 产品总长243mm，总宽100mm，手柄采用一体成型黑色橡胶带防滑纹包裹，橡胶部分总长139mm，手柄总长210mm，手柄最大宽度33mm。 | 个 | 2 |
| 169 | 錾子 | 产品最宽处为25mm，采用高强度金属制造，一体成型。 | 个 | 2 |
| 170 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 个 | 2 |
| 171 | 三角锉刀 | 305mm带柄 | 个 | 2 |
| 172 | 什锦锉 | 锉 | 个 | 2 |
| 173 | 活扳手 | 规格：长150mm。 | 个 | 4 |
| 174 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 2 |
| 175 | 直角尺 | 材质：铝镁合金材料制作，尺寸：≥300×150mm | 个 | 2 |
| 176 | 电烙铁 | 30W，橡胶线，含烙铁架 | 支 | 4 |
| 177 | 平口钳 | 具有可拆换底座，固定钳口，活动钳口夹紧快，操作方便。 | 个 | 2 |
| 178 | 台钻 | 最大钻孔直径：6mm 立柱直径：50mm 主轴转速范围：1400-5800r/min 主轴转速级数：3 底座尺寸：≥380×258mm 总高：605mm | 台 | 2 |
| 179 | 手电钻 | 额定输入功率率：350W,空载转速0-2500rpm | 台 | 2 |
| 180 | 钻头 | 直径1.5～直径13mm | 套 | 4 |
| 181 | 台虎钳 | 五金工具，大号 | 台 | 2 |
| 182 | 砂轮机 | 电压(V)220 转速（RPM）3000 砂轮尺寸（mm）≥125×16×12.7 额定功率：50HZ 输入功率：200W | 台 | 2 |
| 183 | 钳工工作台 | 规格：1200×1200×750mm(±50mm):钳工工作台 1、台面：一体化台面，厚度为18mm多层板双片板加厚到36mm，抗震抗压性强，牢固可靠。表面包覆0.95mm厚304不锈钢板，经精密加工，表面光滑平整。 2、书斗基材采用≥18mm厚多层板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。 3、脚架：采用≥60×30×厚1.5mm方钢脚架，桌脚带地脚垫，高低可调。上横杆≥30×30×厚1.2mm方管，下横杆≥50×25×厚1.2mm方管.表面静电喷塑处理。 4、工具网架1000×450mm：采用钢管焊接制作而成，网架为国际标准通用孔距方孔钢板，可以挂放多种金工、木工的操作工具通标挂件。配标准工具钢板挂架。 | 个 | 2 |
| 184 | 烙铁架 | 用途：焊接 。电流：交流 。驱动形式：手动。外型尺寸(高×长×宽) ≥240×200×110mm。 | 个 | 4 |
| 185 | 油石 | 粗细两面 | 个 | 4 |
| 186 | 冲子 | 材料:铁制 | 个 | 2 |
| 187 | 水平尺 | 三水泡型，长：300mm | 个 | 2 |
| 188 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。 | 件 | 110 |
| 189 | 护目镜 | 用于实验教师防机械性伤害(机加工)。 | 个 | 110 |
| 190 | 护目镜 | 用于实验教师防机械性伤害(机加工)。 | 个 | 110 |
| 191 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 110 |
| 28、高中物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 1.规格：≥2400×1200×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.桌身内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)，板材所有截面PVC机器封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5.采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等。 | 个 | 3 |
| 2 | 学生电源 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂,设置二、三眼多功能插座 | 套 | 6 |
| 3 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 3 |
| 4 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 12 |
| 5 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 3 |
| 6 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 3 |
| 29、高中物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 72 |
| 2 | 加大仪器柜 | 1.规格：≥1200×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 15 |
| 30、高中化学通风实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥3000×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，所有三相插座必须接地。各组高压总输出 ≥市电输出220V。 | 套 | 1 |
| 3 | 全钢通风橱 | 规格：1200×850×2110mm 结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面≥12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 外壳：采用厚≥1.0mm（含）以上冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 台面：要求采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 照明：采用30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃； 拉手：采用ABS注塑； 顶部气流板： 采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； | 个 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 5.桌脚配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 | 张 | 27 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 27 |
| 3 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 54 |
| 4 | 学生电源 | 规格：≥165×195×350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 27 |
|  | 三、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 14 |
|  | 四、通风设备 |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.规格：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，额定排气量350m³/h。，主体最大拉伸角度≥135°，支架总长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2.采用高密度PP材质，关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径可达1650mm。 3.抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边。 4.关节密封圈：采用高密度橡胶。 5.关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 6.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 7.压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 8.气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 9.固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落 10.集气罩：PP白色/红色/透明。 | 套 | 28 |
| 2 | 离心风机 | 1.外壳采用米灰色聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.电机防雨罩的结构简单，使用检修方便，可有效防止电机被雨水打湿，延长电机使用寿命， 3.自带减震垫可减少地面的震动，有效降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命； 叶轮根据不同性能参数由16个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成，增强有效排风量。叶片：5块，风机功率：5.5KW。转速1450转/分，风量：6800-14530m³/h。全压：1150-748Pa。 二、风机进出口消声装置×1：直径400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 三、风机进出口消声装置×1：直径400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 四、风量分配器×29：PVC材质，主要用于风量分布的控制，使各吸风罩风量均匀。 五、防雨帽×1：PVC材质，主要用于对专用通风机的防护。 六、减振器：强力弹性橡胶减振。 七、风机进出口柔性接头×1：柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 套 | 1 |
| 3 | 风机变频控制器 | 0-50HZ调节高级电子集成电路 | 套 | 1 |
| 4 | 风机调速控制器 | 可以控制风机的启动和关闭，无级调速，随意控制风机风速风量大小 | 套 | 1 |
| 5 | 室内风管及配件 | 主管通向学生桌的主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 6 | 室外风管及配件 | 室外采用直径400mm的PVC圆管,通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
|  | 五、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 吊顶 | 1、基层处理； 2、8mm吊杆，不上人型； 3、轻钢龙骨，主龙骨间距900mm； 4、600×600×0.8mm哑光白铝扣板，金属角线压边条； 5、吊杆安装，龙骨安装，面层铺贴，边线安装； | 室 | 1 |
| 3 | 风机布线耗材 | 楼顶风机至教师总控处，采用国标专用4平方5根；4根2.5平方电线 | 室 | 1 |
| 4 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 31、高中化学普通通风实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥3000×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 4 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，所有三相插座必须接地。各组高压总输出 ≥市电输出220V。 | 套 | 4 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 5.桌脚配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 | 张 | 108 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 108 |
| 3 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 216 |
| 4 | 学生电源 | 规格：≥165×195×350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 108 |
|  | 三、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 4 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 4 |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 56 |
|  | 四、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 4 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 4 |
| 3 | 墙面排风系统 | 含墙面开孔及回填，排风扇 | 室 | 4 |
| 32、高中化学探究室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥3000×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 1.总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压150V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； | 张 | 7 |
| 2 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 54 |
| 3 | 试剂架 | 1.规格：≥1000mm×330×750mm 2.立柱采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，立柱规格100×42mm方柱形。支撑件：采用1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，边实验台宽度为300mm; 中央实验台宽为400mm。支撑件悬挂于立柱上，可以上下自由调节 采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。护栏：直径12.7mm³04不锈钢管加堵头。 每根立柱2个10A多功能插座。 | 个 | 14 |
|  | 三、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 3 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 14 |
|  | 四、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 33、高中化学探究仪器 |  |  |  |  |
|  | 1、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 台 | 1 |
| 2 | 无线接收 | 模块化结构，采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 台 | 1 |
| 3 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 个 | 4 |
| 4 | 数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，彩屏，BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据；带二维码可以与移动采集终端无线数据同步传输。 | 个 | 2 |
| 5 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 个 | 2 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 2 |
| 7 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 8 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能。该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在国产系统下以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 个 | 2 |
| 9 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA 2、采用BT数据接口，传输数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定，支持热插拔； 3、设有多功能按键，长按多功能按键实现数据调零，短按多功能按键切换测量范围，设有档位指示灯，用于指示当前测量范围； 4、设有隔离模块，隔离非稳压正负双路/单路输出，可持续短路保护，隔离电压3000VDC，工作温度范围-40°C~+105°C； 5、支持国产系统； 6、支持国产处理器≥3种。 | 个 | 1 |
| 10 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，具有快速响应的，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 2 |
| 11 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 12 | 氧气传感器 | 1、测量范围：0～100％，分度：0.1％；精度：±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；最大采样率：5KHz； 2、敏感器件为氧气电极。电极由铅阳极、镀金阴极及特定的电解质组成。氧气分子通过选择性树脂薄膜进入，使两极板间产生电势差，通过传感器电路处理后转化为氧气浓度； 3、采用BT数据接口，传输数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定，支持热插拔； 4、无需预热，连接数据采集器或传感器数据显示模块可直接进行数据测量；设有硬件校准按键，长按按键实现数据校准功能； 5、工作温度-20℃～50℃，工作湿度0～99%RH（无冷凝），储存温度-20℃～50℃，响应时间(T90)≤5秒； 6、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持蓝牙无线数据传输； 7、支持国产系统； 8、支持国产处理器≥3种。 | 个 | 1 |
| 13 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 14 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，有明显的进气口、出气口，方便气体循环。 传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在国产系统下进行实验。 | 个 | 1 |
| 15 | 气态酒精传感器 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 1 |
| 16 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 1 |
| 17 | 氧化还原传感器 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 18 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 19 | 一氧化碳传感器 | 测量范围：0~1000ppm；分度：1ppm；用于检测气体中一氧化碳含量；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。可在国产系统下进行实验 | 只 | 1 |
| 20 | 氢气传感器 | 测量范围：0~100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 只 | 1 |
| 21 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 22 | 溶解二氧化碳传感器 | 测量范围：4.4 ppm ~1800ppm，分度：0.1 ppm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下进行实验 | 个 | 1 |
| 23 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计数器、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 | 套 | 1 |
| 24 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 |
| 25 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 1 |
| 26 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：≥600mm | 套 | 1 |
| 27 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 1 |
| 28 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 套 | 1 |
| 29 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔直径3、直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径直径4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 1 |
| 30 | DISlab软件包 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“界面简洁、一键OK”。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 应用平台： 国产系统 | 套 | 1 |
| 31 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 1 |
| 32 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 1 |
|  | 2、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集 | 台 | 7 |
| 2 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 14 |
| 3 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 7 |
| 4 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 7 |
| 5 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，具有快速响应的，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 7 |
| 6 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 7 |
| 7 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 7 |
| 8 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能，可在国产系统下分别进行实验。 | 个 | 14 |
| 9 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在国产系统下进行实验。 | 个 | 7 |
| 10 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计数器、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 | 套 | 7 |
| 11 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 7 |
| 12 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 7 |
| 13 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 7 |
| 14 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 套 | 7 |
| 15 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔直径3、直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔直径4、直径12、直径18；双孔直径4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径直径4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 7 |
| 16 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 7 |
| 17 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 7 |
| 34、高中化学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为≥900×600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 | 块 | 2 |
| 2 | 电动钻孔器 | 手持式。220V\50Hz | 台 | 2 |
| 3 | 仪器车 | 尺寸：≥长95×宽50×高85厘米。不锈钢304材质 | 辆 | 2 |
| 4 | 电动离心机 | 0～4000r/min,10mL×8，长时或定时功能，带电锁,无级调速。 | 台 | 2 |
| 5 | 磁力加热搅拌器 | 电源220V,频率50Hz，加热功率340W±15%，电动机功率20W。 | 台 | 2 |
| 6 | 酒精喷灯 | 酒精喷灯 座式，采用全铜金属材质。 座式酒精喷灯应由灯管（燃烧管）、汽化管、喷嘴、空气调节器、预热盘、酒精壶组成，附漏斗。 灯管（燃烧管）应由黄铜管制成,长70mm，外径18mm，壁厚1mm。在下端至铜管全长20mm处应开宽4mm、长16mm槽孔（空气调节器手柄用）。 汽气化管（预热管）应由黄铜管制成，长60mm，外径16mm，壁厚1mm。一端密闭，另一端螺纹与壶体连接。 应由六角黄铜棒制成，边长8mm，长10mm，喷嘴孔≤0.5mm。 壶体容积≥300ml，壶身直径 100mm，温度可达800-1000℃。 壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 酒精壶体应由黄铜或不锈钢材料制成，壶体顶部呈圆弧形，坐式喷灯壶体有效容积≥350mL。 顶部中心应开有安装灯管直径17.5mm的孔，距中心孔35mm处有一直径15mm进料口，底部捲边焊接而成。 进料口应由黄铜制，直径20mm，高度12mm。盖外部有防滑纹花，盖内侧应有丝扣，盖内垫有耐油耐热密封胶垫，在80℃时无软化。 | 个 | 8 |
| 7 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 2 |
| 8 | 烘干箱 | 室温-200°C，±0.1°C。温控电路及仪表设计在箱体上方，以避免发热元件对电路的影响。工作室尺寸：≥400×400×380mm。工作室材制为不锈钢。自然对流通风式结构，设有观测窗。控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑智能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统。 | 台 | 2 |
| 9 | 水浴锅 | 铜制水浴锅 | 个 | 2 |
| 10 | 保温漏斗 | 直径95mm紫铜 | 个 | 4 |
| 11 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 2 |
| 12 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料，材质由高压聚乙烯(LDPE)组成，该塑料洗瓶无毒，无味，无臭。具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒等优点，还具有量好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能、并可耐酸碱，耐有机溶剂等。 | 个 | 110 |
| 13 | 试剂瓶托盘 | 采用ABS工程塑料成型，不易破碎。 1、具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、等功能、结构； 2、为长方形由两块相同的置瓶支架插入组成； 3、每块有11个孔，直径8mm有4个/直径16mm有4个/直径20mm有3个。 4、外形尺寸： ≥ 305mm×205mm×80mm。 | 个 | 76 |
| 14 | 实验用品提篮 | 1、采用木质材料制作。 2、颜色为：木质刷本色油漆。 3 型状及尺寸： 1）外型：长方型，由两块木板组成可固定试管、试剂瓶，其中大的一块木板放置试剂瓶含有3个大孔，其中直径64mm的2个、直径74mm的1个，小的木板放置试管含有6个小孔，其中直径23mm的2个、直径27mm的2个、直径33mm的2个。 2）底部有抽屉。 | 个 | 8 |
| 15 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 个 | 76 |
| 16 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 76 |
| 17 | 聚光小手电筒 | 材质: 铝合金 最大射程: 100m(含)-200m(不含) 最大功率: 3W | 支 | 76 |
| 18 | 方座支架 | 1． 底座：一端钻有m8螺孔，与立杆配合使用。 2． 立杆：立杆直径为直径12mm。一端有m8×16mm螺纹，装在底座上使用。 3． 垂直夹、平行夹：两端各有m6螺孔，所配m6紧固螺钉用于制紧，支杆，烧瓶夹和大、小环，夹持范围为直径６－直径１４mm. 4． 烧瓶夹：V型槽内贴有软垫。用于夹持烧瓶试管。用m5螺丝、弹簧、蝶型螺母组装成。可自由调节松紧、张合宽度夹持范围为直径１６－直径４０mm. 5． 大小环：与垂直夹配合使用，要放置烧瓶、烧杯等器皿。 | 套 | 76 |
| 19 | 万能夹 | 大号(带顶丝) | 个 | 10 |
| 20 | 三脚架 | 铸铁皱纹漆(3件套)活腿 1.圆盘是铸铁。活腿，可拆卸，腿的直径是直径7.1mm冷拔棍镀锌，用螺纹连接，圆盘烤漆。规格分别为：120×200mm、80×200mm、80×150mm。 2.三脚架使用时应放置平稳.活脚三脚架,三脚与园盘应固紧。 | 个 | 76 |
| 21 | 泥三角 | 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 | 个 | 76 |
| 22 | 试管架 | 有机玻璃 8孔 直径22mm(新包装) | 个 | 76 |
| 23 | 漏斗架 | 铁制喷塑四孔 4孔铁漏斗架： 尺寸：≥180×85mm 底板：0.55kg 杆子：长320mm直径90mm | 个 | 2 |
| 24 | 滴定台 | 汉白玉300×150mm杆直径10×650mm | 个 | 76 |
| 25 | 滴定夹 | 压铸铝 蝶式喷塑 | 个 | 76 |
| 26 | 多用滴管架 | 塑料试管架立柱式多用（102柱80位）直径10-13mm | 个 | 76 |
| 27 | 高中学生电源 | 1、直流稳压输出：标称电压：1.5V～16V共16档可调；输出额定电流：2A；电压偏调：±（2%U标+0.1V）；电压稳定性：各档≤2%U标+0.1V；负载稳定性：各档≤2%U标+0.1V；纹波电压：各档满载时≤0.1%U标；过载保护：（1.05～1.5）×2A自动保护。2、交流输出：标称电压：2V～16V，每2V一档，共8档可调；输出电流额定：3A；空载电压：各档≤1.05×U标+0.3V；满载电压：各档≥0.95U标-0.3V；过载保护：（1.05～1.5）×3A自动保护。3、工作条件：环境温度：0～+40°C；相对湿度：≤90%（40°C）；电源电压：交流198V～242V，50Hz；工作时间：稳压输出档和交流输出档连续8小时。 | 台 | 76 |
| 28 | 高中教学电源 | 1、流稳压输出：标称电压：1V～24V分档连续可调；额定电流：2V～6V额定电流6A，8V～12V额定电流4A，14V～24V额定电流2A；电压偏调：±（2%U标+0.1V）；电压稳定性：各档≤2%U标+0.1V；负载稳定性：各档≤2%U标+0.1V；纹波电压：各档≤0.1%U标；过载保护：额定电流的1.05～1.5倍，自动保护。2、交流输出：标称电压：2V～24V，每2V一档，共十二档可调；额定电流：2V～6V额定电流12A，8V～12V额定电流6A，14V～24V额定电流3A；空载电压：各档≤1.05×U标+0.3V；满载电压：各档≥0.95U标-0.3V；保护：额定电流的1.05～1.5倍，自动保护。3、直流大电流短时输出：输出电流≥10A，8±2s自动保护。输出短时电流为40±10A。4、工作条件：环境温度：0℃～+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）；电源电压：AC198V～242V，50Hz±2.5Hz；工作时间：直流稳压档和交流档连续8小时（40A除外）。 | 台 | 2 |
| 29 | 托盘天平 | 100g 0.1；最大称量（g）:100 分度值（g）:0.1 标尺最大秤量（g）:5 称盘直径（直径mm）:70 | 台 | 10 |
| 30 | 托盘天平 | 500g/0.5g 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由金属制成。2、刀子：钢。3、最大称量为：500g，标尺称量为：0-5g，分度值e=d:0.5g，秤盘直径：110mm。4、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码无移位。刀子应垂直地紧固。 | 台 | 2 |
| 31 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 10 |
| 32 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台 | 2 |
| 33 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 2 |
| 34 | 电子停表 | 0.1s（电子秒表），三排道，有开关 | 只 | 2 |
| 35 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 76 |
| 36 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支 | 4 |
| 37 | 数字测温计 | 测量范围：-50～＋200℃ | 台 | 2 |
| 38 | 多用电表 | 万用电表为磁电式整流结构，具有26档量程的高灵敏度仪表，具有直流电流、交、直流电压、直流电阻、电平、电容、电感、晶体管直流等7个附加参考量程的测量功能。测量范围：1、DC：（0～0.05mA～0.05mA～5mA～50mA～500mA～5A）准确度：2.5级、5A准确度:5级；2、DCV：（0～0.25V～1V～2.5V～10V～50V～250V～500V～1000V～2500V）准确度：2.5级、500～2500V:5级；3、ACV：（0～10V～50V～250V～500V～1000V～2500V）准确度：5级；4、电阻中心值：25：(R×1Ω×10Ω×100Ω×1KΩ×10KΩ）准确度：10级；5、音频电平:-10dB～+22Db；6、电感:20～1000H；7、电容:0.001～0.3uf；8:晶体管直流放大器:0～300hFE；9、阻尼时间：≤4S；10、交流被测量额定频率:45～65HZ；11、外型尺寸：≥196×128×45mm；12、产品符合JY0001－2003，JY0002-2003标准。 | 个 | 2 |
| 39 | 演示电流电压表 | 测量范围： 1、DCA: -500µA~0~+500µA; 0-1mA ; 0-10-100mA-1-5A; 2、 DCV：0~5~10V; 3、 ACA: 0-10-100 mA-1-5A; 4、 ACV: 0-10-50-250V; 5、仪表精度为DC: 2.5级; AC: 5级; 6、仪表的工作温度为0℃～40℃相对湿度为≤85%; 7、对外界磁场的防御能力为Ⅳ级; 8、阻尼时间≤6S; 9、绝缘试验电压：2KV; 10、工作位置为垂直; 11、标准代号:JY0330-1993; 12、产品符合JY0001－2003; JY0002-2003标准。 | 台 | 2 |
| 40 | 密度计 | 密度≥1 | 支 | 2 |
| 41 | 密度计 | 密度≤1 | 支 | 2 |
| 42 | 酸度计(pH计) | 测量范围：0.0~14.0ph，分辨率：0.1ph | 台 | 76 |
| 43 | 原电池实验器 | 高中用，极板，碳棒纯度高，连接件铜材制成，导电性能好 | 个 | 76 |
| 44 | 贮气装置 | 利用排水集气和液体压力排气的原理可收集、贮存、排放气体。由底座、贮气室、导气阀、贮水室、进排水口、橡皮塞、出水管等各部分组成。导气阀门的耐磨性能好，气密性良好 | 台 | 4 |
| 45 | 溶液导电演示器 | 结构：1.线路示教板，装有仪器电路线路。2.灯座4个。3.灯珠4个（6.3V 0.15V)。4.电解槽4个。 主要用于演示不同电解质溶液的导电性能。 | 台 | 2 |
| 46 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液≤3mL | 套 | 76 |
| 47 | 中和热测定仪 | 外型尺寸：≥96×96×152mm，里层为锥形玻璃烧瓶，容积为150mL，中间采用隔层，外层用ABS塑料成形，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒。 | 套 | 76 |
| 48 | 化学实验废液处理装置 | 容积20L、无级变速、双叶轮搅拌、附循环泵，220V输入转12V工作电压 | 台 | 2 |
| 49 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器≤30mL | 套 | 76 |
| 50 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极≥33mm×33mm | 套 | 2 |
| 51 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极≥15mm×15mm | 套 | 18 |
| 52 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 2 |
| 53 | 电泳演示器 | 适用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因，本仪器有底座电源装置，带刻度的U形管，电极，插座和开关等组成。 | 台 | 2 |
| 54 | 放电反应实验仪 | 产生肉眼可见二氧化氮的时间≤2分钟；放电距离：≥5mm；连续工作时间≥15min；电源：AC220V。 | 套 | 2 |
| 55 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 2 |
| 56 | 分子结构模型 | 演示用。1、模型由彩色塑料球、镀镍金属棍和塑料螺纹键等元件组成，应为球棍式和球球式的组合型。2、可组装现行高中化学教材中的球棍式和球球式的分子结构模型。3、球径：碳、氧、氮、硫、氯、金属原子的原子球的直径为直径40mm。氢原子球直径为直径30mm。键：由金属镀镍键、塑料螺纹键组成，球径直径与键长L为自由公差。球键角误差为±3°。直键的不直度≤2L%。4、球与键的组装应松紧适度，无自由转动、松脱或滑出，组成任一模型后，从不同方向观察，不得有歪曲、变形等。 | 套 | 2 |
| 57 | 气体摩尔体积模型 | 长≥28.5CM，宽≥27.7CM，由6块板组成。 | 个 | 2 |
| 58 | 原油常见馏分标本 | ≥8种 | 盒 | 2 |
| 59 | 合成有机高分子材料标本 | ≥10种 | 盒 | 2 |
| 60 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 2 |
| 61 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 2 |
| 62 | 量筒 | 10mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 63 | 量筒 | 25mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 64 | 量筒 | 50mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 65 | 量筒 | 100mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 66 | 量筒 | 500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 67 | 量筒 | 1000mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 68 | 量杯 | 250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 69 | 容量瓶 | 50mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 70 | 容量瓶 | 100mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 71 | 容量瓶 | 250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 8 |
| 72 | 容量瓶 | 500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 73 | 容量瓶 | 1000mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 74 | 滴定管 | 酸式，25mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 76 |
| 75 | 滴定管 | 碱式，25mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 76 |
| 76 | 试管 | 直径12mm×70mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 500 |
| 77 | 试管 | 直径15mm×150mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 500 |
| 78 | 试管 | 直径18mm×180mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 150 |
| 79 | 试管 | 直径20mm×200mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 150 |
| 80 | 试管 | 直径32mm×200mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 60 |
| 81 | 试管 | 直径40mm×200mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 60 |
| 82 | 具支试管 | 直径18mm×180mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 40 |
| 83 | 具支试管 | 直径20mm×200mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 40 |
| 84 | 硬质玻璃管 | 直径15mm×150mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 60 |
| 85 | 硬质玻璃管 | 直径20mm×250mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 20 |
| 86 | 燃烧管 | 直径25mm×300mm，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 支 | 4 |
| 87 | Y形试管 | Y形试管直径7mm～8mm | 支 | 6 |
| 88 | 烧杯 | 5mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 89 | 烧杯 | 10mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 90 | 烧杯 | 25mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 91 | 烧杯 | 50mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 92 | 烧杯 | 100mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 93 | 烧杯 | 250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 94 | 烧杯 | 500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 40 |
| 95 | 烧杯 | 1000mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 96 | 烧瓶 | 圆、长，250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 97 | 烧瓶 | 圆、长，500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 98 | 烧瓶 | 平、长，250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 99 | 锥形瓶 | 100mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 100 | 锥形瓶 | 250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 30 |
| 101 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 102 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 76 |
| 103 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 4 |
| 104 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 4 |
| 105 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 4 |
| 106 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 4 |
| 107 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 4 |
| 108 | 抽气管 | 白色，60mL | 个 | 4 |
| 109 | 干燥器 | 160mm | 个 | 8 |
| 110 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 8 |
| 111 | 冷凝器 | 直行，300mm | 支 | 4 |
| 112 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 2 |
| 113 | 牛角管 | 弯形，直径18mm×150mm | 支 | 4 |
| 114 | 漏斗 | 60mm | 个 | 76 |
| 115 | 漏斗 | 90mm | 个 | 12 |
| 116 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 10 |
| 117 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 4 |
| 118 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 76 |
| 119 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 76 |
| 120 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 4 |
| 121 | T形管 | T形，直径7mm～8mm | 个 | 76 |
| 122 | Y形管 | Y形试管直径7mm～8mm | 个 | 76 |
| 123 | T形管 | T形，直径7mm～8mm | 个 | 76 |
| 124 | Y形管 | Y形试管直径7mm～8mm | 个 | 76 |
| 125 | 离心管 | 离心管容量10ml | 支 | 20 |
| 126 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 76 |
| 127 | 干燥管 | U型，直径15mm×150mm | 支 | 76 |
| 128 | 干燥管 | U型，直径20mm×200mm | 支 | 6 |
| 129 | 干燥管 | U型，直径15mm×150mm | 支 | 6 |
| 130 | 活塞 | 直形 | 支 | 10 |
| 131 | 活塞 | T形 | 支 | 4 |
| 132 | 圆水槽 | 塑料材质，直径200mm×100mm | 个 | 4 |
| 133 | 圆水槽 | 塑料材质，直径270mm×140mm | 个 | 8 |
| 134 | 玻璃钟罩 | 直径150mm×280mm | 个 | 4 |
| 135 | 钴玻璃片 | 玻璃片，用于观察金属离子焰色反应 | 个 | 76 |
| 136 | 集气瓶 | 125mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 150 |
| 137 | 集气瓶 | 250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 40 |
| 138 | 集气瓶 | 500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 139 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 140 | 广口瓶 | 60mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 300 |
| 141 | 广口瓶 | 125mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 142 | 广口瓶 | 250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 60 |
| 143 | 广口瓶 | 500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 144 | 广口瓶 | 茶（棕），60mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 145 | 广口瓶 | 茶（棕），125mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 146 | 广口瓶 | 茶（棕），250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 147 | 细口瓶 | 60mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 148 | 细口瓶 | 125mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 300 |
| 149 | 细口瓶 | 250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 150 | 细口瓶 | 500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 20 |
| 151 | 细口瓶 | 1000mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 20 |
| 152 | 细口瓶 | 2500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 153 | 细口瓶 | 茶（棕），60mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 154 | 细口瓶 | 茶（棕），125mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 155 | 细口瓶 | 茶（棕），250mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 20 |
| 156 | 细口瓶 | 茶（棕），500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 157 | 细口瓶 | 茶（棕），1000mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 158 | 细口瓶 | 棕色，2500mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 159 | 下口瓶 | 5000mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 4 |
| 160 | 滴瓶 | 30mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 161 | 滴瓶 | 60mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 300 |
| 162 | 滴瓶 | 茶（棕），30mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 76 |
| 163 | 滴瓶 | 茶（棕），60mL，玻璃制，良好外观，无积水条纹，圆整光滑，放置平台上无摇晃或转动 | 个 | 100 |
| 164 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 76 |
| 165 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 76 |
| 166 | 烧杯夹 | 扁钢电镀 20cm 8" | 个 | 8 |
| 167 | 镊子 | 弯头，不锈钢，≥140 mm | 个 | 76 |
| 168 | 试管夹 | 木质 | 个 | 76 |
| 169 | 水止皮管夹 | 铁制品，表面光滑，在实验中使用，与玻璃导管、乳胶管等组合搭配使用。 | 个 | 76 |
| 170 | 螺旋皮管夹 | 铁制品 | 个 | 10 |
| 171 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 个 | 76 |
| 172 | 二连球 | 双联球 | 个 | 4 |
| 173 | 燃烧匙 | 由半圆面和金属丝结合制成 | 个 | 76 |
| 174 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 个 | 100 |
| 175 | 玻璃管 | 直径5～直径6mm | 千克 | 8 |
| 176 | 玻璃管 | 直径7mm～直径8mm | 千克 | 6 |
| 177 | 玻璃棒 | 直径3～直径4mm | 千克 | 4 |
| 178 | 玻璃棒 | 直径5mm～直径6mm | 千克 | 4 |
| 179 | 软胶塞 | 橡胶制品 | 千克 | 16 |
| 180 | 橡胶管 | 橡胶制品 | 千克 | 8 |
| 181 | 乳胶管 | 6×9 | 米 | 80 |
| 182 | 试管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 76 |
| 183 | 烧瓶刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 76 |
| 184 | 滴定管刷 | 柄为铁制 | 个 | 76 |
| 185 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 4 |
| 186 | 表面皿 | 60mm | 个 | 76 |
| 187 | 表面皿 | 100mm | 个 | 8 |
| 188 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 76 |
| 189 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 4 |
| 190 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 76 |
| 191 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 10 |
| 192 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 76 |
| 193 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 76 |
| 194 | 井穴板 | 6孔，5mL×6 | 个 | 76 |
| 195 | 塑料多用滴管 | 塑料制3mL | 支 | 600 |
| 196 | 白金丝 | 全长25cm，可拆卸。 | 支 | 4 |
| 197 | 铝(条) | 500g | 瓶 | 2 |
| 198 | 铝(片) | 50g | 瓶 | 10 |
| 199 | 铝(箔) | 25g | 瓶 | 4 |
| 200 | 锌(粒) | 500g | 瓶 | 4 |
| 201 | 锌(粒) | 100g | 瓶 | 2 |
| 202 | 铁(还原铁粉) | 500g | 瓶 | 4 |
| 203 | 铁(片) | 500g | 瓶 | 2 |
| 204 | 铁(丝) | 500g | 瓶 | 2 |
| 205 | 铜(紫铜片) | 500g | 瓶 | 4 |
| 206 | 铜(丝) | 500g | 瓶 | 4 |
| 207 | 碘 | 100g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 208 | 二氧化锰 | 500g，化学纯 | 瓶 | 8 |
| 209 | 三氧化二铁 | 250g，分析纯 | 瓶 | 2 |
| 210 | 氧化铜 | 250g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 211 | 氯化铝 | 250g，分析纯 | 瓶 | 2 |
| 212 | 氯化钾 | 500g，试剂 | 瓶 | 2 |
| 213 | 氯化钠 | 500g，教学用 | 瓶 | 8 |
| 214 | 氯化钠 | 500g，教学用 | 瓶 | 12 |
| 215 | 氯化镁 | 250g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 216 | 氯化铵 | 500g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 217 | 氯化亚铁 | 250g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 218 | 溴化钠 | 250g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 219 | 碘化钾 | 250g，分析纯 | 瓶 | 2 |
| 220 | 硫酸亚铁 | 500g，化学纯 | 瓶 | 4 |
| 221 | 硫酸钾 | 250g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 222 | 硫酸钠 | 250g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 223 | 硫酸铝 | 500g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 224 | 硫酸铵 | 250g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 225 | 硫酸铝钾(明矾) | 500g，教学用 | 瓶 | 8 |
| 226 | 硫化亚铁 | 500g，化学纯 | 瓶 | 2 |
| 227 | 碳酸钠 | 500g，教学用 | 瓶 | 10 |
| 228 | 碳酸氢钠 | 500g，教学用 | 瓶 | 8 |
| 229 | 大理石 | 500g，固体，教学用 | 瓶 | 8 |
| 230 | 碳酸氢铵 | 500g，教学用 | 瓶 | 2 |
| 231 | 硅酸钠(水玻璃) | 250g，教学用 | 瓶 | 2 |
| 232 | 乙酸钠 | 500g，分析纯 | 瓶 | 2 |
| 233 | 硫氰酸钾 | 250g，教学用 | 瓶 | 2 |
| 234 | 葡萄糖 | 250g，化学纯 | 瓶 | 4 |
| 235 | 蔗糖 | 500g，化学纯 | 瓶 | 4 |
| 236 | 石蜡(油) | 500ml | 瓶 | 2 |
| 237 | 石蕊 | 10g，指示剂 | 瓶 | 2 |
| 238 | 酚酞 | 10g，指示剂 | 瓶 | 2 |
| 239 | 品红 | 5g碱性，教学用 | 瓶 | 2 |
| 240 | pH广范围试纸 | 试纸，一般的PH分析试纸中含有甲基红 《PH4.2（红）~6.2（黄）》，溴甲酚绿《PH3.6（黄）~5.4（绿）》溴百里香酚蓝《ph6.0（黄色）~7.6（蓝色）》这些混合的酸碱 指示剂适量配合可以反映PH4.5~9.0的变异范国。 | 本 | 40 |
| 241 | 蓝石蕊试纸 | 高精度试纸ph 0-14，80页/本 | 本 | 30 |
| 242 | 红石蕊试纸 | 酸碱性的指示试纸，遇碱性溶液变蓝色 | 本 | 30 |
| 243 | 淀粉碘化钾试纸 | 指示试纸 | 本 | 20 |
| 244 | 定性滤纸 | 150×150mm，本/100s | 盒 | 30 |
| 245 | 高中化学实验材料 | 材料由棉花、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、碳棒、导线、木棒、小刀、电池、电珠2.5V、电珠3.8V、砂纸组成。 | 份 | 76 |
| 246 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 76 |
| 247 | 一字螺丝刀 | 大把 | 支 | 2 |
| 248 | 十字螺丝刀 | 大把 | 支 | 2 |
| 249 | 尖嘴钳 | 材质: 高碳钢，全长≥165mm | 把 | 2 |
| 250 | 手锤 | 产品总长243mm，总宽100mm，手柄采用一体成型黑色橡胶带防滑纹包裹，橡胶部分总长139mm，手柄总长210mm，手柄最大宽度33mm。 | 把 | 2 |
| 251 | 三角锉刀 | 305mm带柄 | 个 | 2 |
| 252 | 剪刀 | 尺寸：≥165×60mm，不锈钢刀刃，手柄塑胶材质。 | 把 | 6 |
| 253 | 玻璃瓶盖开启器 | 材质：塑料+不锈钢 | 套 | 2 |
| 254 | 玻璃管切割器 | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。 | 个 | 2 |
| 255 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。 | 件 | 110 |
| 256 | 护目镜 | 用于实验教师防机械性伤害(机加工)。 | 个 | 110 |
| 257 | 防护面罩 | 化学实验防护用具。可提供颈部和头部保护。能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。 | 个 | 110 |
| 258 | 防毒口罩 | 1、直接式防毒口罩。2、由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3、口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4、系带可调节松紧。5、防毒时间≥1小时。 | 个 | 110 |
| 259 | 手套 | 耐酸;产品为橡胶制品，带五指套。 | 双 | 110 |
| 260 | 手套 | 一次性乳胶手套，灭菌 | 双 | 500 |
| 261 | 简易急救箱 | 金属，配简易药品 | 件 | 2 |
| 262 | ▲实验防护屏 | 表面无毛刺和尖锐棱角。整体尺寸：≥645mm×225mm×2mm。由2mm厚三片透明亚克力板制成；一片长265mm高225mm，另外两片≥长190mm高220mm，顶部为弧形。连接这三片亚克力板用4个≥30mm×30mm亚克力材料做成的铰链连接。 | 件 | 2 |
| 35、高中化学准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 1.规格：≥2400×1200×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.桌身内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)，板材所有截面PVC机器封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5.采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等。 | 个 | 3 |
| 2 | 学生电源 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂,设置二、三眼多功能插座 | 套 | 6 |
| 3 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 12 |
| 4 | 全钢通风橱 | 1.规格：≥1200×850×2350mm 2.材质 （1）主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）1.0mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化，具有较好的光洁度和耐腐蚀性。 （2）内衬板、导流板、后背板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。 （3）移动视窗门框及拉手为PP。框内嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为740mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。 （4）台面采用实芯理化板（12.7mm厚）四周加厚，耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 （5）连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 3.配件 （1）水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀，并配有单口水龙头。 （2）电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 （3）照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 （4）插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。总开关32A漏电保护断路器。 | 个 | 3 |
| 5 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 3 |
| 6 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 3 |
| 7 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 3 |
| 8 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 3 |
| 36、高中化学仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 72 |
| 37、高中化学药品室 |  |  |  |  |
| 1 | 通风药品柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 个 | 10 |
| 2 | ▲独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥585*450*830mm 2.结构：整体采用包围式结构，水槽前端前倾，外形拐角均采用圆弧设计。水槽柜设置检修钢制盖板。水槽柜设置钢制前翻门，前翻门≥430*340mm；内设收纳斗≥320*270*135mm，采用≥1.2mm冷轧钢板，经酸洗磷化后静电喷塑。 3.材质：水槽柜主体（左右侧板，背板，底板，前面板）均采用高分子复合材料材料（玻璃钢）模压成型，各部件之间采用对卡及螺丝固定的方式进行连接；水槽采用高分子复合材料材料模压成型，表面喷涂纳米图层，表面硬度高，耐刮擦，耐酸碱、耐腐蚀。 4.过滤功能：设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置防腐PP过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，容积1.5L、过滤微粒30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 | 个 | 1 |
| 3 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 4 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 5 | 斜流式管道风机 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管直径200mm。 | 台 | 2 |
| 6 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 7 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 38、高中化学危化品室 |  |  |  |  |
| 1 | 易燃品储存柜 | 1.尺寸：≥1840 mm×900 mm×510 mm；门类型：双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90×50×145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有直径10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 *5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值≥4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值≥3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥55mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有直径160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m³/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉（密度130㎏/m³ ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m³;苯含量不得超过0.09mg.m³。 12.电源：符合国标要求。 13.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用直径160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 14.配备接地装置实现完全接地。 15.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 个 | 3 |
| 2 | 防水箱 | 不锈钢防水箱：400×300×150mm， | 套 | 1 |
| 3 | poe交换机 | 单端口PoE功率可达15.4W，整机最大电源输出功率为83W；百兆10口PoE供电提供10个10/100M自适应RJ45端口，包括8个PoE端口和2个Uplink端口； | 台 | 1 |
| 4 | 400万吸顶式防爆摄像机 | 1、最高分辨率2560×1440@25 fps，并可输出实时图像；2、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；3、支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选；4、支持3D数字降噪，支持120dB宽动态；5、支持心跳，镜像等功能；6、支持暖光灯补光，照射距离最远可达30 m；7、Smart侦测：10项行为分析，2项异常检测；8、Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；9、支持三码流，支持手机监控；10、支持ONVIF（PROFILE S，PROFILE G），支持GB28181；11、符合IP67级防尘防水设计，可靠性高；12、支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；13、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书；14、设备初次使用需设置密码，保障密码安全；支持用户登录锁定机制； | 个 | 4 |
| 5 | 监控网络纤 | 超五类室内网线灰色0.5 | 箱 | 1 |
| 6 | 密码指纹锁 | 通用户外室内装铁门指纹密码锁家用门锁智能电子锁免布线电控锁 | 套 | 2 |
| 7 | 监控支架 | 监控头支架 | 个 | 4 |
| 8 | 电源线 | 电源线RVV2×1.0 | 米 | 100 |
| 9 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 1 |
| 10 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 11 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 12 | 斜流式管道风机 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管直径200mm。 | 台 | 1 |
| 13 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 14 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 39、高中生物综合实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 1.规格：≥3000×700×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3. 柜身： (1)框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 4 |
| 2 | 教师电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，所有三相插座必须接地。各组高压总输出 ≥市电输出220V。 | 套 | 4 |
|  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200×600×20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 3.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，笔直支撑。嵌入上下铸铝脚内，后端配备加固支撑梁，背部档水板、前横梁采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，各部分连接用高强度内六角螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理。便于组装及拆卸，外观圆润简洁，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型尺寸≥440×345×128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口。 5.桌脚配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有ABS脚套装饰盖。 | 张 | 108 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥230×365×730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 108 |
| 3 | 学生凳 | 产品规格：≥直径320×450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥直径320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 个 | 216 |
| 4 | 学生电源 | 规格：≥165×195×350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 108 |
| 5 | 学生光源 | 长度400mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 支 | 112 |
|  | 三、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 4 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 4 |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 56 |
|  | 四、安装附件部分 |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 4 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 4 |
| 40、高中生物仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 4件套，金属制，可穿孔6mm,8mm。 | 套 | 10 |
| 2 | 仪器车 | 1. 产品采用双层结构设计，由上层托盘、下层托盘、车架连接管、四个万向轮等部件组成。2.整体尺寸为600mm×400mm×800mm，万向轮直径大于50mm，金属制成，轮缘胶质，可360°旋转。 | 辆 | 2 |
| 3 | 生物显微镜 | 产品名：单目生物显微镜 放大倍率：50×～640× 产品技术性能及： 1、主机以金属部件为主，其中部件包括目镜筒、底座、镜身、支架、粗微动调焦机构、切片压片、反光镜架、目镜、物镜等组成（底座为铸造件，形状为马蹄形，其目的是加强显微镜底部重量，使观察者在观察物体时，成像清晰稳定）。 2、观察镜筒为单目直镜筒，镜身主动式观察可按操作者的操作方式自行调节观察角度，使操作者在操作时感觉舒适不疲劳。 3、机械总长：160mm，光学筒长185mm。 4、铜三孔外定位转换器，采用钢珠传动结构，使观察者在转换物镜时旋转柔滑、舒适。 5、目镜：5X、10X、16X（或12.5X）惠更斯目镜，全金属制造，材料为西北铝，表面做漆，其包装要求全部采用塑料袋包装，另配专用镜头盒加干燥剂，以防用户在保存时镜头发生霉变，确保目镜镜头清洁。 6、物镜：10X、40X消色差物镜，材料采用HPb59-1铜，表面镀铬，包装采用专用镜头盒加干燥剂，螺纹固定，以防用户在保存时镜头发生霉变，确保物镜镜头清洁和安全牢固，以防散失。 7、粗动：调焦范围45mm，装有调焦内限位装置，使观察者在观察调节时防止物镜损坏试样切片。传动机构采用铜齿条和钢镀铬齿杆能增强升降系统的使用寿命，操作简便、舒适、稳定。 8、微动：调焦范围≥1.8mm手轮转动一圈的升降值为0.1mm，微动空回0.008mm微动格值0.002mm 9、工作台:面积：110mm×120mm，厚度：11mm；载物台坚硬、不变形。 10、旋转光栏孔径：直径2、直径3、直径6、直径12、直径16五种。 11、反光镜为直径50mm平凹反光镜，镜架插座采用金属件，表面镀铬，增强其牢固性和防止表面生锈现象。 12、包装：内木箱加防震，外纸箱，木箱厚度为9.5mm～11mm,木箱锁采用全金属结构，安全牢固。 | 台 | 76 |
| 4 | 生物显微镜 | 1.光学系统: 无限远色差校正光学系统 2.目镜：WF 10×/18mm，补偿平场目镜。 3.物镜：超长工作距离无限远COS物镜4X/0.10，工作距离≥W.D.29.5mm;10X/0.25工作距离≥W.D.8.5mm;40X/0.65（弹簧），工作距离≥W.D.0.85mm。 4.镜筒：无限远铰链式头组，双目斜筒，30°倾斜，视度可调。具有筒长补偿功能和视度补偿功能。 5.转换器：N624四孔定位转换器。 6.调焦机构: 粗微调同轴，凸轮结构调焦，粗调最大行程25mm;微调格值0.008mm;有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 7.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 8.照明：LED可充电光源，稳定性：≥10 万小时，光衰为初始的 50[%]。灯的响应时间为纳秒级，供电电压在 6-24V 之间；电源调节旋钮和电源开关分开使用，这样可以更简易地调节亮度；光照明亮，色度均匀，色温接近自然光；不产生热； 9.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，螺旋升降，并配有可变光栏。 10.载物台：组合式多层机械移动载物台，移动范围76×30（mm）最小读数值0.05mm。防腐耐磨涂层。 11.用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.001mm；不重复性≤0.001mm。 12. 微调机构空回≤0.002mm。 13. 左右放大率差≤0.2%、零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.1；双目系统左右视场中心偏差，上下≤0.12mm,左右内侧≤0.12mm;双目系统左右两侧像面光谱色一致，明暗差≤6.3%。 14. 所有物镜均保证齐焦，10X转40齐焦≤0.01mm;10X转4X齐焦≤0.01mm. 转换物镜后图像应该基本清晰，再次微调调焦量≤5微米。 15.转换器稳定性：转换器稳定性≤0.020mm。 16. 目镜放大率准确度≤±0.12%。 17.带有光源的仪器操作部位温度与室温之差≤3度。 | 台 | 6 |
| 5 | 双目立体显微镜 | 产品名：体视显微镜 放大倍率：40× 产品技术性能及： 1、机架为金属体，其中包括：底座、支架、棱镜箱和双目镜筒、切片压片等。 2、立柱式双目体视，双目调节范围：±5屈光度，双目调节范围：55mm-75mm。 3、目镜：WF10X，使用高眼点广角目镜，配备眼罩，为佩带眼睛的观察者提供方便。 4、物镜：4X。 5、固定式物镜组防止物镜散失。 6、工作台：直径60mm黑白板工作台。 7、工作距离：超长的工作距离达100mm，为使用者提供更大的工作空间。 8、调焦机构：升降范围可达50mm～120mm。 | 台 | 4 |
| 6 | 放大镜 | 5×，直径≥30mm。 | 个 | 18 |
| 7 | 电动离心机 | 0～4000r/min,10mL×8，长时或定时功能，带电锁,无级调速。 | 台 | 2 |
| 8 | 高压灭菌锅 | 1、组成：器身、器盖、紧固螺栓、紧固螺母、放气管、安全阀、圆柱销、消毒桶、压力表、筛架、手持环、提柄、密封垫圈等。2、规格：手提式，18L，桶体304不锈钢。3、灭菌器工作压力为14N/cm²。4、安全阀在灭菌器内压力为14～16．5N/cm²时，能自动启闭，启闭之差≤1．5N/cm²，开启后压力不再继续上升。5、压力表：表径直径60mm，精度为5、级；压力限值为25N/cm²；压力表面附加饱和蒸汽压7．0～14．2N/cm²压力下的相对温度，刻度范围为115℃～126℃，最小分度值为1℃，在14．2N/cm²和126℃处标有红线。6、灭菌器的受压部件能承受25N/cm²水压，5分钟后，不有渗漏现象和永久变形。灭菌器在额定工作压力下，各部分不有渗漏现象。7、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分通用要求》相关要求（绝缘电阻20MΩ）。8、外观符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求。 | 台 | 2 |
| 9 | 恒温水浴锅 | 四孔、不锈钢内胆、液晶显示锅深150mm | 台 | 4 |
| 10 | 烘干箱 | 室温200°C，±0.1°C。温控电路及仪表设计在箱体上方，以避免发热元件对电路的影响。工作室尺寸：≥400×400×380mm。工作室材制为不锈钢。自然对流通风式结构，设有观测窗。控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑智能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统。 | 台 | 2 |
| 11 | 电冰箱 | 低温冷藏设备：总容量: ≥200L。 | 台 | 2 |
| 12 | 恒温培养箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度≤250℃，箱体内有隔板，内部容积≥350×350×350mm | 台 | 2 |
| 13 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 76 |
| 14 | 整理箱 | 塑料制，矮型，储存及分发药品用，410×300×145mm | 个 | 10 |
| 15 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料，材质由高压聚乙烯(LDPE)组成，该塑料洗瓶无毒，无味，无臭。具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒等优点，还具有量好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能、并可耐酸碱，耐有机溶剂等。 | 个 | 10 |
| 16 | 方座支架 | 方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个等组成。底座重≥1kg,底座尺寸210×135±3mm，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径12mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度≥600mm。大铁环内径直径90mm，外径直径110mm，柄长125mm，小铁环内径直径50mm，外径直径70mm，柄长105mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。烧瓶夹，冲压成型，柄长120mm，夹口宽度30±1mm，厚3mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 | 套 | 76 |
| 17 | 三脚架 | 铸铁皱纹漆(3件套)活腿 1.圆盘是铸铁。活腿，可拆卸，腿的直径是直径7.1mm冷拔棍镀锌，用螺纹连接，圆盘烤漆。规格分别为：120×200mm、80×200mm、80×150mm。 2.三脚架使用时应放置平稳.活脚三脚架,三脚与园盘应固紧。 | 个 | 76 |
| 18 | 试管架 | 木制 直径22mm12孔(出口) | 个 | 76 |
| 19 | 试管架 | 铝合金，直径15.5mm×36孔 | 个 | 4 |
| 20 | 托盘天平 | 100g 0.1；最大称量（g）:100 分度值（g）:0.1 标尺最大秤量（g）:5 称盘直径（直径mm）:70 | 台 | 8 |
| 21 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 76 |
| 22 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支 | 10 |
| 23 | 酸度计(pH计) | 测量范围：0.0~14.0ph，分辨率：0.1ph | 台 | 6 |
| 24 | 血球计数板 | 玻璃 | 片 | 76 |
| 25 | 接种环 | 铜环,竹木柄 | 支 | 76 |
| 26 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 76 |
| 27 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 54 |
| 28 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把 | 4 |
| 29 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 54 |
| 30 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 54 |
| 31 | 眼用镊 | 直唇头齿，100㎜ | 把 | 4 |
| 32 | ▲始祖鸟化石及复原模型 | 由始祖鸟仿真模型、仿真假山、仿真树枝、底盘4个部分组成，仿真始祖鸟采用真实羽毛高仿真制作，为雄性。仿真始祖鸟分为头、胸、翅膀、尾巴、爪，喙部长≥35mm，有冠羽，喙部具有细小的牙齿，义眼采用高级玻璃义眼，直径≥6mm，在翅膀的尺骨和掌骨之间长有三趾。尾巴长有骨质的尾巴，并带有鸟类羽毛特征。仿真始祖鸟体长≥400mm。爪子有三趾，两趾向前，一趾向后，为深褐色。底座为精黑木质制作。 | 个 | 2 |
| 33 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型适用于讲授动物细胞构造时作为直观教具。模型显示动物细胞形态及构造，主要是细胞膜，细胞质及细胞核。 | 个 | 2 |
| 34 | 细胞膜结构模型 | 尺寸≥230mm×92mm×185mm | 个 | 2 |
| 35 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型 | 个 | 76 |
| 36 | DNA结构模型 | 供中学生物实验演示DNA双螺旋结构用，整体由塑料底盘，支架及代表四种碱基的塑料块组成。 | 个 | 2 |
| 37 | DNA双螺旋结构模型组件 | 该模型包括以下几种组件：1、连接棒A（细），连接棒B；2、脱氧核糖；3、磷酸；4、碱基A，碱基B，碱基C，碱基D。 | 套 | 76 |
| 38 | 蚕豆叶下表皮装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 39 | 植物细胞有丝分裂 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm,洋葱根尖纵切 | 片 | 60 |
| 40 | 胞间连丝切片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 41 | 黑藻叶装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 60 |
| 42 | 酵母菌装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 43 | 水绵装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 44 | 大肠杆菌涂片 | 多重染色 | 片 | 60 |
| 45 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 46 | 草履虫分裂生殖装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 47 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 48 | 蛙血涂片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 49 | 表皮细胞装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm 动物表皮细胞装片。 | 片 | 60 |
| 50 | 骨骼肌纵横切 | 多重染色 | 片 | 60 |
| 51 | 平滑肌分离装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 52 | 心肌切片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 53 | 运动神经元装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 54 | 胰腺切片(示胰岛) | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 55 | 正常人染色体装片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm | 片 | 60 |
| 56 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 多重染色 | 片 | 60 |
| 57 | 线粒体切片 | 玻璃片，多重染色，规格：长75mm，宽25mm,高教版 | 片 | 60 |
| 58 | 量筒 | 10mL | 个 | 60 |
| 59 | 量筒 | 25mL | 支 | 60 |
| 60 | 量筒 | 50mL | 支 | 60 |
| 61 | 量筒 | 100mL | 个 | 60 |
| 62 | 量筒 | 500mL | 个 | 10 |
| 63 | 量筒 | 1000mL | 个 | 10 |
| 64 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 10 |
| 65 | 试管 | 直径15mm×150mm | 支 | 600 |
| 66 | 烧杯 | 50mL | 个 | 600 |
| 67 | 烧杯 | 100mL | 个 | 240 |
| 68 | 烧杯 | 250mL | 个 | 120 |
| 69 | 烧杯 | 500mL | 个 | 60 |
| 70 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 60 |
| 71 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 180 |
| 72 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 60 |
| 73 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 |
| 74 | 蒸馏水瓶 | 5000ml | 个 | 4 |
| 75 | 漏斗 | 60mm | 个 | 60 |
| 76 | 漏斗 | 90mm | 个 | 60 |
| 77 | 滴管 | 玻璃制品 | 支 | 600 |
| 78 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 200 |
| 79 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 600 |
| 80 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 600 |
| 81 | 滴瓶 | 茶（棕），30mL | 个 | 400 |
| 82 | 滴瓶 | 茶（棕），60mL | 个 | 400 |
| 83 | 试管夹 | 木质 | 把 | 76 |
| 84 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 个 | 76 |
| 85 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 把 | 76 |
| 86 | 玻璃棒 | 直径5mm～直径6mm | 千克 | 6 |
| 87 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 76 |
| 88 | 碘 | 250g | 瓶 | 2 |
| 89 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 2 |
| 90 | 碘化钾 | 250g | 瓶 | 2 |
| 91 | 无水乙酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |
| 92 | 柠檬酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |
| 93 | 琼脂 | 80g | 瓶 | 6 |
| 94 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 2 |
| 95 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 4 |
| 96 | α-淀粉酶 | 10g | 瓶 | 10 |
| 97 | 品红 | 25g碱性 | 瓶 | 2 |
| 98 | pH广范围试纸 | 1～14试纸 | 本 | 50 |
| 99 | 甲基绿 | 10g | 瓶 | 2 |
| 100 | 亚甲基蓝 | 25g | 瓶 | 2 |
| 101 | 定性滤纸 | 150×150mm，本/100s | 盒 | 6 |
| 102 | 胭脂红(洋红) | 25g | 瓶 | 2 |
| 103 | 龙胆紫 | 25g | 瓶 | 2 |
| 104 | 曙红B(伊红B) | 10g | 瓶 | 2 |
| 105 | 美蓝 | 25g | 瓶 | 2 |
| 106 | 酚红 | 25g | 瓶 | 2 |
| 107 | 吡罗红 | 10g | 瓶 | 2 |
| 108 | 苏丹Ⅲ | 25g | 瓶 | 2 |
| 109 | 结晶紫 | 25g | 瓶 | 2 |
| 110 | 载玻片 | 玻璃制品，呈长方形 | 盒 | 10 |
| 111 | 盖玻片 | 玻璃制品，呈长方形 | 包 | 36 |
| 112 | 测电笔 | 测电笔，氖气泡 | 支 | 2 |
| 113 | 一字螺丝刀 | 大把 | 支 | 2 |
| 114 | 十字螺丝刀 | 大把 | 支 | 2 |
| 115 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 2 |
| 116 | 钢手锯 | 铁制 | 把 | 2 |
| 117 | 剥线钳 | 铁制，刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm | 把 | 2 |
| 118 | 钢丝钳 | 采用黄黑配色绝缘塑料手柄。8寸。 | 把 | 2 |
| 119 | 活扳手 | 规格：长150mm。 | 把 | 2 |
| 120 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。 | 件 | 110 |
| 121 | 护目镜 | 用于实验教师防机械性伤害(机加工)。 | 个 | 110 |
| 122 | 乳胶手套 | 一次性乳胶手套，灭菌 | 付 | 110 |
| 123 | 洗眼器 | 玻璃 | 套 | 2 |
| 124 | 急救包 | 材质：牛津布面料。规格200×125×60mm。内有网格设计，可固定药品。 | 个 | 2 |
| 41、高中生物准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 1.规格：≥2400×1200×850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等。 3.框架：采用符合国家标准的立柱为双层圆管铝合金，截面直径≥50mm，外层壁厚≥1.2㎜。横档1.2mm厚方形铝合金，管外件经细纹加工；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.桌身内衬板：采用三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)，板材所有截面PVC机器封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5.采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等。 | 个 | 1 |
| 2 | 学生电源 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂,设置二、三眼多功能插座 | 套 | 2 |
| 3 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 4 |
| 4 | 化验水槽（配出水装置） | 1.规格：≥550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等。 3.出水装置：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 1 |
| 5 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 6 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 7 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 42、高中生物仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3.柜体衬板：采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门。 5.隔板：上柜设置2块隔板，下柜设置1块隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。 6.支脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 52 |
| 43、高中生物药品室 |  |  |  |  |
| 1 | 通风药品柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 个 | 10 |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.规格：≥590×440×835（±5）mm 2.结构:全塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590×440×220mm，内空尺寸：≥390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥直径110×40mm)及PP防溅网(≥315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理，内嵌钢制支撑钢架，保证水槽的牢固度，钢架经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 3.4、三联水嘴主体材料： 直 管：采用直径23×1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用直径19×1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用直径17×0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP | 个 | 1 |
| 3 | 洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 1 |
| 4 | 电源布线耗材 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4mm²、2.5mm²（地上部分） | 室 | 1 |
| 5 | 斜流式管道风机 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管直径200mm。 | 台 | 2 |
| 6 | 通风管道 | 主支管采用直径200mm的PVC圆管、支管采用直径110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 套 | 1 |
| 7 | 给/排水全套装置 | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 套 | 1 |
| 44、地理（高中） |  |  |  |  |
|  | 一、多媒体信息化数字设备 |  |  |  |
| 1 | 桌面式AR/VR沉浸式 交互教学系统 | 一、 整体设计要求： 1.整机硬件采用一体化设计, 方便灵活移动部署,开机即可使用,无需复杂的安装过程； 2.支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作； 3.支持播放上下和左右以及帧顺序格式3D视频资源； 4.整机具有智能控制2D/3D自动切换和物理按钮切换两种方式； 5.整机具有防蓝光护眼显示模式,可通过软件一键切换至护眼模式； 6.支持键鼠、触控、光学追踪笔交互方式； 7.支持实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置显示设备，分享给旁观者； 8.整机摆放倾斜角度为20度(水平角度)-90度(直立角度),根据倾斜角度,软件系统自动调整到最佳的显示视角； 9.内置智能温控系统,能自动感应系统运行温度,并实时调节散热系统； 10.内置窄带滤光片，只有840-900mm频段高透，可滤除其他频段光源，有效减少外部光源干扰。 二、运行系统参数 1.一体化可拔插设计，具有智能温度调节控制功能，维护方便； 2.CPU：主频：≥3.2GHz；三级缓存：≥8MB；SSD(固态硬盘)≥512GB；内存≥8GB DDR4； 3.显卡：显存≥4GB； 4.电脑端口: USB 3.0≥ 6个、 HDMI≥1、DP≥1； 5.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输 三、偏振式3D显示屏： 1.尺寸≥24英寸,物理分辨率≥1920×1080； 2.3D显示屏支持左右、上下格式3D信号源，支持外部3D视频输入； 3.显示屏支持多达2路外部信号源输入,支持一键控制信号源切换； 4.偏振式立体3D显示跟踪系统，3D显示屏内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线路。 5.偏振式立体显示系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率，窗口及全屏3D模式下每帧图像信号至少为1920×1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面。 四、AR摄像头套装 1.含HD1080p分辨率摄像头； 2.摄像头具有自动对焦功能； 3.自定义摄像头设置； 4.尺寸：≤94×29×24mm 五、课程资源内容： 高中课程包含：宇宙中的地球、地球上的大气、地球上的水、地形地貌、地表形态、植被与土壤、自然灾害、人口分布与迁移、乡村和城镇、产业区位因素、交通运输与区域发展、环境发展12个专题内容，每个专题中还有多个知识点内容。 六、软件交互内容： 1.专题选择：支持自主选择专题内容。 2.详细导航目录：每个专题中均有独立的专题知识点内容。 3.知识点内容：知识点中分为知识讲解模块和答题测试模块，在知识讲解模块中学习盖知识点的具体内容，答题测试模块可以使用操控笔完成相关题目的测试，及时巩固知识点。 4.深度融合人工智能与地理学科教学的创新平台，以专题化、三维化、智能化为核心特色。系统围绕核心专题，每个专题均配备高精度三维模型（如动态板块构造模型、气候类型立体分布图），支持多角度观察与交互操作。 5.系统接入AI智能教育助手，可实时解答师生问题，如“地形的分布”“天气和气候对生活的影响"等，并能自动关联知识点、展开拓展讲解。（提供AI智能助教体现关联知识点的界面截图） 6.实时生成题库，完成答题测试，并实时统计结果。（提供选择题答题界面、剩余时间和答题结果、总时间、错题数、答题汇总的界面截图） 7.支持软件内固定“AI助手”悬浮按钮、唤醒后弹出交互窗口。 8.AI助手文字交互：支持富文本输入，具备历史对话缓存功能。 9.AI助手具备语义联想推荐：输入关键词（如 “喀斯特地貌”）后，自动推荐相关高频问题（如 “喀斯特地貌形成条件”“喀斯特地貌分布地区”），支持一键选择提问。 10.AI助手的跨学科关联：支持地理与历史、物理、化学等学科的交叉问题解答，如 “郑和下西洋的地理条件”“火山喷发的化学物质与地理环境影响”，跨学科问题准确率≥80%。 | 套 | 1 |
| 2 | 地理AR教学系统 | 硬件参数： 一、平板： 配套平板电脑使用的管理软件和资源包： 一个可仿真操作的教育平台，已成为现代化地理教育平台的主流，可以在平板上提供音、视频信息的模拟实 时传输，实现上课演示、辅导、提示、教学互动和控制的仿真效果，切实的帮助学生了解和熟悉实际的操作过 程，大大增加了教学的趣味性，提高了学习效率，减少了因环境因素影响实际不能达到的教学实验目的。本套 AR地理课程软件采用全新电脑三维制作，画面精美，内容丰富、生动活泼，通过数学模型和图像处理，可模拟 各种实验情境和动态效果。 二、硬件参数： 网络类型：wifi+移动联通电信4G 屏幕尺寸：≥10寸触摸电容屏 分辨率：≥1920×1200 处理器：十核处理器 摄像头：前置≥500万，后置≥500万 电池容量：5000MA 充电：5V/2A 外观尺寸：≥长240mm，宽162mm，厚9mm 硬盘存储：≥64G 运行内存：≥4GB 接口类型：SIM卡，音频输出，闪存卡读取，OTG 包装盒，说明书保修卡，数据线，耳机，合格证 接口类型：Type-C SIM卡，音频输出，闪存卡读取，OTG 三、系统、软件参数： 1.系统采用C/S架构，保证系统的稳定性。系统主要为APP（安卓）。APP端主要用于学生通过平板设备，扫一扫配套教材特定图片，出现AR模型等内容，学习和实训。 2. APP支持平板使用。 3.APP中的AR扫一扫功能采用专业AR插件开发，保证AR资源的稳定呈现。 4.APP可通过选择教材进入相关课程。 5.APP具有答题功能，可通过答题情况了解学生对相应知识点的掌握情况。 四、课程资源： 软件将传统地理教学知识点与增强现实技术（AR）相结合，以模型、图文、视频、动画等形式呈现原本教材上的平面图文知识，为老师和学生创设一种体验式和沉浸式的学习环境，提升地理课堂教学效果，变纸质讲解为动态演示、变平面识记为沉浸体验。将课本上枯燥抽象的知识，以形象生动的形式表现出来从而更顺利解决地理中的难点和学生的困惑点。 1.教材内容：资源涵盖高中地理五本教材内容，《高中地理必修一》、《高中地理必修二》、《高中选择性必修一》、《高中选择性必修二》、《高中选择性必修三》≥300个知识点内容。 2.专题内容：宇宙中的地球、地球上的大气、地球上的水、地形地貌、地表形态、植被与土壤、自然灾害、人口分布与迁移、乡村和城镇、产业区位因素、交通运输与区域发展、环境发展12个专题内容。 3.答题模式：每个章节均有课后测试题。 | 套 | 1 |
|  | 二、地理探究实验套装 |  |  |  |
| 1 | 探究锋面实验 | 一、教学功能： 实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：通过操作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、食用色素（蓝色）：1瓶，3、食用色素（红色）：1瓶，4、手持量杯：2个，5、搅拌棒：1个，6、食用盐：1瓶，7、软布：1块，8、实验说明书：5份，9、绿色帆布包装箱1个，规格尺寸：≥50×40×28cm | 套 | 1 |
| 2 | 模拟河流对凹岸的侵蚀的作用、演示水坝对河流的调节作用实验箱 | 一、教学功能： 模拟河流对凹岸的侵蚀的作用： 通过模拟河流对凹岸的侵蚀及水坝对河流的调节作用的实验，可以从中了解到如果原来河谷因最初地形起伏及走向的原因,已存在凹岸、凸岸的形态,那么不管该河位于哪个半球,河流都将因为保持惯性前行而冲刷凹岸,使河流弯曲度更大。从而得出弯曲河流的凹岸更容易受到流水的侵蚀和破坏的结论。 演示水坝对河流的调节作用： 通过水坝调节河流的实验，从中了解水坝能够调节河水流量的作用，在河流洪水期蓄水，一定程度上阻止了下游地区发洪水；在枯水期放水，补给河流下游地区的水资源。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、水闸板：1个，3、堤坝河道模型：1个，4、硅胶水管：1根，5、潜水泵：1个，6、白沙：1袋，7、软布：1块，8、实验说明书（模拟河流对凹岸的侵蚀的作用）：5份，9、实验说明书（演示水坝对河流的调节作用）：5份，10、绿色帆布包装箱1个，规格尺寸：≥80×50×28cm | 套 | 1 |
| 3 | 模拟水循环实验箱 | 一、教学功能： 通过模拟水循环实验，可以了解水循环的概念、形成及原理，即水循环是指地球上不同地方的水，通过吸收太阳的能量，改变状态到地球上另外一个地方。例如：蒸发、降水、渗透、表面的流动和地底流动等，由一个地方移动到另一个地方。水由河川流动至海洋，海洋水蒸发，风将水蒸气带回陆地降水，实现了海陆间的水循环。 二、硬件组成： 1、水循环模型：1个，2、圆形冰格模具：1个，3、迷你电水杯：1个，4、食用色素（红色）：1瓶，5、注射器：1个，6、软布：1块，7、实验说明书：5份，8、绿色帆布包装箱1个，规格尺寸：≥50×40×28cm | 套 | 1 |
| 4 | 验证二氧化碳是温室气体、水淹法绘制等高线实验箱 | 一、教学功能： 通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 二、硬件组成： 1、锥形烧瓶：2个，2、柠檬酸：1瓶，3、小苏打：1瓶，4、药勺：1个，5、数显温度探头：2个，6、活芯瓶塞：2个，7、POVI金属小台灯：1个，8、浴霸照明灯泡：1个，9、软布：1块，10、实验说明书：5份 | 套 | 1 |
| 5 | 水淹法绘制等高线 | 一、教学功能： 通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、黏土：1袋，3、激光笔：1个，4、水笔：1个，5、笔架：1个，6、手持量杯：1个，7、食用色素（蓝色）：1瓶，8、燕尾夹：2个，9、幻灯片：5张，10、软布：1块，11、实验说明书：5份，12、绿色帆布包装箱1个，规格尺寸：≥50×40×28cm | 套 | 1 |
| 6 | 演示大气热力环流-液态法实验箱 | 一、教学功能： 通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、黏土：1袋，3、激光笔：1个，4、水笔：1个，5、笔架：1个，6、手持量杯：1个，7、食用色素（蓝色）：1瓶，8、燕尾夹：2个，9、幻灯片：5张，10、软布：1块，11、实验说明书：5份，12、绿色帆布包装箱1个，规格尺寸：≥50×40×28cm，8.演示大气热力环流-液态法实验箱一、教学功能： 通过探究热力环流实验，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培养观察、动手实践能力。 二、硬件组成： 1、环流探测装置：1个，2、数显温度探头：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、烧杯：2个，6、手持量杯：1个，7、迷你电水杯：1个，8、软布：1块，9、实验说明书：5份，10、绿色帆布包装箱1个，规格尺寸：≥50×40×28cm | 套 | 1 |
|  | 三、基础设备 |  |  |  |
| 1 | 教师讲台 | 规格：1800×700×850mm(±5mm)；全木结构； 1、台面采用≥25mm，台身≥18mm厚多层板基材,压贴三聚氰胺饰面。 2、封边机对板材截面，采用PVC封边条封边，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能，五金配件表面电镀处理。桌脚配ABS注塑专用桌垫。 3、结构：讲台为一体化设计，设有抽屉及开门边柜，配有通用锁匙锁。讲台中间为显示器翻盖，并设有电源接入通道。边柜可摆放电脑主机、功放、投影仪等多媒体教学设备。 | 张 | 1 |
| 2 | 地理陈列柜 | 规格：：985mm（高）×970mm（长）×635mm（宽），对板材截面进行封边，密封性好，双开门，加锁。采用16mm双贴面三聚氰胺板，PVC封边。 | 组 | 4 |
| 3 | 组合桌 | 规格：长720×520×高750mm(±5mm) 1、桌面：≥长727×宽524×厚20mm，桌面材质为多层板，厚度为18mm。桌面呈60度的扇形。 2、钢管采用静电喷塑工艺而成，钢管尺寸为≥直径38mm，壁厚≥1.8mm。脚套 规格：≥直径37mm。内置一个可调节高度为≥25mm的手转轮，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。特别是遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器（手转轮）进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。 3、脚轮 脚轮连接在直径38mm的支架上，脚轮尺寸为直径73mm，厚25mm整车移动方便。 4、涂装 所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。 | 张 | 54 |
| 4 | 学生升降圆凳 | 1.规格：直径300×（380-520）mm 2.材质：凳面采用工程塑料注塑成型，凳面中空处理，厚度≥20mm。五星凳架采用无缝钢管，凳架表面闪银抛光处理，凳脚采用专用塑料脚钉。 | 张 | 54 |
| 5 | 高清地理知识卷帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制地理知识等内容，集教学、观赏为一体。 | 平 | 20 |
| 45、初中地理仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm(±5mm) 1、框架的横梁与立柱采用单槽≥30×25mm厚1.0mm和双槽≥30×30mm厚1.0mm的铝合金型材，采用带凹槽模具挤压成型，型材表面喷涂氧树脂。横梁与立柱采用ABS注塑套件连接，落地配有可调节脚座。 2、层板基材采用≥25mm厚，其柜体基材采用≥16㎜厚刨花板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的。 3、上为木框内嵌≥4.5mm青玻对开门，下为木板对开门，配铝合金拉手。层板上面2块下面1块。 4、前立柱三通连接处采用5×45mm螺丝加固，每块层板底下需有三面层板托。 | 个 | 4 |
| 2 | 计算器 | 10+2位科学函数计算器，独立存储器功能 240种计算功能，普通四则 9个变量，随机数的产生 统计运算，自动关机功能 回归运算，可滑动保护盖 分数运算，常用对数/自然对数计算 标注偏差，阶乘、排列、组合运算 坐标转换，角度、弧度、百分度的角度转换 数据编辑，三角函数反三角函数计算 多步重现功能，双行显示 连续计算功能，适用于人教版和高教版 ANS(最终答案存储器)功能 | 个 | 9 |
| 3 | 钢直尺 | 钢直尺300mm | 把 | 9 |
| 4 | 布纤维卷尺 | 1、卷尺由尺带和封闭式尺盒组成。2、量程：30m。3、尺带入口有滚动轴，尺带进出灵活。4、尺带有防锈镀层，带拉环。5、尺盒上装有塑料手摇回卷装置，手柄可折叠。6、尺宽12mm，1m长示值允许误差范围±8mm。最小分度值2mm。7、刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 | 盒 | 9 |
| 5 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 |
| 6 | 激光测距仪 | 1 mm～100 m，1 mm，使用时不要用眼对准发射口直视光源 | 台 | 1 |
| 7 | 电子秒表 | 0.1s（电子秒表），三排道，有开关 | 个 | 9 |
| 8 | 红液温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 25 |
| 9 | 地质罗盘 | 手持式携带方便，精确定位，具备防水功能 | 个 | 9 |
| 10 | 护目镜 | 用于实验教师防机械性伤害(机加工)。 | 个 | 52 |
| 11 | 寒暑表 | 直读式，－40℃～50℃ | 只 | 9 |
| 12 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 付 | 1 |
| 13 | 雨量器 | 1、测量口径直径200mm，2、外形尺寸：直径210×1060mm。 | 套 | 1 |
| 14 | 便携式风速风向仪 | 1、屏幕显示器区域：55mm×31mm；2、主机外型尺寸：≥240mm×75mm×70mm；3、测量单位转换：米/秒，千米/时（公里/小时），尺/分，节；4、流量Cmm(米/分)；流量CFM（尺/分）；5、浦福氏风级：0-12；6、浪高：0-14（米）；7、风向：以正北方向为基准；8、温度单位：摄氏度/华氏度可转换，温度测量范围：0℃~60℃（32℉~140℉）；9、数据保持：最大值；10、存储记忆：24组；采样速率：1秒；11、测量范围参数：0.4-45.0（m/s）；1.4-162.0千米/时（公里/小时）；80-8860 ft/min(尺/分)； 0.8-88.0 knots(节)；流量：0-9999 Cmm（米/分）；0-9999 CFM（尺/分）；12、自动关机0-9分钟之间任意设定；13、电源：4节7号电池（AA） | 台 | 1 |
| 15 | ▲平面政区地球仪 | 比例尺为1：40000000；产品由地形地球模型和支架组成。产品总高度426mm，支架为铁碳合金材质，直径5mm，共16根。上部分有13根，每根长度为510mm，相邻两根支架间的夹角为15°，上部分支架两端连接于直径40mm的圆形铁碳合金片上，上面安装直径32mm的蓝色塑料刻度盘；底座支架为3根弧形铁碳合金，同一根两端的拼接点跨度160mm。前面的两个焊点的距离为50mm，左后方的两个焊点距离为40mm，右后方的两个焊点间距为35mm。 | 个 | 1 |
| 16 | 节能灯 | 9 W 节能灯泡，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 个 | 5 |
| 17 | 大陆漂移过程示意图 | 应包括四个阶段：2 亿年前、1.35 亿年前、6500 万年前、现在 | 份 | 1 |
| 18 | 中国政区拼接及组合模型 | 1．平面比例尺：1/6000000。2．模型框架坚固。 3．油漆覆盖层平滑、光洁，厚度均匀、无挂漆、起泡及露底现象。 4．正确反映教学内容，反映中国地形和政区的实际情况。5．名词、术语、用色符合GB14051－1993和GB/T16820－1997的有关规定。6．由中国政区模型拼块、中国区域图和板框组成。7．拼块边缘光滑，交界线准确，拼接后误差均≤0.5mm。 8．各模型块在演示时自吸于图板上，或单一或整体不会自行脱落。 9．经拼接后的地图与中国区域图重合，拼块和版图均应复塑保护 10．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 个 | 9 |
| 19 | 中国陆上邻国和隔海相望国家拼图实物版 | 包括独立的 14 个陆上邻国轮廓塑料模型、6个隔海相望国家轮廓塑料模型， 比例尺1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图 | 个 | 1 |
| 20 | 地球运行仪 | 1、地球公转和自转的模型，在教学中用以演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布和季节变化，从而说明四季和五带的成因。2、模型由可运行的地球仪和象征性的太阳组成，在适当的地方标出节气，并表明二分、二至。3、地球仪直径140～160mm，应能区分出陆地和海洋，经、纬线间隔均为15°。4、太阳用小型红球表示。5、地球仪的轴与公转轨道平面成66.5°，球体可在自转的同时公转，也能单独自转，在公转过程中地球仪的轴作平行移动。6、教学演示效果明显。 | 套 | 4 |
| 21 | 三球仪 | 由齿轮传动付、地球、月球、传动带、标尺、太阳，电池盒、横臂、节气盘、手柄、开关、底盘组成。可以演示地球，月球及太阳的相对运动，昼夜的成因、月球圆缺的变化、日蚀和月蚀、四季的形成由来。工作电压为：二节2号电池；功率：2.5w。 | 件 | 1 |
| 22 | 世界地理教学挂图 | 28幅/套 | 套 | 1 |
| 23 | 世界地理教学地图 | 对开 6幅 | 套 | 1 |
| 24 | 中国地理教学挂图 | 30幅/套 | 套 | 1 |
| 25 | 中国地理教学地图 | 对开 5幅 | 套 | 1 |
| 26 | 地球和地图教学挂图 | 对开 | 份 | 1 |
| 27 | 平面地形地球仪 | 1∶60 000 000 | 个 | 4 |
| 28 | 平面政区地球仪 | 1：40000000；产品由支架、底座、地球模型组成。总高度426mm，支架为铁碳合金材质，直径5mm，共13根，每根长度为510mm，相邻两根支架间的夹角为15°，支架两端连接于直径40mm的圆形铁碳合金片，上面安装直径32mm的塑料刻度盘；底座为3根弧形铁碳合金支架，拼接点跨度160mm。 | 个 | 4 |
| 29 | 平面地形地球仪 | 1∶60 000 000 | 个 | 9 |
| 30 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 4 |
| 31 | 平面两用地球仪 | 平面二用地球仪一球二用更方便教学，是地理教学的必备仪器。政区地球仪，它反映地球上陆地、海洋、河流、湖泊的分布以及世界行政区或的划分，还标明了首都、首府、大城市的地理位置。此外，还有主要的铁路线和航海线等。地形地球仪主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊发及海流分布情况。 | 个 | 4 |
| 32 | 经纬度模型 | (1:4000万)模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，接点均用碰焊，结构牢固。球内装有固定之本初经线平面板和赤道平面板，还设有可旋转经线平面板和经纬指针球顶端装有调节旋扭，可根椐演示需要调整经线平面板及纬度指针。球体直经为320mm,装于支架上。地轴与座平面成66度30，交角。有演示标志理论时区和经度。 | 件 | 4 |
| 33 | 等高线地形图判读模型 | 600×460mm，由一幅等高线地形图和一台600×400mm的模型组成。模型根据等高线地形图，将各种地形用立体分层的方法表示，选取的基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲击扇缓坡、陡坡。模型表面绘有等高线，沿高线可取下若干层。分层部分有连结结构，可取下，并能重新合回。每层出裸的平面上绘有与其各高层相对应的等到高线，模型侧面绘有与等到高线相对应的地形剖面。 | 件 | 4 |
| 34 | 中国地形模型 | 1．平面比例尺：1/8000000。2．模型框架坚固3．油漆覆盖层应平滑、光洁，厚度均匀、无挂漆、起泡及露底现象。4．正确反映教学内容，反映中国地形和政区的实际情况。5．名词、术语、用色符合GB14051－1993和GB/T16820－1997的有关规定。6．地形模型由树脂塑制，坚固耐用。7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 1 |
| 35 | 中国立体地形模型 | 1:6000000 | 件 | 1 |
| 36 | 世界立体地形模型 | 1、适用于中小学讲解世界立体地形时使用。 2、地形模型由树脂制作，边框用装饰条，整个仪器造型重点突出、轮廓适中、比例正确、形象生动。 3、世界地形模型平面比例尺为1：33000000。 4、地形采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然。 5、根据教材需要，对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示，突出教学重点。 6、几大河流，线条变粗，自然清晰。 | 件 | 1 |
| 37 | 放大镜 | 5×，直径≥30mm。 | 个 | 25 |
| 38 | 岩石矿物标本 | ≥8种 | 套 | 9 |
| 39 | 植物标本保存夹 | A3 尺寸，腊叶台纸，≥ 20 页 | 本 | 2 |
| 40 | 采水器 | 有机玻璃采水器 1 L | 个 | 1 |
| 41 | 水流量传感器（流量流速监测仪） | 6分B5，配铜电磁阀 要有水压才可以用,压力范围:0.5-8公斤，没有压力的环境不能用！ | 个 | 1 |
| 42 | 手持全球定位系统接收机 | 野外测量、选点、定位，个人导航用，带地图卡(带全国公路网格图，城市详图)，彩屏，内置、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 个 | 4 |
| 46、高中地理仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm(±5mm) 1、框架的横梁与立柱采用单槽≥30×25mm厚1.0mm和双槽≥30×30mm厚1.0mm的铝合金型材，采用带凹槽模具挤压成型，型材表面喷涂氧树脂。横梁与立柱采用ABS注塑套件连接，落地配有可调节脚座。 2、层板基材采用≥25mm厚，其柜体基材采用≥16㎜厚刨花板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的。 3、上为木框内嵌≥4.5mm青玻对开门，下为木板对开门，配铝合金拉手。层板上面2块下面1块。 4、前立柱三通连接处采用5×45mm螺丝加固，每块层板底下需有三面层板托。 | 个 | 4 |
| 2 | 影碟机 | 光盘放入方式: 托盘式，接口类型: USB， 播放格式: MPEG4 DivX RMVB CD MP3-CD CD-R VCD DVD SVCD 其他/other， 视频输出端口: 复合视频 色差分量(YCbCr/YPbPr) 其他/other ，音频输出端口: 5.1声道 同轴，视频制式: PAL/NTSC/AUTO 播放器类型: DVD播放器 是否支持逐行扫描: 支持 功率: 10W及以下 | 台 | 1 |
| 3 | 照相机 | 镜头类型：伸缩式，最大光圈：F2.8 (W) - 6.3 (T)，曝光模式：自动模式，测光方式：多重/偏重中央/定点，白平衡模式：自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光 ，感光元件类型：CMOS ，传感器尺寸：1/2.3英寸，特殊功能：面部优先、笑脸快门、广角、长焦、微距 高清摄像 ，像素：2000万 ，光学变焦：50倍，储存介质 SD卡 MS卡，电池类型：锂电池，有效像素：2000万以上，屏幕类型：旋转屏，是否支持取景器：不支持取景器，防抖性能：光学防抖 。 | 台 | 1 |
| 4 | 摄像机 | 存储介质: 闪存式DV，数码像素: ≥300万，光学变焦: 30倍，自带容量: 64GB，感光元件: CMOS，屏幕尺寸≥2.7英寸，防抖性能: 光学防抖。 | 台 | 1 |
|  | 计算机 |  |  |  |
| 1 | 计算器 | 10+2位科学函数计算器，独立存储器功能 240种计算功能，普通四则 9个变量，随机数的产生 统计运算，自动关机功能 回归运算，可滑动保护盖 分数运算，常用对数/自然对数计算 标注偏差，阶乘、排列、组合运算 坐标转换，角度、弧度、百分度的角度转换 数据编辑，三角函数反三角函数计算 多步重现功能，双行显示 连续计算功能，适用于人教版和高教版 ANS(最终答案存储器)功能 | 个 | 4 |
|  | 一般 |  |  |  |
| 1 | 望远镜 | 口径：50mm 放大倍率：10倍 镜盖：有 背包：便携软包 视场角：6.8° 线性视场：108m@1000m 出瞳直径：5mm 出瞳距离：12mm 最近对焦距离：7m 瞳距范围：56~72mm 棱镜材料：BK7 光学镀膜：多层镀膜 镜身：金属框架包胶 三脚架接口：包含 | 个 | 1 |
|  | 支架 |  |  |  |
| 1 | 温度表支架 | 1.组成：有底座，支撑杆(不锈钢管），上横板，下横板，水杯架组成。 2.高度:方向有调节螺丝任意调节。 3.尺寸：≥高510mm宽220mm | 付 | 1 |
| 2 | 百叶箱支架 | 铁质 | 个 | 1 |
|  | 测量 |  |  |  |
|  | 长度 |  |  |  |
| 1 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 |
| 2 | 布卷尺 | 1、卷尺由尺带和封闭式尺盒组成。2、量程：30m。3、尺带入口有滚动轴，尺带进出灵活。4、尺带有防锈镀层，带拉环。5、尺盒上装有塑料手摇回卷装置，手柄可折叠。6、尺宽12mm，1m长示值允许误差范围±8mm。最小分度值2mm。7、刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 | 盒 | 1 |
|  | 时间 |  |  |  |
| 1 | 世界钟 | 带多国国旗的中心转盘 | 个 | 1 |
|  | 温度 |  |  |  |
| 1 | 寒暑表 | 直读式，－40℃～50℃ | 只 | 9 |
| 2 | 最高温度表 | -16--+81℃ | 支 | 1 |
| 3 | 最低温度表 | -52℃～+41℃ | 支 | 1 |
| 4 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 付 | 1 |
| 5 | 地面温度表 | -36～+81℃ | 支 | 1 |
|  | 其它 |  |  |  |
| 1 | 地质罗盘 | 手持式携带方便，精确定位，具备防水功能 | 只 | 1 |
| 2 | 指南针 | 不锈钢 | 个 | 9 |
| 3 | 空盒气压表 | 800hpa～1060hpa,1hpa:误差≤±2.0hpa | 台 | 1 |
| 4 | 毛发表 | 单发 | 个 | 2 |
| 5 | 蒸发器 | 蒸发器面积314C㎡，蒸发皿具有耐酸碱性，耐用，支撑架可用膨胀螺丝固定，总高52cm。 | 套 | 1 |
| 6 | 雨量器 | 1、测量口径直径200mm | 套 | 1 |
| 7 | 轻风表 | 轻便风向风速表，三杯，铝箱包装275mm×235mm×110mm | 台 | 1 |
| 8 | 简易日照计 | 附加温度计 | 件 | 1 |
| 9 | 天文历 | 查昼夜长短，太阳高度等。 | 件 | 9 |
| 10 | 透明度计 | 1.结构：由底座三角型架支撑（或金属材质），放水阀门，十字标签，透明桶体，刻有容量标尺（L）和高度米尺（cm）精确到mm。 2.外形尺寸：总高≥820mm，底座：≥180×230mm，测量池透明塑料管：≥85mm×585mm。 | 件 | 1 |
| 11 | 电导率计 | 笔式 | 件 | 1 |
| 12 | 简易比色计 | 消耗功率≤5W,测量波长340-1100nm | 件 | 1 |
|  | 专用仪器 |  |  |  |
|  | 地理 |  |  |  |
| 1 | 地球运行仪 | 1、地球公转和自转的模型，在教学中用以演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布和季节变化，从而说明四季和五带的成因。2、模型由可运行的地球仪和象征性的太阳组成，在适当的地方标出节气，并表明二分、二至。3、地球仪直径140～160mm，应能区分出陆地和海洋，经、纬线间隔均为15°。4、太阳用小型红球表示。5、地球仪的轴与公转轨道平面成66.5°，球体可在自转的同时公转，也能单独自转，在公转过程中地球仪的轴作平行移动。6、教学演示效果明显。 | 件 | 1 |
| 2 | 三球仪 | 由齿轮传动付、地球、月球、传动带、标尺、太阳，电池盒、横臂、节气盘、手柄、开关、底盘组成。可以演示地球，月球及太阳的相对运动，昼夜的成因、月球圆缺的变化、日蚀和月蚀、四季的形成由来。工作电压为：二节2号电池；功率：2.5w。 | 件 | 1 |
| 3 | 日晷 | 赤道式，用于时间的测量，介绍我国古代天文学的成就。演示地球自转引起的地面上的物体在阳光下影子随时间、日期变化。 | 件 | 1 |
| 4 | 全球定位实验教学系统 | 按照教育配备标准研发。演示全球定位系统原理、GIS 系统的应用原理并进行教学 实践活动。建立三维地理仿真 环境；支持室内进行三维环境 下的实时监控、导航；支持野 外开展 GPS 导航、旅游、勘 测中的应用实践；实现路径回放，对采集信息进行分析处理。 | 套 | 1 |
| 5 | 手持全球定位系统接收机 | 野外测量、选点、定位，个人导航用，带地图卡(带全国公路网格图，城市详图)，彩屏，内置、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 个 | 3 |
| 6 | 基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统 | 含软件平台及支撑课程内容的地理信息数据，可制作、编辑地图数据，实现地理信息数据的查询、统计分析和结果的直观显示； 支持时态GIS，可展现某地域或地物随时间变化的过程 | 套 | 1 |
| 7 | 基于三维GIS的地理教学辅助系统 | 实现教学内容资源三维可视化，并与二维信息互动查询；支持三维空间查询、量测、分析 | 套 | 1 |
| 8 | 遥感空间信息教学实验系统 | 演示系统平台；航空、卫星、雷达多分辨率，多波段课程内容影像资源；遥感教程；说明手册 | 套 | 1 |
| 9 | 虚拟三维仿真教学系统 | 须实现在线教学与数据及教学内容升级更新，含教师版及学生版 | 套 | 1 |
|  | 模型 |  |  |  |
|  | 地理 |  |  |  |
| 1 | 平面政区地球仪 | 1：40000000；产品由支架、底座、地球模型组成。总高度426mm，支架为铁碳合金材质，直径5mm，共13根，每根长度为510mm，相邻两根支架间的夹角为15°，支架两端连接于直径40mm的圆形铁碳合金片，上面安装直径32mm的塑料刻度盘；底座为3根弧形铁碳合金支架，拼接点跨度160mm。 | 个 | 4 |
| 2 | 平面地形地球仪 | 教学功能：本模型比例1∶40 000 000，体现七大洲、四大洋、河流、湖泊等等，以及世界上两百多个国家和地区的划分。 识别功能：仪器由底座、地球模型组成。底座由两片16mm厚的PVC板成180度交叉而成，PVC板表面为仿铜效果。正面一片是大象仰天大吼的艺术抽象造型，高550mm，长380mm花纹构成大象的身体，在底部中间开有一个宽16mm、高65mm的槽；大象的鼻子距平面高550mm，大象上翘的鼻子与象背构成一个半圆形，半圆的直径为350mm，大象尾部的高度为68mm。在半圆形边缘凹刻有90到0到90的刻度作为地球仪的纬度，字的大小为5×8mm，以喷砂为视觉效果 ；在两个90的位置有两个固定地球模型装置，一片塑料直径为32mm中间直径为8mm的圆环作为经度刻度；大象鼻子90处的宽度为30mm，0处的宽度为38mm。另外一片是半圆形，半圆形的直径为200mm，高为98mm（与另一片PVC板安装配合）。地球基础模型用高压吹塑材料制作，表层采用高精度光膜背胶通过高温粘贴于基础模型上，色彩鲜艳、层次分明，标注准确，地球模型的直径为320mm，装在底座上可以360°自由灵活转动。 | 个 | 4 |
| 3 | 平面地形地球仪 | 1∶60 000 000 | 个 | 25 |
| 4 | 立体地形地球仪 | 高分子材料球体、支架、底座3部分组成。球体直径320mm，内部8分之一剖面，可直观看到地壳，地心，地幔，地核等圈层。底座直径220mm，底座高90mm，模型整体高为：470mm。球体南北极2块标识圈内有360度经度，支架按准确平分为180等分，按90-0-90度标注纬度。球面准确标志位置，各个地理要素。球体没有裂纹和起皱、内陷，起壳，球体无变形，缺角等。 | 个 | 1 |
| 5 | 经纬度模型 | (1:4000万)模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，接点均用碰焊，结构牢固。球内装有固定之本初经线平面板和赤道平面板，还设有可旋转经线平面板和经纬指针球顶端装有调节旋扭，可根椐演示需要调整经线平面板及纬度指针。球体直经为320mm,装于支架上。地轴与座平面成66度30，交角。有演示标志理论时区和经度。 | 件 | 4 |
| 6 | 天球仪 | 灯光两用，直径320mm | 个 | 1 |
| 7 | 晨昏圈地球仪 | 仪器由支架，地轴，晨昏圈，手轮，时刻盘，等组成。 | 个 | 1 |
| 8 | 中国地形模型 | 1．平面比例尺：1/8000000。2．模型框架坚固 3．油漆覆盖层应平滑、光洁，厚度均匀、无挂漆、起泡及露底现象。4．正确反映教学内容，反映中国地形和政区的实际情况。5．名词、术语、用色符合GB14051－1993和GB/T16820－1997的有关规定。6．地形模型由树脂塑制，坚固耐用。7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 1 |
| 9 | 板块构造及地表形态模型 | 可演示海底地形，地球内部圈层、地壳结构、地壳运动、地形变化、板块构造、火山地震的形成与分布，地球表面海陆轮廓的形成 | 件 | 1 |
| 10 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 演示岩层最初产状及新老关系，岩层遭遇外力侵蚀后的变化程度，岩层受力发生弯曲变形的褶皱构造的基本形态与特征，褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后的地形变化 | 件 | 1 |
| 11 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 由两部分五件组成，其中四件能在磁性范围内移动能够按矢示方向活动演示说明断裂构造的形成，活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态 | 件 | 1 |
| 12 | 地球内部构造模型 | 本仪器是在立体地球仪的下半球沿赤道线、东经45°、西经45°处切开，可拆下，显示地壳、地幔、外地核、内地核、并标有距离。地壳17公里，地幔2900公里，外地核220公里。地球外部示七大洲、四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。 | 件 | 1 |
| 13 | 世界立体地形模型 | 1、适用于中小学讲解世界立体地形时使用。 2、地形模型由树脂制作，边框用装饰条，整个仪器造型重点突出、轮廓适中、比例正确、形象生动。 3、世界地形模型平面比例尺为1：3300万。 4、地形采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然。 5、根据教材需要，对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示，突出教学重点。 6、几大河流，线条变粗，自然清晰。 | 件 | 1 |
| 14 | 中国立体地形模型 | 1:6000000 | 件 | 1 |
|  | 地理 |  |  |  |
| 1 | 岩石矿物标本 | ≥8种 | 套 | 1 |
| 2 | 土壤标本 | 红壤，砖红壤，黑钙土，紫色土，水稻土等 | 套 | 1 |
|  | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 1 | 自然灾害系列遥感影像挂图 | 对开8幅 | 套 | 4 |
| 2 | 环境与生态系列遥感影像挂图 | 对开8幅 | 套 | 4 |
| 3 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 | 对开8幅 | 套 | 4 |
|  | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 1 | 宇宙与地球 | CD-ROM | 套 | 1 |
| 2 | 自然环境与人类活动 | 17幅/套 | 套 | 1 |
| 3 | 区域地理环境与可持续发展 | CD-ROM | 套 | 1 |
| 47、历史（高中） |  |  |  |  |
|  | 一、数字化设备及辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 人类文明历史标志全息成像系统 | 硬件参数： 一、外壳： 外形尺寸：≥1040mm（长）×680mm（宽）×1600mm(高)；可视范围：270°；成像面：全息玻璃3块。 显示器：≥43寸高亮工业屏；显示比例：16：9；分辨率：≥1920×1080。 PC主机：CPU：≥四核；内存：≥8GB；硬盘：≥500G容量；显卡：≥1G独立显卡。 软件参数：全息教学系统利用镀膜玻璃对光的折射和反射原理，把虚像反射到成像空间，通过精调三个面的成像融合，形成“实像”，实现全息影像。 1. 支持软件联机调试，可适用于各种不同的幻影成像产品：通过软件的调试模式可设置显示网格区域及内容显示位置来适应不同的幻影成像产品。 2. 同时支持3D模型，视频的播放和操作，可添加及管理3D资源：软件支持内部外部的模型和影片格式内容。 3. 支持平板控制3D模型&视频的切换与操作：软件支持平板对模型的切换、缩放、旋转等操作，具有强大的交互功能。 课程资源： 元谋人门齿化石、殷墟出土刻有文字的龟甲、商代四羊方尊、旧石器时代——北京人、旧石器时代——蓝田人、旧石器时代——山顶洞人、二里头夏朝文化遗址、后母戊鼎、半坡陶器、古代竹木简、战国司南模型、春秋时期青铜戈、战国时期秦国方孔半两钱、战国时期楚国蚁鼻币、战国时期魏国布币、战国时期楚国卢金、战国时期赵国十二朱三孔布币、战国时期齐国齐造邦长大刀币、战国时期燕国尖首刀币、孔子、编钟、马踏飞燕、里耶秦简户籍薄、秦始皇陵兵马陶俑、秦始皇陵铜车马（安车）、针灸铜人、东汉画像砖中描绘的集市、北齐仰覆莲六系青瓷尊、唐蕃会盟碑、唐代筒车、唐三彩骆驼载乐俑、大唐六典书影、唐朝怀集庸调银饼、南宋会子、北宋交子、宋朝五大名窑——定窑划花萱草葵瓣口碗、宋朝五大名窑——哥窑葵口盘、宋朝五大名窑——官窑贯耳瓶、宋朝五大名窑——钧窑玫瑰紫大花盆、宋朝五大名窑——汝窑洗、南宋手持罗盘的陶俑、红楼梦、本草纲目、乾隆帝颁发给西藏地方政府的金瓶、天朝田亩制度中的一页、资政新篇、百日维新、五星红旗、中华人民共和国国旗国徽国歌、都江堰水力工程模型、北斗系统模型、帕特农神庙、长信宫灯模型、思想者雕像、英王查理一世被送上断头台、汉莫拉比法典、罗马狼孩雕塑、罗马斗兽场、米开朗琪罗的艺术杰作雕塑《大卫》、《法国民法典》书影、自由女神像、珍妮纺织机、使用蒸汽机为动力的工厂、第一台内燃机三轮汽车、骡机、水力纺纱机、蒸汽机的发明与应用——蒸汽机车、圣瓦西里大教堂、甘地和泰戈尔、2012年里热内卢可持续发展会议的徽标、上海合作组织的徽标、秦咸阳宫一号宫殿建筑复原图、大盂鼎、书同文字木方、养心殿西暖阁、刻有雅典政治家地米斯托克利名字的陶片、绘有重装步兵的古希腊陶壶查理大帝铜雕像、进士题名牌、《学部官报》书影、《韩非子》书影、克里特岛上的一处遗址、全国劳动模范奖章、大元帝师统领诸国僧尼中兴释教之印及印文、“汉委（倭）奴国王”印、位于海牙的国际法院、春秋时期晋国布币、秦朝统一货币示意图、西汉五铢铜钱范、银元 法币 金圆券、第二套至第五套人民币1元纸币图案、1795年的法郎硬币、河姆渡遗址出土的猪纹陶钵、两河流域乌尔王陵镶嵌画、古希腊陶瓶、铧式犁、现代粮仓、战国铁犁铧、乌尔王陵出土的铜斧头、河南安阳殷墟妇好墓出土的铜铲、匣钵、支钉、战国时期双镰铁范、河北曲阳定窑作坊遗址、第55颗北斗导航卫星发射时的场景、世界第一台电子计算机埃尼阿克、苏联发射的世界上第一颗人造地球卫星斯普特尼克1号、清明上河图、安徽歙县棠樾乐善好施坊、“南海1号”沉船上的瓷碗、拜占庭帝国的金币、1987年在珠海出现的中国大陆第一台自动取款机、北京门头沟爨底下村四合院、公元前3500年两河流域的双轮车示意图、公元前2500年的埃及海船示意图、公元前4世纪的腓尼基船形坠饰、黄鹄号模型、1908年生产的福特T型汽车、明仿宋针灸铜人、来水亭、四羊方尊、云冈石窟露天大佛、韩国首尔景福宫、日本法隆寺的金堂和五重塔、瑞典首都的中国宫、用楔形文字书写的信件、楔形文字的变化、人首飞牛石雕、那尔迈调色板、亚里士多德、瞻星台遗址、阿兹特克人的陶制印模、上海犹太难民纪念馆、绘有身着丝绸妇女形象的古希腊陶壶、波斯人模仿明朝青花瓷制造的釉下彩青花陶壶、汉朝的鎏金铜马、玻璃水注、油一醋瓶、茶叶瓶、更钟、托勒密埃及的统治者、1979年列人《世界遗产名录》的孟菲斯及其墓地金字塔 （资源合计≥142个） | 套 | 1 |
| 2 | 移动教学助手 | 一、硬件参数： 网络类型：wifi+移动联通电信4G 屏幕尺寸：≥10寸触摸电容屏 分辨率：≥1920×1200 处理器：十核处理器 摄像头：前置≥500万，后置≥500万 电池容量：5000MA 充电：5V/2A 外观尺寸：≥长240mm，宽162mm，厚9mm 硬盘存储：≥64G 运行内存：≥4GB 接口类型：SIM卡，音频输出，闪存卡读取，OTG 包装盒，说明书保修卡，数据线，耳机，合格证 接口类型：Type-C SIM卡，音频输出，闪存卡读取，OTG 二、软件参数： 可无线远程控制全息模型的画面显示、功能操作，可实现移动教学。 | 套 | 1 |
| 3 | 全息柜 | 尺寸：≥1040mm（长）×680mm（宽）×1042mm（高），冷轧钢板烤漆工艺，面板颜色：白色 | 套 | 1 |
| 4 | 世纪漫游智教系统（AR移动课堂） | 硬件参数： 一、平板： 配套平板电脑使用的管理软件和资源包： 一个可仿真操作的教育平台，可以在平板上提供音、视频信息的模拟实 时传输，实现上课演示、辅导、提示、教学互动和控制的仿真效果，切实的帮助学生了解和熟悉实际的操作过 程，大大增加了教学的趣味性，提高了学习效率，减少了因环境因素影响实际不能达到的教学实验目的。本套 AR历史课程软件采用全新电脑三维制作，画面精美，内容丰富、生动活泼，通过数学模型和图像处理，可模拟 各种实验情境和动态效果。 二、硬件参数： 网络类型：wifi+移动联通电信网络 屏幕尺寸：≥10寸触摸电容屏 分辨率：1920×1200 处理器：十核处理器 摄像头：前置≥500万，后置≥500万 电池容量：≥5000MA 充电：5V/2A 外观尺寸：≥长240mm，宽162mm，厚9mm 硬盘存储：≥64G 运行内存：≥4GB 接口类型：SIM卡，音频输出，闪存卡读取，OTG 包装盒，说明书保修卡，数据线，耳机，合格证 接口类型：Type-C SIM卡，音频输出，闪存卡读取，OTG 三、系统、软件参数： 1.系统采用C/S架构，保证系统的稳定性。APP端主要用于学生通过平板设备，扫一扫配套教材特定图片，出现AR模型等内容，学习和实训。 2. APP支持平板使用。 3.APP中的AR扫一扫功能采用专业AR插件开发，保证AR资源的稳定呈现。 4.APP可通过选择教材进入相关课程。 5.APP具有答题功能，可通过答题情况了解学生对相应知识点的掌握情况。 四、课程资源： 软件将传统历史教学知识点与增强现实技术（AR）相结合，以模型、图文、视频、动画等形式呈现原本教材上的平面图文知识，为老师和学生创设一种体验式和沉浸式的学习环境，提升历史课堂教学效果，变纸质讲解为动态演示、变平面识记为沉浸体验。将课本上枯燥抽象的知识，以形象生动的形式表现出来从而更顺利解决历史中的难点和学生的困惑点。 1.教材内容：资源涵盖高中历史五本教材内容，《中外历史纲要上》、《上外历史纲要下》、《选择性必修一》、《选择性必修二》、《选择性必修三》≥300个知识点内容。 | 套 | 1 |
| 5 | 人类文明历史标志智教系统（AR移动课堂） | 硬件参数： 一、平板： 配套平板电脑使用的管理软件和资源包： 可仿真操作的教育平台，可以在平板上提供音、视频信息的模拟实时传输，实现上课演示、辅导、提示、教学互动和控制的仿真效果。采用电脑三维制作，画面精美，内容丰富、生动活泼，通过数学模型和图像处理，可模拟各种实验情境和动态效果。 二、硬件参数： 网络类型：wifi+移动联通电信网络 屏幕尺寸：≥10寸触摸电容屏 分辨率：1920×1200 处理器：十核处理器 摄像头：前置500万，后置500万 电池容量：5000MA 充电：5V/2A 外观尺寸：≥长240mm，宽162mm，厚9mm 硬盘存储：64G 运行内存：4GB 接口类型：SIM卡，音频输出，闪存卡读取，OTG 包装盒，说明书保修卡，数据线，耳机，合格证 接口类型：Type-C SIM卡，音频输出，闪存卡读取，OTG 三、系统、软件参数： 1.系统采用C/S架构，保证系统的稳定性。APP端主要用于学生通过平板设备，扫一扫配套教材特定图片，出现AR模型等内容，学习和实训。 2. APP支持平板使用。 3.APP中的AR扫一扫功能采用专业AR插件开发，保证AR资源的稳定呈现。 4.APP可通过选择教材进入相关课程。 5.APP具有答题功能，可通过答题情况了解学生对相应知识点的掌握情况。 四、课程资源： 软件将传统历史教学知识点与增强现实技术（AR）相结合，以模型、图文、视频、动画等形式呈现原本教材上的平面图文知识。 1.专题内容： 高中版：《寻根溯源谜难解》、《绚丽多彩古遗产》、《政治制度趋民主》、《敢叫日月换新天》、《救亡图存争解放》、《风云激荡改革潮》、《战火纷飞忆百年》、《铸剑为犁求和平》、《百年沧桑话外交》、《稻花香里说丰年》、《山海相隔音信通》、《思想栽遍自由花》、《先哲思想耀千秋》、《无限风光在险峰》、《文坛艺苑结奇葩》、《生活变迁留踪影》≥16个专题内容。 | 套 | 1 |
|  | 二、教学教具仪器模型 |  |  |  |
| 1 | 历史教室专用教具仪器模型 | 6套历史专题模块， 包括跟历史主题相关的教育仪器模型。包含：司南模型、原始人旧石器模型，北京人模型，乳钉纹平底爵模型，三星堆金面罩人头铜像模型、罗马货币模型，双斧模型，玛雅手抄文书复制品、凡尔赛和约复制品等。 提供以下样品： ▲司南模型：司南模型由底盘、表盘、汤勺组成。模型为金属雕刻，规格130mm×130mm。汤勺采用高分子材料制作，仿天然磁铁矿石琢成一个杓形。 ▲罗马货币模型：直径≥53.5mm，采用高分子材料制模一体化制作。高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用实心浇铸，且一次性高压成形，纹路清晰，立体感强，密度大、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用烤漆,不易褪色。 ▲凡尔赛和约复制品：红丝线沿着签名人围成阶梯形，在每人签名前有一块水红色硬塑橡皮泥的小圆块压在红丝线上，圆块上有签名人缩写字母，尺寸≥280mm×190mm。红丝线宽≥6mm。特殊纸张制作，仿古处理。 | 套 | 1 |
|  | 三、设备及氛围装饰 |  |  |  |
| 1 | 历史陈列柜 | 1、整体尺寸：1100×600×1200mm(±5mm)(每个专题配展柜一个），上部陈列教具，面盖玻璃罩尺寸：1060×560×500mm(±5mm) 2、展示柜体 A、尺寸：1100×600×700mm(±5mm) B、面板采用厚度≥25mm，其他≥18mm刨花板基材,压贴天山核桃色和铁灰色三聚氰胺饰面。 C、板材截面采用1mm厚PVC封边条封边，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。 D、整体为板式家具组合结构，底座及面板柜体连位内缩铁灰色框架，下部设双开门，可存放物品。面板、门板和后板四角倒≥R20mm圆角。 | 组 | 6 |
| 2 | 演示台 | 规格：180×80×80cm，榆木实木结构，材质：桌面为实木板，周边加厚至32mm，仿明清造型，桌面铣线离桌边的距离70mm。桌腿为北方榆木规格≥65×45cm，桌腿横撑≥25×25mm，榫卯结构，不开不拔，精细打磨，三底两面。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师座椅 | 规格58×47×46cm、背高113cm，全榆木材质 ，榫卯结构 | 张 | 1 |
| 4 | 学生桌、椅 | 规格：120×60×76cm. 榆木实木结构，材质：桌面为实木板，周边加厚至32mm，仿明清造型，桌面铣线离桌边的距离70mm。桌腿规格≥65×45cm，桌腿横撑≥25×25mm，榫卯结构，不开不拔，精细打磨，三底两面。 学生凳（方凳）；30×30×45cm,全榆木材质，榫卯结构每张桌子配两张方凳。 | 套 | 27 |
| 5 | 高清历史知识卷帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制16个初中专题历史知识等内容，集教学、观赏为一体。 | 平 | 10 |

- ★2.样品要求：

(1)样品递交时间：投标人的样品须在提交投标文件截止时间前送到(福建省福州市永泰县城峰镇刘岐立塘66号万冠双子星四楼-永泰县公共资源交易中心)样品室，所有样品不得体现投标人的名称。超过时间送达的样品和与要求提供的样品不符的，样品将被拒绝签收，并将其原封不动地退回投标人。

(2)样品签收工作：采购代理机构将根据投标人提供的样品签收手续，由招标采购单位负责编号。

(3)要求提供的样品：详见招标文件《第五章招标内容及要求》二、技术和服务要求中标注“▲”的均需要提供样品进行佐证。

(4)样品评审方法：投标人所提供的样品应与招标文件要求一致，未按招标文件要求提供样品或样品品目提供不全的，均视为样品评审不符合，按无效投标处理。

- (4)投标样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，若供应商所提供实物与样品不符则采购人可要求退货，采购人可按合同规定进行索赔或将暂停使用供应商提供的货物直至成交供 应商重新提供与样品相符的货物。

- (5)本项目如需复核，评标委员会将不再针对样品内容进行审核。

- (6)未中标的投标人提供的样品在接到招标代 理公司通知的三个小时之内办理退回手续，若样品发生丢失则后果自负。

★3.演示视频要求：

2.1演示视频内容：详见招标文件《第五章招标内容及要求》二、技术和服务要求中标注“演示视频”的均需要提供演示视频进行佐证。

2.2现场演示视频要求：供应商须现场提供演示视频，投标人所提供的演示视频应与招标文件要求一致，如采用PPT演示、原型设计(DEMO)演示或未提供演示视频或演示视频内容与招标文件不相符的，均视为演示视频评审不符合，按无效投标处理。

2.3现场演示要求：①供应商演示安排在项目开标当天进行，各供应商的演示时间不得超过15分钟(不含专家提问时间)。②供应商需自行考虑演示所需各种设备及软件运行环境，演示现场仅向供应商提供场所和电源。 ③参加演示时，相关人员应按时到达现场参加演示。若供应商主动放弃或者未按规定时间到场参加现场演示或者未携带相关演示设备(硬件、软件)造成无法参加演示的，均视同自行放弃演示视频和讲解权利。④演示过程中，评委可以根据需要，对供应商演示的功能或说明的内容进行提问，供应商应积极响应评委的提问，供应商无法回答问题的，评委有权做出不利于供应商评审(负偏离)。】

2.4本项目如需复核，评标委员会将不再针对演示、测试内容进行审核。

2.5采购人不得要求中标人在合同签订前再次对封存的产品进行演示、测试，并以演示、测试结果作为是否签订合同的依据。

注：

1、本项目技术参数中涉及的“数量”均为不可偏离项，负偏离按无效投标处理。

2、以上技术参数中的规格、尺寸、重量在不影响技术指标情况下允许偏离-1%至+1%(技术指标中有具体正负偏离范围值的以技术指标的为准)。

### 三、商务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订接到采购人下单通知之日起30日内交付。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 永泰县城峰镇温泉村永泰县南区中学，采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 采购人验收合格后交付。 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履验收方式 | 1、期次1，说明：详见其他商务要求--7.验收标准和验收方法。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，产品验收合格后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履保证金 | 不缴纳 缴纳方式：无 |

其他商务要求

★其他商务要求

8、安装和调试

由中标人负责将货物按签订合同要求，遵照采购人的安排将家具运送到最终目的地，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付采购方使用。

中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购方应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

9、验收标准及验收方法

9.1验收程序和方法

9.1.1出厂检验

中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，尤其是甲醛、苯的含量及释放量必须有真实完整的检测报告，中标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。结果必须符合第11.1款验收标准的要求。

9.1.2中标人自检

中标人自检后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收(严格按招标文件设定的技术参数和要求逐项检验，中标人不得以市场行规或无依据的允许误差为理由)，验收结果应符合招标文件的要求和采购人使用要求，同时向采购人提供自检记录。

9.1.3验收与最终验收

①在验收期间双方指派相关人员根据本约定有关数量、规格、质量的约定进行分批预验收，全部加工和安装工作完成后进行总验收，在验收过程中发现与合同约定不相符的投标人应及时整改。采购人在验收过程中，为保证货物用材质量和环保，有权随机对货物的样品和抽样产品进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由中标人承担。

②投标货物所使用的材质、油漆、粘接剂及成品等须达到国家有关产品环保标准；甲醛、苯等有害物质的含量及释放量必须低于国家有关产品环保标准值；产品质量须达到国家有关产品的标准要求。中标人在交货后十五日内提供由专业检测机构资质单位出具的甲醛、苯等有害物质含量及释放量低于国家有关产品环保标准值的检测报告。采购人有权视情况委托第三方检测单位对中标人所提供的产品进行室内空气检测，若检测不合格，采购人有权拒付合同款并解除合同，取消中标人的中标资格，将中标人所提供的产品全部退场，同时追究中标人相关经济和法律责任。

9.3最终验收

采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。

10、售后服务要求

中标人应对所供货物提供3年的(现场)免费保修(技术参数中有要求更高的以技术参数要求为准)，免费质保期自验收签名之日起计算。质保期内，须按合同条款提供免费服务，设备验收后非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。

在质量保证期内的货物运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后4小时内应派遣工程师到达故障现场进行免费维修，每周7天。如属硬件故障原因而且在到达故障现场24小时内无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。

质保期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人有责任自行维护或指定有能力的代理人对货物在必要的时候进行定期维护和修理，更换配件时只能收配件成本费。投标方在投标文件中必须明确说明服务承诺。

投标方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

质量保证期结束以后，投标人仍需提供服务，进行定期维护与修理，并仅收取成本费(包括零配件)。投标人在投标文件中必须明确承诺。

11、培训

中标人应免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行专业现场培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

12、违约责任

12.1合同履行期间，中标人不得将项目转包他人，否则视为严重违约，由此造成采购人的一切损失由中标人负责，采购人有权单方终止合同。

12.2如中标人单方面终止合同,则已交付的合同货物、材料不得索回,另向采购人支付相当于合同总价款30%的违约金。

12.3逾期交货：如果中标人未能按招标文件、合同规定的时间按期交货的，逾期每超过一天按合同总价款1‰支付违约金，逾期15天及以上的，采购人有权单方面终止合同且不承担任何法律及经济责任，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。因中标人违约解除合同的，中标人仍有义务支付以上违约金。

12.4如因不可抗拒力导致工期延迟,则工期顺延。不可抗力是指洪水、台风、地震、战争、火灾及其它无法抗拒的事件，中标人不需为此承担工程延期责任，但中标人应立即通知采购人，以取得采购人认可，在上述情况下，中标人仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。

12.5因中标方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标方的权利，并报相关行政。

12.7投标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品；投标人还应保证招标采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购人无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。主管部门处罚。

12.6如采购人在验收或使用中发现中标人提供的合同货物为不合格品或残次品，中标人必须予以退换，采购人将保留依法获得赔偿的权利

12.8若投标人所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其投标无效，招标采购人还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。

13、中标后生产前，向采购人确定所供货物的相关事项、家具款式基本以图片为准，经采购人最终书面确认款式、颜色、数量等后方可投入生产。否则由此产生的一切后果由中标人负责。

14、安装过程中，中标人应与相关单位互相协调配合，充分考虑现场的各种客观因素。中标人须接受采购人管理，应进行现场维护，对所有设施均有责任进行防护和爱惜，造成损坏的应及时进行修复，不得对周围环境和设备造成破坏和污染。

15、中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

16、本文所述技术要求，应保证产品正常使用所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并提供，采购人不再另行支付费用。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

# 政府采购货物买卖合同

# (试行)

项目名称： __________________________

合同编号： __________________________

甲   方： __________________________

乙   方：__________________________

签订时间：__________________________

## 使用说明

#### 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

#### 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

#### 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称)：___________________________(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方1(全称)：___________________________(供应商)

乙方2(全称)：___________________________(联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

乙方3(全称)：___________________________(联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

(1)采购项目名称：___________________________

采购项目编号：____________________________

(2)采购计划编号：___________________________

(3)项目内容：

采购标的及数量(台/套/个/架/组等)：___________________

品牌： ___________________ 规格型号：___________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________

(6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：________________________________________

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)：

________________________________________

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

否

(10)是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是         否        不涉及

### 2.合同金额

(1)合同金额小写：____________________

大写：____________________

分包金额(如有)小写：____________________

大写：____________________

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________

(3)付款方式(按项目实际勾选填写)：

全额付款：_______(应明确一次性支付合同款项的条件)_____________

分期付款：_______(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩)_____________，其中涉及预付款的：_______ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿：_______(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)___________

绩效激励：_______(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)_________

### 3.合同履行

(1)起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。

(2)履约地点：____________________

(3)履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：____________________

收取履约保证金金额：____________________

履约担保期限：____________________

履约担保期限：____________________

(4)分期履行要求：____________________

(5)风险处置措施和替代方案：____________________

### 4.合同验收

(1)验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：____________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否

是否存在破坏性检测： 是，__________否

验收组织的其他事项：____________________

(2)履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收

(3)履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________

(4)履约验收程序：____________________

(5)履约验收的内容：_________(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)___________

(6)履约验收标准：_____________________________

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

(8)履约验收其他事项：_______________

### 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6.合同生效

本合同自____________________生效。

### 7.合同份数

本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。

### 8.合同融资支付约定

8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： ____________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

单位名称(公章或合同章)： {{未填写}}(盖章)

法定代表人或其委托代理人(签章)：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2(6)项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2(7)项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2(1)项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2(3)项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1(3)项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1(5)项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1(6)项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2(2)项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： (1)向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ； (2)向__________________人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

(1)不接受联合体投标的，指投标人的全称。

(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注(联合体牵头方)，即应表述为：“牵头方的全称(联合体牵头方)”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

(1)不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

(1)不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第(2)款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# (资格及资信证明部分)

## (填写正本或副本)

### 项目名称：(由投标人填写)

### 备案编号：(由投标人填写)

### 项目编号：(由投标人填写)

### 所投采购包：(由投标人填写)

### 投标人：(填写“全称”)

### (由投标人填写)年(由投标人填写)月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则资格审查不合格。(联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款)

### 一、投标函

致：(采购人或采购代理机构)

兹收到贵单位关于(填写“项目名称”) 项目(项目编号：　　　　　) 的投标邀请，本投标人代表(填写“全名”) 已获得我方正式授权并代表投标人(填写“全称”)参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

(1)资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

(2)报价部分

①开标(报价)一览表

②投标(响应)报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

④招标文件规定的加分证明材料(若有)

(3)技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料(若有)

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标(报价)一览表”及“投标(响应)报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件(若有)、澄清或修改(若有)等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：(包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等)

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期： 年 月 日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书(若有)

致：(采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人(填写“单位负责人全名”)授权(填写“投标人代表全名”)为投标人代表，代表我方参加(填写“项目名称”)项目(项目编号：　　　　　)的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

(以下无正文)

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：(全称并加盖单位公章)

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人(自然人除外)：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：(采购人或采购代理机构)

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章)

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：(采购人或采购代理机构)

( )投标人为法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上由((填写“签发机关全称”)签发的我方统一社会信用代码(请填写法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )投标人为非法人(包括其他组织、自然人)的

□现附上由((填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写非自然人的非法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由((填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写自然人的身份证件名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告(财务报告、或资信证明)

致：(采购人或采购代理机构)

( )投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(若有)及其附注(若有)、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表(或收入费用表)、财政补助收入支出表(若有)、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )投标人提供资信证明的

□非自然人适用(包括企业、事业单位、社会团体和其他组织)：现附上我方银行：(填写“开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：(填写自然人的“个人账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人)，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：(采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的投标人

( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳(包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证)等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )非法人(包括其他组织、自然人)的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳(包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证)等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

( )现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：(采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )非法人(包括其他组织、自然人)的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

( )现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)

致：(采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：(采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据(如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据)。

#### 二-4中小企业声明函

#### (以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有)

#### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### (以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有)

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的(填写“项目名称”)项目采购活动：

( )提供本投标人制造的(填写“所投采购包、品目号”)货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的(填写“所投采购包、品目号”)货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。(说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※)

( )由本投标人承建的(填写“所投采购包、品目号”)工程

( )由本投标人承接的(填写“所投采购包、品目号”)服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物(承接的服务)，并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议(若有)

致：(采购人或采购代理机构)

兹有(填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割)自愿组成联合体，共同参加(填写“项目名称”) 项目(项目编号：　　　　　　)的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方(全称)：(填写“工作及义务的具体内容”) ；

2、成员方：

2.1(成员一的全称)：(填写“工作及义务的具体内容”) ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方( 全称 )的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1( 成员1的全称 )的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由(填写“牵头方的全称”)代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜(包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等)，在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由(填写“牵头方的全称”)代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以(应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”)的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式(填写具体份数)份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

(以下无正文)

牵头方：(全称并加盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

成员一：(全称并加盖成员一的单位公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

……

成员**：(全称并加盖成员**的单位公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议(若有)

甲方(总包方)：　　　　　　　(即本项目的投标人)

乙方(分包方)：

兹有甲方参加(填写“项目名称”) 项目(项目编号：　　　　　　　)的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

(根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述)。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履担保，违责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标(成交)后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件(若有)

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件(若有)

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件(若有)加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# (报价部分)

## (填写正本或副本)

### 项目名称：(由投标人填写)

### 备案编号：(由投标人填写)

### 项目编号：(由投标人填写)

### 所投采购包：(由投标人填写)

### 投标人：(填写“全称”)

### (由投标人填写)年(由投标人填写)月

### 索引

一、开标(报价)一览表

二、投标(响应)报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

# 开标(报价)一览表

项目编号：[350125]JX[GK]2026001

项目名称：永泰县南区中学实验室及仪器类项目

采购包：1(永泰县南区中学实验室及仪器类项目)

投标人(供应商)名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永泰县南区中学实验室及仪器类项目 | 7100995元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标(响应)报价明细表

项目编号：[350125]JX[GK]2026001

项目名称：永泰县南区中学实验室及仪器类项目

采购包：永泰县南区中学实验室及仪器类项目

投标人名称：

永泰县南区中学实验室及仪器类项目

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永泰县南区中学实验室及仪器类项目 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 7100995 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 批 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料(若有)

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表(价格扣除适用，若有)

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标(响应)报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料(价格扣除适用，若有)”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料(价格扣除适用，若有)

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料(若有)

#### 三-2-①中小企业声明函(价格扣除适用，若有)

#### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料(价格扣除适用，若有)

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》(格式附后)进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函(价格扣除适用，若有)

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的(填写“项目名称”)项目采购活动：

( )提供本投标人制造的(填写“所投采购包、品目号”)货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的(填写“所投采购包、品目号”)货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。(说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★)

( )由本投标人承建的(填写“所投采购包、品目号”)工程

( )由本投标人承接的(填写“所投采购包、品目号”)服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物(承接的服务)，并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料(若有)

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能(非强制类)、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# (技术商务部分)

## (填写正本或副本)

### 项目名称：(由投标人填写)

### 备案编号：(由投标人填写)

### 项目编号：(由投标人填写)

### 所投采购包：(由投标人填写)

### 投标人：(填写“全称”)

### (由投标人填写)年(由投标人填写)月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料(若有)

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。